[image: image2.png]GE@I’IPOEKT- HH





	Администрация Ковернинского муниципального района 

Нижегородской области

	
[image: image1.png]




	

	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

р.п. ковернино
КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ТОМ II

	Материалы по обоснованию проекта

	

	ПРОЕКТ

	Редакция по состоянию на 14 марта 2016 г.


	по заказу отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства

Администрации Ковернинского муниципального района

	

	Нижний Новгород – 2016 г.


Администрация Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
р.п. ковернино
КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II
Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Заказчик: Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района

Исполнитель: ООО «Геопроект-НН»

г. Нижний Новгород - 2016 г.
Список исполнителей - участников подготовки  проекта генерального плана муниципального образования р.п. Ковернино
Ковернинского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района –                                                                     р.п. Ковернино
Исполнитель

ООО «Геопроект-НН» –                                                                                          г. Нижний Новгород

Директор                                                                                                                               С.И. Крылов
Главный инженер проекта                                                                                               Т.С. Никанова

г. Нижний Новгород - 2016 г.
Содержание Тома II
8Введение


13РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования


13ГЛАВА 1 – Общие сведения о районе


131.1 Особенности размещения городского поселения в системе расселения


151.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории


201.3 Рельеф и инженерно-геологические условия


22ГЛАВА 2 – Население и трудовые ресурсы


222.1 Система расселения


222.2 Трудовые ресурсы и занятость


232.3 Население


24ГЛАВА 3 – Организация территории


243.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав


243.2 Жилые территории и жилой фонд


253.3 Социальная сфера


253.3.1 Учреждения образования


263.3.2 Учреждения здравоохранения


273.3.3 Учреждения культуры и искусства


283.3.4 Физкультура и спорт


283.4 Размещение производственных предприятий и объектов


293.5 Сельское хозяйство


293.6 Размещение объектов специального назначения


303.7 Размещение объектов пожарной безопасности


31ГЛАВА 4 – Инфраструктура


314.1 Транспортная инфраструктура


314.1.1 Внешний транспорт


344.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание


344.2 Инженерная инфраструктура


344.2.1 Электроснабжение


354.2.2 Газоснабжение


354.2.3 Теплоснабжение


364.2.4 Водоснабжение


374.2.5 Водоотведение


374.2.6 Противопожарное водоснабжение


384.2.7 Телефонизация (связь)


41ГЛАВА 5 – Выводы


42РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации


42ГЛАВА 6 – Демографический прогноз


43ГЛАВА 7 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания


45ГЛАВА 8 – Организация территории


458.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения


458.2 Направления развития производства


458.2.1 Промышленность


478.2.2 Сельское хозяйство


488.3 Жилищное строительство


498.4 Социальная сфера


498.4.1 Учреждения образования


508.4.2 Учреждения здравоохранения


518.4.3 Физкультура и спорт


518.4.4 Объекты бытового назначения


518.4.5 Объекты культуры и искусства


528.5 Объекты специального назначения


538.6 Объекты пожарной безопасности


54ГЛАВА 9 – Инфраструктура


549.1 Транспортная инфраструктура


549.1.1 Внешний транспорт


549.1.2 Улично-дорожная сеть


559.2 Инженерная инфраструктура


559.2.1 Электроснабжение


579.2.2 Газоснабжение


589.2.3 Теплоснабжение


589.2.4 Водоснабжение


599.2.5 Противопожарное водоснабжение


629.2.6 Водоотведение


639.2.7 Телефонизация (связь)


65ГЛАВА 10 – Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую


6610.1 Изменение административных границ муниципальных образований


6710.2 Изменение административных границ населенных пунктов


6810.3 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения


6810.4 Изменение границ земель лесного фонда


71РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории


71ГЛАВА 11 – Охрана объектов культурного наследия


7111.1 Объекты культурного наследия


7211.2 Особо охраняемые природные территории


73РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду


73ГЛАВА 12 – Охрана окружающей среды


7412.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории


7512.2 Санитарная очистка территории


7812.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха


8212.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод


8812.5 Состояние и загрязненность почв


9012.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда


9212.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду


9312.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов


95РАЗДЕЛ V – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению


96ГЛАВА 13 – Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера


9613.1 Чрезвычайные ситуации природного характера


10213.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера


109ГЛАВА 14. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности


116РАЗДЕЛ VI – Основные технико-экономические показатели



Введение

Генеральный план муниципального образования городского поселения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Генеральный план городского поселения р.п. Ковернино» (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к городскому поселению р.п. Ковернино эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- 
выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- 
совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

- 
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- 
улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ГП предоставляется в электронном виде, он разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Генеральный план городского поселения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области разработан в существующих границах городского поселения на период 25-30 лет, с выделением первоочередных мероприятий (первая очередь – 2020 год, расчетный срок – 2035 год).

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

1. Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г.), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана городского поселения р.п. Ковернино Ковернинского района Нижегородской области.

2. Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического и культурного потенциала, которым обладает городское поселение р.п. Ковернино Ковернинского района Нижегородской области.

3. Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-
Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ;

-
Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

-
Лесной кодекс Российской Федерации N 200-ФЗ;

-
Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. N244;

-
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-
Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

-
Федеральный закон от 06.10.03 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-
Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-
Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420;

-
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

-
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

-
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

-
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-
РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

-
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

-
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

-
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

-
Закон Нижегородской области от 8.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

-
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

-
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-
СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

-
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

-
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- Схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области №254 от 29 апреля 2010;

- Схема территориального планирования Ковернинского района, утвержденная решением Земского собрания Ковернинского муниципального района от 26.09.2013 № 132;
- Постановление от 28 октября 2011 года № 879 «О повышения уровня пожарной безопасности в населенных пунктах Нижегородской области в 2012-2014 годах;

- Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 18.04.2014 г. №260 (с изм. на 24.10.2014г.);
- Программа развития производительных сил Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 15 мая 2014 г. N 241;

- Муниципальная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2012 – 2016 годы, утвержденная решением Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области 19.07.2012 №80;

- Программа развития агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации Ковернинского района Нижегородской области 17.04.2013 №289 (ред. от 02.12.2013г.);

- Программа развития социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2013 – 2016 годы, утвержденная решением Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области 20.09.2012 г. №130 (в ред. решения Земского собрания Ковернинского района от 21.03.2013 №38);

- Комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2011 – 2015 годы, утвержденная решением Земского собрания Ковернинского района Нижегородской области 25.08.2011 №79.

В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования
ГЛАВА 1 – Общие сведения о районе
1.1 Особенности размещения городского поселения в системе расселения

Городское поселение р.п Ковернино входит в состав Ковернинского муниципального района, расположено в юго-восточной части района.

Городское поселение р.п Ковернино граничит с севера запада и востока с сельским поселением Большемостовский сельсовет; на юге – с сельским поселением Гавриловский сельсовет. 
Современная средняя плотность населения по поселению – 820 чел/км2. Площадь территории городского поселения р.п. Ковернино – 1091,6 га.

В состав поселения входит 1 населенный пункт – рабочий поселок Ковернино.
Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Описание границ муниципального образования - городского поселения р.п. Ковернино (в ред. Закона Нижегородской области от 31.12.2004 г. № 176-3 с изм. на 02.06.2014 г. «Об установлении границ вновь образованных муниципальных образований - городских поселений города Городец Городецкого района, рабочий поселок Ковернино Ковернинского района, город Кстово Кстовского района, город Навашино Навашинского района, рабочий поселок Пильна Пильнинского района, город Сергач Сергачского района, рабочий поселок Сокольское Сокольского района).
Муниципальное образование рабочий поселок Ковернино от т. А до т. Б граничит с землями СПК "Ковернино", граница муниципального образования проходит с юга на север через межевые знаки № 5-14 по опушке леса, далее по пастбищу, по кромке леса, контуру коллективных огородов, пересекает ручей Колотилиха, далее идет по лугу, пересекает урочище Лопаты, далее идет по пашне, пересекает грунтовую дорогу вблизи леса, идет по лугу, пересекает грунтовую дорогу и идет по пашне до окраины д. Черные.

От т. Б до т. В граничит с землями Б.Мостовского сельсовета, граница проходит в северном направлении по восточной окраине д. Черные и закреплена межевыми знаками № 14-15.

От т. В до т. Г граничит с землями СПК "Ковернино". Граница муниципального образования пересекает автодорогу Ковернино-Шадрино. Далее проходит по пастбищу вдоль р. Чернушка, поворачивает на северо-запад и идет по западной и северной границе кладбища, пересекает грунтовую дорогу, идет по пашне, пересекает грунтовую дорогу, идет по грунтовой дороге, пересекает ЛЭП и вдоль линии с севера на юг пересекая грунтовую дорогу, идет по пастбищу, пересекает подъезд к кладбищу, пересекает ЛЭП и вдоль ЛЭП идет в направлении на запад до автодороги Ковернино - Шадрино.

От т. Г до т. Д граничит с землями ГУ "Главное управление дорожного и транспортного хозяйства Нижегородской области" и проходит в юго-восточном направлении по подошве автодороги Ковернино - Шадрино, граница закреплена межевыми знаками № 16-18.

От т. Д до т. Е граничит с землями СПК "Ковернино". Граница проходит в юго-восточном направлении в 3-х метрах от забора машинно-тракторного двора СПК "Ковернино" и закреплена межевыми знаками № 19-20, далее поворачивает на юг, проходит сзади территории районной больницы, далее идет по лугу до старицы р. Узола и закреплена межевыми знаками № 21-22. Затем граница поворачивает на северо-восток и проходит по верхней бровке обрыва правого берега р. Узола, пересекает ее, идет по опушке леса, далее по лесной грунтовой дороге сзади жилой застройки, пересекает ручей и идет параллельно забору автотракторного парка бывшего леспромхоза (ЧП Ермаков) но опушке леса, далее сзади частной застройки, затем вдоль забора склада ГСМ (леспромхоз). На этом участке граница закреплена межевыми знаками № 23-32.

От т. Е до т. Ж граничит с землями ФГУ "Ковернинский лесхоз" и проходит в начале в южном направлении вдоль забора склада ГСМ (леспромхоз) по опушке леса, пересекает автодорогу на д. Талицы проходит по границе лесосклада и идет по просеке с противопожарным рвом. На этом участке граница закреплена межевыми знаками № 33-35. Далее граница поворачивает на запад и идет по просеке с противопожарным рвом, пересекает грунтовую дорогу, поворачивает на юго-запад проходит по визирке заболоченного леса. На этом участке граница закреплена межевыми знаками № 36-42. Далее граница проходит по южной границе 96 квартала ФГУ "Ковернинский лесхоз", далее по опушке леса и пересекает грунтовую дорогу.

От т. Ж до т .З граничит с землями СПК "Ковернино" и проходит вдоль опушки леса.

От т. З до т. И граничит с землями СПК "Ковернино", пересекает автодорогу Семенов - Ковернино, проходит вдоль автодороги Семенов - Ковернино и идет по полосе отвода в западном направлении, далее поворачивает на юг, идет вдоль полосы отвода автодороги "Объезд р.п. Ковернино", затем проходит по кромке автодороги на д. Щегольное до северной границы д. Щегольное.

От т. И до т. К граничит с землями Б.Мостовского сельсовета. Граница проходит по северной окраине д. Щегольное, поворачивает на северо-запад пересекает автодорогу "Объезд р.п. Ковернино" и проходит по тропе, пересекающей луг.

От т. К до т. Л граничит с землями СПК "Ковернино". Граница закреплена межевыми знаками № 46-50 и проходит по лугу, пересекает реку Узола, пересекает ЛЭП и далее идет по опушке леса.

От т. Л до т. М граничит с землями ФГУП АПК "Мир" и проходит по грунтовой дороге, пересекающей массив пашни и закреплена межевыми знакам № 51-1.

От т. М до т. Н граничит с землями ГУ "Главное управление дорожного транспортного хозяйства Нижегородской области". Граница пересекает автодорогу Городец - Ковернино и идет по границе полосы отвода в юго-западном направлении до северо-восточной окраины д. Беляево.

От т. Н до т. О граничит с землями Гавриловского сельсовета и проходит по северо-восточной окраине до ЛЭП.

От т. О до т. А граничит с землями ФГУП АПК "Мир" и проходит вдоль ЛЭП в северо-восточном направлении, затем по юго-западной границе садоводческого товарищества № 3 до исходной т. А.
1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории
Климат
Климат в Ковернинском районе с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,90С, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 460С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0 оС составляет 159 дней.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.
Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха 

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 1.2.
Таблица 1.2 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

	Месяц
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	Среднегод.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Относительная влажность воздуха (%)
	84
	82
	79
	73
	64
	65
	72
	75
	78
	82
	84
	84
	77

	Упругость водяного пара (ГПА)
	2,5
	2,5
	3,6
	6,0
	8,7
	12,0
	14,8
	13,7
	10,1
	6,6
	4,5
	3,2
	7,3


Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного и юго-восточного направлений.
Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.
Таблица 1.3 – Направление и скорость ветра
	Повторяемость направлений ветра (числитель), %, 

средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с

	январь
	Макс.из 

средних скоростей по румбам 

за январь
	июль
	Мин. из

средних скоростей по румбам 

за июль

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	5

3,7
	5

3,1
	8

3,1
	15

4,5
	24

5,2
	20

4,8
	14

4,2
	9

3,7
	5,2
	10

3,0
	7

2,8
	11

2,6
	10

2,8
	15

2,8
	15

3,0
	15

3,2
	17

3,2
	3,2


Лесные ресурсы
Согласно материалам, предоставленным Департаментом лесного хозяйства Нижегородской области в границах муниципального образования р.п. Ковернино находятся леса государственного лесного фонда (бывшие сельские леса) на площади 59,7 га, которые распределены по кварталам и выделам согласно таблице 1.4 

Таблица 1.4 – Участки лесного фонда, в границах муниципального образования.

	Населённый пункт
	№ квартала
	№ выдела
	Ориентировочная площадь, га
	Целевое назначение лесов, категория защитности

	р.п. Ковернино
	202
	7
	15,0
	зелёные зоны

	р.п. Ковернино
	202
	8
	4,8
	зелёные зоны

	р.п. Ковернино
	202
	9
	2,4
	зелёные зоны

	р.п. Ковернино
	202
	10
	1,0
	зелёные зоны

	р.п. Ковернино
	202
	13
	0,4
	зелёные зоны

	р.п. Ковернино
	202
	19
	1,6
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	202
	20
	4,1
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	202
	21
	1,0
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	202
	22
	2,3
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	202
	23
	1,9
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	202
	24
	0,9
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	202
	25
	2,2
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	202
	26
	1,0
	защитные полосы автомоб. дорог; 

	р.п. Ковернино
	202
	33
	0,3
	защитные полосы автомоб. дорог; 

	р.п. Ковернино
	209
	1
	1,3
	зелёные зоны; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	2
	1,6
	зелёные зоны; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	3
	1,0
	зелёные зоны; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	4
	1,4
	зелёные зоны; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	25
	0,5
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	26
	0,8
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	27
	1,0
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	28
	0,8
	зелёные зоны; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	29
	2,0
	зелёные зоны; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	36
	2,2
	водоохран; берегозащитные уч-ки лесов вдоль водн. объектов

	р.п. Ковернино
	209
	37
	0,3
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	209
	38
	4,2
	водоохран; берегозащитные уч-ки лесов вдоль водн. объектов

	р.п. Ковернино
	209
	39
	0,7
	водоохран; берегозащитные уч-ки лесов вдоль водн. объектов

	р.п. Ковернино
	209
	41
	0,4
	водоохран; берегозащитные уч-ки лесов вдоль водн. объектов

	р.п. Ковернино
	209
	46
	1,4
	защитные полосы автомоб. дорог; участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	210
	2
	0,6
	водоохран; берегозащитные уч-ки лесов вдоль водн. объектов

	р.п. Ковернино
	210
	18
	0,1
	эксплуатационные, участки вокруг населённых пунктов

	р.п. Ковернино
	210
	19
	0,5
	эксплуатационные, участки вокруг населённых пунктов

	
	ИТОГО
	
	59,7
	


Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки В целях восстановления и сохранения лесов на территории района ежегодно проводятся мероприятия по охране и защите лесного фонда.

Значение леса в экономике района, как и в экономике поселения, огромно и разнообразно. Это необходимый вид топлива для населения района, сырье для деревообрабатывающих предприятий, это и важный строительный материал для жилья и производственных помещений.
Лес богат ягодами, грибами и это является дополнительным существенным источником для пополнения семейных бюджетов населения района. Сбор ягод, грибов, лекарственных трав является традиционным занятием населения района.

Водные ресурсы

На территории р.п. Ковернино протекает река Узола и несколько ручьев.
Река Узола - небольшая река в Нижегородской области, левый приток Волги. Длина 147 км. Ширина реки в верхнем течении - 5-10 м, в нижнем – 20-30 м; глубина на перекатах 0,1—0,4, на плесах - 0,8-1,5 м. Река лесосплавная. Дно в верховьях илисто-торфянистое, ниже песчаное, на перекатах - песчано-галечниковое.

Озер на территории поселения немного, крупных озер нет вообще. Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, пригодными для водоснабжения, являются водоносные горизонты верхнепермских, татарских отложений. К отложениям татарского яруса приурочено несколько водных горизонтов, образующих, благодаря особенностям гидравлической связи, систему этажных вод, объединенных в единый комплекс.

Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, мергелями, известняками. Водоносные горизонты характеризуются напорно-безнапорными условиями залегания, имеют много родников с расходом от 0,2 до 24,0 л/с. Воды горизонта относятся к пресным, умеренно жестким, слабо минерализованным. 

Благодаря хорошему качеству воды и относительно неглубокому залеганию, горизонт оценивается как перспективный, как основная база хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории его распространения.

Почвы

На водораздельных равнинах, пологих склонах района преобладают дерново–подзолистые почвы, в основном: легкого механического состава, песчаные и супесчаные, часто каменистые. В понижениях водораздельных равнин отмечены дерново–подзолистые глееватистые, глееватые и глеевые почвы.

В поймах рек, речек и ручьев, по днищам балок сформировались дерново–луговые почвы различного механического состава и различной степени оглеенности.

На пониженных элементах рельефа, в поймах рек и ручьев, в условиях избыточного грунтового увлажнения получили развитие болотные и торфяно-болотные почвы.

Почвы характеризуются кислой реакцией среды. Под смешанными и хвойными лесами преобладают также дерново–подзолистые, суглинистые и супесчаные почвы. Болотные типы почв и пойменные занимают небольшую площадь.
1.3 Рельеф и инженерно-геологические условия
Территория района представляет собой слабовсхолмленную равнину с широкими речными долинами и невысокими, плоскими и плосковолнистыми междуречьями. Хорошо выраженных форм ледникового рельефа почти не наблюдается. Морена всюду перемыта талыми водами и почти повсеместно замещена флювиогляциальными песками, плащеобразно перекрывающими территорию района.

Долины крупных рек отличаются резко выраженной ассиметрией. Правые берега обычно крутые, изрезанные, левые – пологие, террасированные.

Поверхность водоразделов – плоско-волнистая, местами плоская, заболоченная. Абсолютные отметки – 130-140 м. Отдельные холмы достигают высоты 150-160 м.

В геоморфологическом отношении территория поселения является частью обширной низменной равнины (Волжско-Ветлужская низина), которая является частью более обширной полосы окско-волжских песчаных (зандровых) полесий, которые пролегли по краю тектонического понижения Русской платформы, именуемого Московской впадиной.
Грунтовые воды носят спорадический характер, приурочены к линзам и прослоям песков, элювиально-делювиальных суглинков. Встречается верховодка, в понижениях рельефа и на водоразделах возможно заболачивание.

За период 1980-2014 г. на территории поселения планомерного обследования населенных пунктов, подверженных воздействию ЭГП или находящихся в зоне их потенциального воздействия, не проводилось.

По данным геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000, основными экзогенными геологическими процессами, распространенными в пределах Ковернинского района, являются оползневой процесс, речная и овражная эрозия, заболачивание.

Овражная сеть слабо развита на территории поселения. Речная эрозия отмечается по берегам рек и их притокам.
Оползневому процессу подвержены береговые склоны рек. Населенные пункты, расположенные на берегах рек, потенциально подвержены воздействию оползневого процесса.
При необходимости использования этих территорий под застройку следует предусматривать комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (борьба с оврагообразованием, разрушением берегов, оползневыми процессами и дренаж).
Основанием для зданий и сооружений в основном будут служить элювиально-делювиальные суглинки с нормативным расчетным давлением на грунт 2,0-2,5 кг/см2.

Карстоопасность

Согласно схеме развития суффозионно-карстовых процессов на территории Нижегородской области вся территория Ковернинского района относится к неопасной для строительства объектов, что позволяет возводить любые здания и сооружения без ограничений.

ГЛАВА 2 – Население и трудовые ресурсы

2.1 Система расселения

На территории городского поселения р.п. Ковернино расположено 36 населенных пунктов.
Общая численность постоянного населения на начало 2014 года составляет 2141 человек.

Р.п. Ковернино – административный центр, который является для населенных пунктов поселения местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица 2.1 – Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №145-3 от 24.10.2005 г. (с изменениями на 07.02.2011 г.).
	Наименование муниципального образования
	Состав муниципального образования
	Численность, чел

	1
	2
	3

	городское поселение р.п. Ковернино
	ИТОГО:
	6881

	
	р.п. Ковернино
	6881


2.2 Трудовые ресурсы и занятость
Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным трудом.

Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудоврсов составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться.
Выделяют еще другую категорию – людей, реально участвующих в материальном производстве или непроизводственной сфере – экономически активное население.

Численность населения городского поселения р.п. Ковернино, занятого в экономике, сохраняет тенденцию к снижению, продолжается отток рабочей молодежи и высококвалифицированной рабочей силы в Москву и Нижний Новгород, что не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда.
В численности занятых также велика доля «бюджетников» — только в организациях образования и здравоохранения на сегодняшний день работает около 30 % всего занятого населения.

Проблемы занятости во многом обусловлены уровнем доходов населения. Невозможность устроиться на достойно оплачиваемую работу, способствует оттоку кадров в областной центр и столицу.
2.3 Население

Таблица 2.2 – Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014 г.

	Перечень сельских населённых пунктов 
	ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

	
	ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ
	в том числе МУЖЧИНЫ
	в том числе ЖЕНЩИНЫ

	
	Всего
	мужчин
	женщин
	от 0 -15 лет
	В т.ч. 16 - 17 лет
	16 - 59 лет
	60 и старше
	от 0 -15 лет
	В т.ч. 16 - 17 лет
	16 - 54 лет
	55 и старше

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	р.п. Ковернино
	6881
	3154
	3727
	588
	146
	2201
	365
	532
	79
	2119
	1076


ГЛАВА 3 – Организация территории

3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав
Для сложившейся системы расселения территории характерно наличие мелкодисперсного расселения – населенные пункты разбросанность друг от друга на расстоянии от 200 м до 5км.

Населенные пункты связаны с административным центром довольно рационально развитой системой местных автомобильных дорог.

Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. Лесная растительность представлена ограниченными по площади участками.

Архитектурно-пространственная композиция наиболее крупных населенных пунктов состоит из прямоугольной сетки улиц и мелких жилых кварталов, примыкающих к главным транспортным магистралям.

Малочисленные населенные пункты, характеризуются одноквартальной планировочной организацией с индивидуальной застройкой сельского типа.

3.2 Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 
учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 
определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 
установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 
организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 
формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.
Таблица 3.1 – Структура жилого фонда

	Наименование

населенного пункта
	Индивидуальные дома
	Многоквартирные
	Дачи

	
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общая площадь, кв. м
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общая площадь, кв. м
	Кол-во домов
	Общая площадь, кв. м

	р.п. Ковернино
	1343
	1343
	70800
	455
	1845
	90500
	-
	-


Проблемы:

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.
3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
3.3 Социальная сфера

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта.
3.3.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- Оптимизация сети образовательных учреждений;

- Строительство новых объектов инфраструктуры;

- Реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- Развитие системы обеспечение качества образования;

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.
Таблица 3.3 – Характеристика объектов образования

	№

п/п
	Наименование поселения / населенного пункта
	Наименование объекта (адрес)
	Мощность объекта по проекту, мест
	Факт. посещаем.
	Дефицит (-), излишек (+)
	Степень загрузки %
	Характер. здания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	р.п. Ковернино, ул. Школьная, д. 12
	МБОУ Ковернинская средняя общеобразовательная школа №1
	515
	454
	+61
	88%
	требует реконструкции

	2
	р.п. Ковернино, ул. Юбилейная, д. 35
	МБОУ Ковернинская средняя общеобразовательная школа №2
	450
	354
	+96
	79%
	хорошее

	3
	р.п. Ковернино, пер. Рабочий, д.1
	МДОУ д/с «Ленок»
	52
	60
	-8
	115%
	приспособленное

	4
	р.п. Ковернино, ул. Школьная, д. 16
	МДОУ д/с «Ромашка» комбинированного типа
	160
	141
	+19
	88%
	хорошее

	5
	р.п. Ковернино, ул. Школьная, д. 14
	МДОУ д/с «Рябинка»
	127
	127
	0
	100
	требует ремонта

	6
	р.п. Ковернино, ул. Солнечная, 

д. 1а
	МДОУ д/с «Чебурашка» 
	75
	79
	-4
	105
	хорошее

	7
	р.п. Ковернино, ул. Бол. Садовая
	МДОУ д/с семейного типа «Семицветик»
	12
	12
	0
	100
	хорошее


Выводы:

Общий анализ состояния образовательной системы показывает, что образовательная система поселения обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующей возрастной структуры населения наблюдается неполная загрузка школ. Данная ситуация связана с особенностями сельской местности.
3.3.2 Учреждения здравоохранения

С целью обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:
- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения; 

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

Станция скорой помощи расположена на территории ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», по адресу п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 82. На балансе станции скорой помощи находится 4 машины.
Таблица 3.4 – Характеристика объектов здравоохранения

	№п/п
	Наименование поселения / населенного пункта
	Наименование объекта (адрес)
	Факт. посещаем. за год
	Мощность:

для больниц - койко-места; для поликлиник и ФАП - посещений/сут.
	Характер. здания 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 82
	ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»

поликлиника
	100215
	370 посещ/сут.

Дневной стационар при АПУ – 4 койки
	хорошее

	2
	п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 82
	ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»

стационар
	6286
	Круглосуточный стационар – 90 коек

Дн. стац. – 20 коек
	Нуждается в ремонте


Выводы:

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.
3.3.3 Учреждения культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-
сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-
продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.
Таблица 3.5 – Характеристика объектов культуры и искусства

	№ п\п
	Наименование видов учреждений культуры
	Местоположение
	Мощность по проекту
	Фактическая посещаемость, в год
	Характеристика здания

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Центр досуга
	р.п. Ковернино,

ул.К.Маркса,26
	250
	18350
	приспособленное

	2
	Киноконцертный зал «Мир» 
	р.п. Ковернино,

ул.Советская,7
	-
	2775
	удовлетворительное

	3
	Музейно-выставочный центр «Отчина»
	р.п. Ковернино,

ул.Коммунистов,46
	-
	2000
	приспособленное

	4
	Центральная районная библиотека
	р.п. Ковернино,

ул.Карла.Маркса,10
	-
	22423
	приспособленное

	5
	Центральная детская библиотека
	р.п. Ковернино,

ул.К.Маркса,7а
	-
	21311
	приспособленное

	6
	МОУ ДОД «Детская художественная школа»
	р.п. Ковернино,

ул. К.Маркса, 8
	-
	6250
	приспособленное

	7
	МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
	р.п. Ковернино,

ул. Советская, 44
	-
	45000 (58 учащихся)
	приспособленное


3.3.4 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- 
достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-
оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).
Учреждения спорта, имеющиеся на территории поселения:

- это спортивные залы в зданиях школ и открытые спортивные площадки рядом со школами;

- спортивно-оздоровительный комплекс «Узола»;

- футбольное поле на ул. 50 лет ВЛКСМ.
3.4 Размещение производственных предприятий и объектов
На территории р.п. Ковернино наблюдается следующее распределение объектов экономической деятельности:

- пищевая промышленность;

- сельское хозяйство;

- лесозаготовка и деревообработка;
- торговля, общественное питание;

- обслуживание транспорта.
Пищевая промышленность представлена предприятиями: ООО «Ковернинский молочный завод»; ООО «Ковернинские колбасы»; хлебопекарней, цехом по производству сыров.
Лесозаготовка и деревообработка представлены предприятиями: ООО «Ковернино-Лес», ООО «ЗаготЛес», ООО «Фанкор», ООО «Лес Мастер», ООО «Рось», ООО «Древуголь», ИП Масленников и ООО «Исток».

Деятельность по обслуживанию транспорта представлена предприятиями МТ «АТП Ковернинское» и МП «Благоустройство».

В сельском хозяйстве городское поселение специализируется на выращивание зерновых культур.

Для дальнейшего развития производственных предприятий поселения предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в поселение.

3.5 Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве городское поселение специализируется на выращивание зерновых культур.
3.6 Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории режимных объектов;

- скотомогильники.

Кладбища

В настоящее время на территории городского поселения р.п. Ковернино расположено 1 кладбище, площадью 12,34 га. Санитарно-защитная зона кладбища – 300 м.
При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Скотомогильники

На территории городского поселения р.п. Ковернино скотомогильники не расположены.
3.7 Размещение объектов пожарной безопасности
Противопожарная охрана р.п. Ковернино осуществляется силами федеральной пожарной части (140-ПЧ), расположенной в р.п. Ковернино, где имеется 2 единицы техники.
Существующие подразделения федеральной пожарной охраны обеспечивают условие, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.

ГЛАВА 4 – Инфраструктура

4.1 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура имеет важнейшее значение. Качественное и эффективное использование транспортных ресурсов является залогом успешного развития экономики и социальной сферы района.
Транспортный комплекс городского поселения представлен автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Объекты железнодорожного и воздушного транспорта на территории поселения отсутствуют.
4.1.1 Внешний транспорт
Автомобильный транспорт

Внешние автомобильные транспортные связи городского поселения обеспечиваются автомобильными дорогами регионального значения «Семенов - Ковернино» и «Семенов – Ильино-Заборское - Ковернино», которые связывают городское поселение с сельскими поселениями района и областным центром.
Внутрирайонные транспортные связи обеспечиваются дорогами межмуниципального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" Правительство Нижегородской области постановило: утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (таблица 4.1).
Таблица 4.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, проходящих в пределах городского поселения р.п. Ковернино Ковернинского района
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность автомобильной дороги, км
	В том числе:

	
	
	
	с твердым покрытием, км
	с грунтовым покрытием, км

	1
	2
	3
	4
	5

	22 ОП РЗ 22K-0015
	Городец - Ковернино
	4,206
	4,206
	-

	22 ОП РЗ 22K-0016
	Семенов - Ковернино
	2,834
	2,834
	-

	22 ОП РЗ 22K-0029
	Семенов – Ильино-Заборское – Ковернино
	0,570
	0,570
	-

	22 ОП РЗ 22K-2329
	Обход р.п. Ковернино
	5,761
	5,761
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2321
	Подъезд к д. Талицы от а/д Семенов – Ковернино
	3,175
	3,175
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2328
	Ковернино – Шадрино – Овсянниково
	0,148
	0,148
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2355
	Подъезд к д.Щегольное от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,270
	0,270
	

	22 ОП МЗ 22Н-2358
	Подъезд к д.Чёрные от а/д Ковернино-Шадрино-Овсянниково
	0,016
	0,016
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2361
	Подъезд к кладбищу р.п.Ковернино от а/д Семёнов – Ильино Заборское – Ковернино
	0,300
	0,300
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2363
	Подъезд №3 к северо-западной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	1,285
	1,285
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2364
	Подъезд №1 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,354
	0,354
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2365
	Подъезд №1 к западной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,787
	0,787
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2375
	Подъезд №2 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,24
	0,24
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2376
	Подъезд №3 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,258
	0,258
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2377
	Подъезд №4 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,268
	0,268
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2378
	Подъезд №5 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,257
	0,257
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2379
	Подъезд №6 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,757
	0,757
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2380
	Подъезд №7 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,123
	0,123
	-

	
	
	
	
	

	22 ОП МЗ 22Н-2381
	Подъезд №8 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,095
	0,095
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2382
	Подъезд №9 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,085
	0,085
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2383
	Подъезд №10 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,167
	0,167
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2384
	Подъезд №11 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,190
	0,190
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2385
	Подъезд №12 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,207
	0,207
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2386
	Подъезд №13 к южной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,200
	0,200
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2387
	Подъезд №2 к западной части р.п. Ковернино от а/д Обход р.п. Ковернино
	0,505
	0,505
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2388
	Подъезд №3 к западной части р.п. Ковернино от а/д Подъезд №2 к западной части р.п. Ковернино
	0,343
	0,343
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2389
	Подъезд №1 к северо-западной части р.п. Ковернино от а/д Подъезд №3 к северо-западной части р.п. Ковернино
	0,326
	0,326
	-

	22 ОП МЗ 22Н-2390
	Подъезд №2 к северо-западной части р.п. Ковернино от а/д Подъезд №3 к северо-западной части р.п. Ковернино
	0,331
	0,331
	-


Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории городского поселения отсутствуют.
Общественный пассажирский транспорт

Обслуживание пассажиров пригородного направления осуществляет автостанция, расположенная в р. п. Ковернино.
Пассажирские внутрирайонные и областные междугородние перевозки осуществляются Нижегородскими и Ковернинскими пассажирскими автотранспортными предприятиями. Внутрирайонные перевозки осуществляет МП «Автопредприятие «Ковернинское»».

Перечень пригородных (местных) автобусных маршрутов в границах поселения:
-
№101 Ковернино - Бобыльск;

-
№102 Ковернино – Трутнево;

-
№103 Ковернино – Марковка;

-
№ 104 Ковернино - Овсяниково;

-
№ 105 Ковернино – Мурени;

-
№ 106 Ковернино – Анисимово;

-
№107 Ковернино – Наумово;

-
№108 Ковернино – Тарасово;

-
№ 111 Ковернино – Рябово;

-
№ 112 Ковернино – Осиновка;

-
№ 113 Ковернино – Рамешки;

-
№ 114 Ковернино – Ермиловская Стройка;

-
№ 117 Ковернино - Сухоноска;

-
№ 109 Ковернино – И.Заборское.

Перечень междугородних (региональных) маршрутов в границах поселения:

-
№541 Ковернино – Городец;

-
№543 Ковернино – Нижний Новгород.

Недостатком организации пассажирского транспорта являются большие интервалы движения на автобусных маршрутах. Улучшению транспортного обслуживания населения способствует также работа частных легковых такси, выполняющих рейсы как по району, так и за его пределы.

4.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
В р.п. Ковернино улично-дорожная сеть представляет собой, как правило, прямоугольно-прямолинейную сетку улиц с одной - двумя основными проезжими улицами.

Остальные улицы являются жилыми.

Выявленные проблемы:

-
неудовлетворительное состояние дорог;

-
постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

-
отсутствие тротуаров;
-
большие интервалы движения пассажирского транспорта на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети.

4.2 Инженерная инфраструктура
4.2.1 Электроснабжение

Электроснабжение городского поселения р.п. Ковернино осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».
Схема внутреннего электроснабжения поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ и трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.

На территории р.п. Ковернино расположена понизительная подстанция ПС «Ковернинская» 110/35/10 кВ.

Электроснабжение поселения осуществляется от ПС «Ковернинская» по следующей схеме:
-
от ПС «Ковернинская» 110/35/10 кВ линии электропередач 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенного пункта.
К ПС «Ковернинская» подходят ветки ЛЭП 110 и 35 кВ от ПС «Бриляковская» 110/35/10. Установленная мощность ПС «Ковернинская» - 10+10 МВа, резерва для подключения нет.
По территории р.п. Ковернино проходят следующие высоковольтные линии электроснабжения:

- ЛЭП 110 кВ ПС «Бриляковская» - ПС «Ковернинская»;
- ЛЭП 35 кВ ПС «Бриляковская» - ПС «Ковернинская».
Ковернинский район и городское поселение р.п. Ковернино в частности, относится к районам с недостаточными возможностями для подключения новых потребителей. 
4.2.2 Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения р.п. Ковернино осуществляется природным газом от газораспределительной станции р.п. Ковернино, запитанной от проходящего по территории Ковернинского района газопровода-отвода (Городец – Ковернино) от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.
На данный момент р.п. Ковернино газифицирован на 75%.
Дома, не имеющие центрального газоснабжения, обеспечиваются природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.
По территории поселения магистральные газопроводы не проходят.

4.2.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение р.п. Ковернино централизованное, от крупных источников тепла на газовом и твердом топливе.

Отопление социальных объектов происходит за счет индивидуальных источников тепла на газовом топливе.
Негазифицированные жилые дома обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, индивидуальных котельных на твердом и жидком топливе и электронагревателей.
Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

Услуги по централизованному теплоснабжению, на территории городского поселения р.п. Ковернино, оказывает МП ЖКХ «Ковернинское» и ОАО «Ковернинское АТП».
Таблица 4.2 – Характеристика котельных 

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения (владелец)
	Вид котельной (встроенная, блочная, отдельно стоящее здание)
	Установленная мощность, Гкал/час
	Марка котла
	Вид топлива

	1
	Котельная №2 р.п. Ковернино (МП ЖКХ Ковернинское)
	отдельно стоящее здание
	3,2
	-
	газ

	2
	Котельная р.п. Ковернино (МП ЖКХ Ковернинское) Очистные сооружения
	отдельно стоящее здание
	0,3
	
	уголь

	3
	Котельная р.п. Ковернино (ОАО Ковернинское АТП))
	отдельно стоящее здание
	0,9
	-
	газ


4.2.4 Водоснабжение

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в р.п. Ковернино приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

Схема водоснабжения населенных пунктов состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Значительная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Таблица 4.3 – Перечень артезианских скважин

	№ п/п
	Место расположения скважины
	Номер скважины
	Марка насосов
	Производительность, м3/сут
	% износа

	р.п. Ковернино

	1
	ул. Казанина
	79817
	ЭЦВ 6-10-110
	150,00
	52

	2
	ул. Казанина
	67231
	ЭЦВ 6-16-140
	-
	-

	3
	ул. 1 Мая
	79823
	ЭЦВ 6-10-110
	100,00
	65

	4
	ул. 1 Мая
	67232
	ЭЦВ 6-10-110
	-
	-

	5
	ул. Полевая
	71110/1
	ЭЦВ 5-8,5-80
	120,00
	61

	6
	ул. Полевая
	71111/2
	ЭЦВ 6-10-110
	-
	-

	7
	ул. Школьная
	4
	ЭЦВ 6-10-110
	200,00
	45

	8
	ул. Солнечная
	80005
	ЭЦВ 6-16-140
	200,00
	30

	9
	ул. 50 лет ВЛКСМ
	-
	-
	100,00
	55

	10
	ул. Заводская
	-
	-
	-
	-


4.2.5 Водоотведение

Сточные воды от кварталов многоквартирной жилой застройки, некоторых индивидуальных жилых домов и от общественных зданий р.п. Ковернино отводятся системой самотечных и напорных коллекторов, а также канализационной насосной станцией производительностью 300 м3/сут на канализационный очистной блочный комплекс производительностью 300 м3/сут. Очистные сооружения размещаются на юге р.п. Ковернино. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Узолу. Протяженность канализационных коллекторов поселка составляет 8,5 км, диаметр трубопроводов 219-350 мм, материал сталь. Состояние канализационных сетей и сооружений оценивается как хорошее, износ составляет 15-30%. 
В настоящее время разработан проект на строительство новых канализационных очистных сооружений производительность 1200 м3/сут рядом с существующими (пуск в работу планируется до 2020 года).

В кварталах жилой застройки не охваченных централизованной канализацией, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.
4.2.6 Противопожарное водоснабжение

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в р.п. Ковернино (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные резервуары, озера и пруды.
Места для противопожарного забора воды из естественных водоисточников находятся на улицах Школьная, Северная, Мал. Садовая, Коммунистическая, Лесная, Октябрьская, Солнечная, Рыбная, Олимпийская, 1-ое Мая.
Имеющиеся в сельском поселении источники противопожарного водоснабжения обеспечивают тушение пожара в течение трех часов.
Таблица 4.4 – Противопожарные емкости

	Местонахождение емкости
	Объем, м3
	Количество резервуаров, шт
	Состояние (%износа)

	1
	2
	
	3

	р.п. Ковернино, территория ЦРБ
	50
	2
	-

	р.п. Ковернино,
ул. Южная
	50
	1
	-

	р.п. Ковернино,
ул. Школьная
	50
	1
	-

	р.п. Ковернино, территория ветстанции
	25
	2
	-


Выявленные проблемы:

-
подъезды к некоторым противопожарным водоемам либо не оборудованы совсем, либо находятся в неудовлетворительном состоянии.
4.2.7 Телефонизация (связь)

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района, является ОАО «Ростелеком». Телефонная связь обеспечивается через АТС.

Существующие автоматические телефонные станции представлены в таблице 4.5
Таблица 4.5 - Существующие АТС на территории р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района.

	Тип АТС
	Месторасположение
	Год установки
	Емкость

	
	
	
	Монтированная
	Задействованная

	1
	2
	3
	4
	5

	АЛС-4096С
	р.п. Ковернино,           ул. К.Маркса, д.19
	2004
	2548
	2547


Мобильная сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории сельского поселения представлена ведущими российскими операторами сотовой связи, такими как: ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон »), ЗАО «Персональные системы связи в регионе» (торговая марка «Теле2») ОАО «Ростелеком» (Торговая марка «НСС»). Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают территорию р.п.Ковернино и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне. 

Провайдером, оказывающим населению и предприятиям услуги по предоставлению доступа в Интернет, IP-телефонии является филиал ОАО «Ростелеком». Доступ в Интернет осуществляется по SDSL, ADSL технологиям.

Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000) или спутниковый канал.
Радиофикация

Радиофикация территории муниципального образования осуществляется за счёт радиоузла, расположенного в р.п.Ковернино. Радиотрансляция осуществляется в УКВ и FM диапазонах. В связи с тенденцией сокращения проводных точек радиовещания и переходом на эфирное радиовещание оценить реальное их количество, задействованных в системе радиофикации не представляется возможным.
ГЛАВА 5 – Выводы

Ковернинский муниципальный район в целом и городское поселение р.п. Ковернино, в частности, входит в группу районов Нижегородской области со средним уровнем развития.
Такая социально-экономическая ситуация сложилась благодаря проводимой в муниципальном образовании политике, целью которой ставится решение задач, направленных на:

- привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу; 

- реструктуризацию промышленного производства; 

- техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий; 

- поддержку малого предпринимательства; 

- обеспечение трудовой занятости населения, особенно молодежи; 

- организацию действенной молодежной политики.

Главной задачей социальной политики ставится улучшение уровня жизни населения, проживающего на территории городского поселения р.п. Ковернино.
РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

ГЛАВА 6 – Демографический прогноз

Одной из задач при формировании мероприятий по развитию территории муниципального района является создание условий для жизни населения до такого уровня, при котором рождаемость будет превышать смертность, а миграционная убыль перерастет в миграционный приток.

Улучшение демографической ситуации в поселении возможно путём реализации следующих мероприятий:

- создание и поддержания высокого уровня жизни жителей сельских населенных пунктов путём создания инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с федеральными и региональными программами;

- создание рабочих мест с обеспечением достойного уровня заработной платы способствующей уменьшению миграций молодых специалистов из «села» в «город»;

- обеспечение жителей сельских населенных пунктов объектами социально-бытового назначения.

Расчет численности населения был осуществлен на основании данных по площадям земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов.

Прогнозируемая численность населения городского поселения р.п. Ковернино проектом принимается на первую очередь строительства (2020 год) – 8334 человек, на расчетный срок (2035 год) – 13655 человек.

ГЛАВА 7 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

	Городское поселение р.п. Ковернино
	
	Численность населения, чел

	
	Исходный год проектирования
	6881

	
	1-я очередь
	8334

	
	Расчетный срок
	13655


Таблица 7.1 – Обеспеченность учреждениями обслуживания

	Учреждение, предприятие
	Единица измерения
	Норма обеспеченности по СП 42.13330.2011
	Необходимо по норме (сущ. состояние)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности
	Необходимо по норме (1 очередь)
	Необходимо по норме (расчетный срок)
	Норма земельного участка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Детские дошкольные учреждения
	место/1000 чел
	75
	516
	426
	83%
	625
	1024
	40 м2 на 1 место

	Общеобразовательные школы
	учащиеся/ 1000 чел
	100 в процентах% по числу детей
	688
	965
	140%
	833
	1365
	20 м2 на 1 место

	Стационары всех типов
	коек/1000 чел
	14
	96
	110
	115%
	117
	191
	0,2 га на объект

	Поликлиники
	посещ. в смену/1000 чел
	23
	158
	370
	230%
	192
	315
	0,5 га на объект

	Станции скорой помощи
	автомобиль
	1 на 10 тыс. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле
	1
	4
	-
	4
	4
	-

	Аптека
	объект
	По заданию на проектирование
	1
	1
	1
	1
	1
	0I-II    0,3 га или встроенные

III-V    0,25 га или встроенные

VI-VIII   0,2 га или встроенные

	Магазин
	объект (м2)
	300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел
	2004
	1025
	51%
	2490
	4096
	Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.:

св. 5 до 6  0,6-1,0 га

св. 7 до 10  1,0-1,2 га

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения /1000 чел

чит. место /1000 чел
	Для сельских поселений, тыс. чел.:

- Св. 1 до 2: 6 – 7,5 тыс. ед. хранения; 5-6 чит.  мест.

- От 2 до 5: 5 – 6 тыс. ед. хранения; 5-6 чит. мест.

- От 5 до 10: 4,5 – 5 тыс. ед. хранения; 3-4 чит. мест.
	30 тыс. ед. хранения

24 чит. места
	-
	-
	30 тыс. ед. хранения

24 чит. места
	30 тыс. ед. хранения

24 чит. места
	По заданию на проектирование

	Клубы
	место/1000 чел
	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: 

от 0.2 до 1 тыс. чел. – 500 – 300 мест;

от 1 до 2 тыс. чел. – 300 – 230 мест;

от 2 до 5 тыс. чел. – 230 – 190 мест;

от 5 до 10 тыс. чел. – 190 – 140 мест.
	1307
	-
	-
	1583
	2595
	По заданию на проектирование

	Отделение связи
	объект
	Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп:

V-VI (0,5-2 тыс. чел.) 0,3-0,35

III-IV (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45
	1
	1
	1
	1
	1
	0,45 га на объект

	Отделение банка
	операционное окно
	1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел.
	3
	4
	100
	4
	7
	0,05га - при 3 операционных местах

0,4 га  - при 20 операционных местах

	Спортивные залы
	м2/1000 чел
	Для поселений от 5 до 12 тыс. чел. - 200 м2; от 12 до 25 тыс. чел – 175 м2
	200
	-
	-
	200
	200
	По заданию на проектирование

	Пожарное депо
	объект/машина
	20-ти минутная транспортная 

доступность
	1/2
	-
	1/2
	1/2
	-

	Кладбище традиционного захоронения
	га/1000 чел
	0,24
	1,65
	-
	-
	2,00
	3,28
	-


ГЛАВА 8 – Организация территории
8.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

В основу генерального плана положены следующие принципы:

· четкое функциональное зонирование;

· экологическое равновесие и эффективное развитие производства;

· создание единой системы озеленения с максимальным сохранением сложившихся ландшафтов и акваторий;

· упорядочение планировки промышленных и коммунально-складских зон;

· эффективное использование существующей территории в пределах городской черты.

8.2 Направления развития производства

Для развития производственных предприятий поселения предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в район.

8.2.1 Промышленность
Главной целью является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности поселения.

Задачами развития должны стать: 

-
модернизация действующих и строительство новых предприятий;

-
внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующий повышению производительности труда;

-
создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики;

-
обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-
повышение финансовой устойчивости.
Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3,4 и 5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.
В соответствии с Программой «Развития производительных сил Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 15 мая 2014 г. N 241, в границах городского поселения р.п. Ковернино планируются следующие мероприятия в сфере промышленности:

- Приобретение и установка линии по производству брикетов, организация производства топливных брикетов (ООО «ДревУголь152» / деревообрабатывающая промышленность);

- Приобретение и установка углевыжигательных печей, организация производства древесного угля (ООО «ДревУголь152» / деревообрабатывающая промышленность);

- Реконструкция (модернизация) фанерного производства (замена старого оборудования на новое) (ООО «Рось» / деревообрабатывающая промышленность);
- Строительство торгового комплекса, состоящего из автостанции, торгового центра, крытого рынка, котельной, автостоянки (ООО «Кряж» / платные услуги);

- Строительство гостиницы (ИП Пелевин Д.П. / платные услуги);

- Открытие автомойки «Автоблеск» (ИП Куликова Т.П. / платные услуги);

- Открытие станции технического осмотра легковых автомобилей (ООО «АвтоКомплекс» / платные услуги);

- Открытие станции оказания услуг по кузовному ремонту и покраске автомобилей / ИП Ополин В.Л. / платные услуги;

- Открытие станции технического осмотра и ремонта автомобилей («Автосервис» / ИП Лебедев М.В./платные услуги);

- Организация предприятия по предоставлению услуг по установке газового оборудования в жилых домах и его дальнейшему сервисному обслуживанию (ИП Кирсанов С.В. / платные услуги).

Проектом выделены новые площадки для промпредприятий:

- Цеха по производству деревянных изделий ООО «Промысел» по ул.Поселок Автобаза р.п.Ковернино.

- Склад пиломатериалов по ул.Поселок Автобаза р.п.Ковернино

- Завод по производству топливных гранул ООО «Приволжская биотопливная компания»

8.2.2 Сельское хозяйство

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения.
Руководствуясь Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.06.2012 г. №717, Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области разработало Областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2013–2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Нижегородской области от 04.12.2012 г. №882 (в редакции постановлений Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 г. №267, от 09.07.2013 №454). 

В соответствии с указанными программами развитие сельского хозяйства предполагается в следующих направлениях:
1. Развитие растениеводства и повышение плодородия почв;

2. Развитие животноводства;

3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

-
переработка зерна;

-
переработка молока;

-
переработка скота и птицы;

-
переработка картофеля, овощей и плодов;

4. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

5. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства:

-
государственная поддержка сельхоз товаропроизводителей и организаций АПК (субсидирование части затрат на уплату процентов за пользование кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства);

-
управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства.

6. Инновационная и инвестиционная привлекательность АПК:

-
строительство современных высокотехнологичных животноводческих комплексов и помещений;

-
освоение залежных земель;

-
оптимизация земельных отношений;

-
техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;

-
информационно-консультационное обслуживание агропромышленного комплекса.

7.Формирование кадрового потенциала АПК;

8.Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

9.Развитие растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства ставит своей задачей рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения, обеспечение животноводства полноценными кормами, сельскохозяйственным сырьем – пищевую и перерабатывающую промышленность.
Для этого предусматривается:

- увеличение площадей под посевами основных сельскохозяйственных культур;

- внедрение в производство передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- внедрение новых высокопродуктивных сортов семян;

- реализация комплекса агрохимических мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия почв.

Программой «Развития производительных сил Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 15 мая 2014 г. N 241 мероприятий в области развития сельского хозяйства на территории городского поселения р.п. Ковернино не предусмотрено.
8.3 Жилищное строительство

В первую очередь необходимо выявить возможность строительства в существующих границах населенных пунктов, за счет пустующих территорий, заброшенных домовладений, более эффективного использования существующих жилых территорий.

Основными задачами стратегии развития в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период с учетом текущего удельного показателя ветхого и аварийного, нуждающегося в ремонте жилья являются:

-
развитие инженерной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

-
повышение комфортных условий проживания граждан;

-
проведение текущих, капитальных ремонтов фонда.

Увеличение объемов присоединяемого жилого фонда планируется за счет уплотнения существующей застройки и присоединения новых жилых кварталов.

8.4 Социальная сфера

Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающая в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

-
социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;
-
виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.
Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первую очередь генерального плана предполагается выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Ковернинского муниципального района и МО городское поселение р.п. Ковернино, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной схеме (Основной чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

8.4.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- строительство новых объектов инфраструктуры;

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечение качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли.

Согласно демографическому прогнозу предполагается рост численности населения на первую очередь и расчетный срок.
Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» предусмотрено:

1. Строительство детского сада на 240 мест на ул. Чкалова в р.п. Ковернино.

Исходя из существующей обеспеченности объектами образования и их наполняемостью, а также из проектной численности населения предусмотрено на расчетный срок:

1. Строительство детского сада на 240 мест в новом жилом квартале на западе р.п. Ковернино;
2. Строительство детского сада на 120 мест в новом жилом квартале на востоке р.п. Ковернино;
3. Строительство общеобразовательной школы на 400 мест в новом жилом квартале на западе р.п. Ковернино.

8.4.2 Учреждения здравоохранения

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения района, является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

Оснащение ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» не соответствует табелю оснащения. Наблюдается нехватка медицинского оборудования, из-за недостаточного финансирования.

С целью обеспечения населения района качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:
-
развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения; 

-
внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

-
решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

-
обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в районе;

-
развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.
В настоящее время основной проблемой системы здравоохранения является неудовлетворительное состояние материально-технической базы медицинских учреждений. С учетом этого обстоятельства генеральным планом предлагается:

- оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.
В соответствии с Муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» предусмотрено:

1. Строительство корпуса инфекционного отделения на 13 коек и бактериологической лаборатории в р.п. Ковернино.

8.4.3 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

-
достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-
оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

В соответствии с Муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» предусмотрено:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Ковернино (ФОК).

8.4.4 Объекты бытового назначения

Данная сфера подлежит развитию в основном за счет частных средств.

8.4.5 Объекты культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-
сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-
продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующего росту национального самосознания.

В соответствии с Муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» предусмотрено:

1. Строительство школы искусств в р.п. Ковернино.
8.5 Объекты специального назначения

В процессе комплексной оценки территории было выявлено, что серьезных проблем с данными объектами не имеется.

Кладбища

Необходимость в расширении территорий кладбищ на перспективу отсутствует.
При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Скотомогильники

На территории городского поселения р.п. Ковернино скотомогильники не расположены.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).
8.6 Объекты пожарной безопасности

Для развития системы пожаротушения необходимо проводить постоянное улучшение материальной базы пожарных частей.
ГЛАВА 9 – Инфраструктура

9.1 Транспортная инфраструктура

Для улучшения функционирования транспортной сети предполагается осуществление следующих мероприятий:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;
- увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

- создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сель​ских администраций;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- обеспечение устойчивого автобусного сообщения.

9.1.1 Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Проектом Генерального плана не предусматривается строительство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
9.1.2 Улично-дорожная сеть

Проектом сохраняется существующая структура улично–дорожной сети.

Проектом Генерального плана в новых жилых кварталах предлагается строительство магистральных улиц районного значения. 
На первую очередь – строительство магистральной улицы, протяженностью 3,17 км на границе существующей застройки и нового жилого квартала на западе р.п. Ковернино.
На расчетный срок - строительство магистральной улицы, протяженностью 3,00 км в новом жилом квартале на западе р.п. Ковернино:  строительство магистральной улицы, протяженностью 3,91 км в новом жилом квартале на востоке р.п. Ковернино.

Для существующей улично-дорожной сети необходимо провести работы по реконструкции асфальтобетонного дорожного покрытия. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

9.2 Инженерная инфраструктура

9.2.1 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

-
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

-
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание

-
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

-
РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети.
Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

-
строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов. 

-
замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

-
замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств;
-
в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

-
замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

-
замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

-
улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

-
оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

-
оптимизация уровней напряжения в сети.

-
перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

-
совершенствование технологических процессов.

-
улучшение качественных характеристик технологических процессов.

-
совершенствование конструкций зданий и сооружений.

-
рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.
Схемой территориального планирования на первую очередь предусмотрена реконструкция подстанции «Ковернинская» с заменой трансформаторов для получения дополнительных резервов мощности. 

Проектом Генерального плана на расчетный срок предлагается:

- строительство 3-х веток ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 1,3 км и 4-х трансформаторных пунктов в новом жилом квартале на западе р.п. Ковернино;

- строительство ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,3 км и трансформаторного пункта в новом жилом квартале на юге р.п. Ковернино;

- строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,25 км и трансформаторного пункта в новом жилом квартале на востоке р.п. Ковернино;
- строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,78 км и трансформаторного пункта в новом промышленном квартале на востоке р.п. Ковернино;
- строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,15 км и трансформаторного пункта в новом промышленном квартале на юге р.п. Ковернино.
В связи с недостатком резервов мощности понизительной подстанции ПС «Ковернино» строительство указанных ЛЭП и трансформаторных пунктов с целью обеспечения электроснабжением планируемую жилую застройку возможно после проведения работ по реконструкции ПС «Ковернино».
Таблица 9.5 - Ориентировочный баланс электропотребления

	Наименование
	Численность населения на 1-ю очередь, чел.
	Численность населения на расчетный срок, чел.
	Расчетная электрическая нагрузка

на 1-ю очередь, кВт
	Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, кВт

	1
	2
	3
	4
	5

	р.п. Ковернино
	8334
	13655
	7917300
	12972250


9.2.2 Газоснабжение

Раздел газоснабжение разработан на основании:
· схемы газоснабжения и газификации Ковернинского муниципального района Нижегородской области;
· данных, предоставленных администрацией Ковернинского муниципального района;
· адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2015-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 18.04.2014 г. №260 (с изм. на 24.10.2014г.).

Проектом предусмотрено развитие жилищного строительства, в связи с этим необходима прокладка газопроводов низкого давления.
Проектом Генерального плана на первую очередь предлагается:

- строительство газопровода высокого давления протяженностью 0,5 км с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство 3-х ГРП с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда и новых жилых кварталов, строительство которых запланировано на первую очередь в р.п. Ковернино, протяженностью 23,5 км.
Для увеличения мощности ГРС «Ковернино, проектом генерального плана МО Гавриловский сельсовет и схемой территориального планирования Ковернинского муниципального района предусмотрена её реконструкция с увеличением производительности до 15 тыс. куб.м./час. Реконструкция данной ГРС позволит покрыть возрастающие, по мере строительства планируемой жилой застройки, нагрузки газопотребления.

Проектом Генерального плана на расчетный срок предлагается:

- строительство газопровода высокого давления к новым жилым кварталам общей протяженностью 9,3 км, с установкой 9-ти ГРП в этих жилых кварталах в р.п. Ковернино;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации новых жилых кварталов, протяженностью 41,2 км в р.п. Ковернино.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах.

Защита газопроводов от коррозии осуществляется комплексно: нанесением антикоррозионного покрытия на наружную поверхность труб, арматуры, соединительных деталей и применением электрохимических средств защиты. 

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Для предотвращения попадания на трубопроводы и оборудование ГРПШ блуждающих токов и защитных токов из подземных стальных газопроводов на входном и выходном газопроводах ШРП предусматривается установка изолирующих фланцевых соединений.

Таблица 9.6 - Ориентировочный баланс газопотребления на расчетный срок

	№
	Наименование
	Потребление газа на 1-ю очередь, нм3/год
	Потребление газа на расчетный срок, нм3/год

	1
	2
	3
	4

	1
	р.п. Ковернино
	2500,2
	4096,5


9.2.3 Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла.
Проектом Генерального плана предусматривается, что всё индивидуальное жилье на перспективу обогревается от автономных нагревателей, работающих на газе и обслуживающих один дом. Многоквартирные дома и общественные объекты обогреваются от котельных, работающих на газе.
Существующие котельные также будут модернизированы, с переводом на газовое топливо.
9.2.4 Водоснабжение

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчётный срок представлен в таблице 9.7.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.
В соответствии с Муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» предусмотрено:

- строительство единого водозабора (5 км – водовод).

На первую очередь проектом предусматривается:

- Строительство водопровода в новом жилом квартале на юге р.п Ковернино, строительство которых запланировано на первую очередь в р.п. Ковернино, общей протяженностью 3,05 км
На расчетный срок проектом предусматривается:

- Строительство водопровода в новых жилых кварталах на северо-западе (21.4 км), в восточной части (10,5км), и юго-западной части (3,4км) р.п.Ковернино, строительство которых запланировано на расчетный срок в р.п. Ковернино, общей протяженностью 35,3 км.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

-
в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

-
скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

-
контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01; 

-
выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-
в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

-
исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

-
снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

-
внедрение систем учета потребления питьевой воды как для промпредприятий, так и для населения.
9.2.5 Противопожарное водоснабжение

В соответствии с СП 8.13130.2009 наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) допускается применять для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек.
Соответственно, проектом Генерального плана на расчетный срок предусматривается наружное противопожарное водоснабжение - противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 9.8
Таблица 9.8 – Расход воды на противопожарное водоснабжение на I очередь строительства и на расчетный срок
	№ п/п
	Название населенного пункта
	Кол-во населения, чел.
	Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с
	Кол-во одновременных пожаров
	Общий расход, м3/сут

	
	
	1 очер.
	Рассч. срок
	1 очер.
	Рассч. срок
	1 очер.
	Рассч. срок
	1 очер.
	Рассч. срок

	1
	р.п. Ковернино
	8334
	13655
	15
	15
	1
	2
	1296
	2592


Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, предусмотрено сооружение противопожарных резервуаров суммарной емкостью на каждой площадке не менее 50 м3, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве пожарных водоемов.
Таблица 9.7 – Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во насел., чел.
	Норма водопот., л/сут на чел.
	Хоз.-питьевые нужды, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут
	Производственные нужды, м³/сут
	Полив, м³/сут
	Пожароту-шение, м³/сут
	Всего, м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	I очередь строительства

	1
	р.п. Ковернино
	8334
	160
	1333.44
	66.67
	200.02
	500.04
	1296.00
	3396.17

	
	Всего:
	8334
	
	1333.44
	66.67
	200.02
	500.04
	1296.00
	3396.17

	
	Расчетный срок

	1
	р.п. Ковернино
	13655
	180
	2457.90
	122.90
	368.69
	819.30
	2592.00
	6360.78

	
	Всего:
	13655
	
	2457.90
	122.90
	368.69
	819.30
	2592.00
	6360.78


9.2.6 Водоотведение
В соответствии с Муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» предусмотрено:

- строительство канализационных сетей в западном квартале р.п. Ковернино (3,5 км, 300 домов);

- строительство 2-ой очереди очистных сооружений в р.п. Ковернино;

- реконструкция 1-ой очереди очистных сооружений р.п. Ковернино.

Проектом Генерального плана на первую очередь предусматривается прокладка сетей канализации к кварталу административно деловой застройки в границах улиц Красноармейская, Рыбная, Коммунистов, Советская, Большая Садовая, Малая Садовая, протяженностью 2,43 км.
Проектом Генерального плана на расчетный срок предусматривается прокладка сетей канализации к кварталу многоквартирной жилой застройки расположенной в квартале улиц Коммунистов, Карла Маркса, Советская, Школьная, протяженностью 6,82 км.
В кварталах жилой застройки, подключение которых к централизованной канализации не планируется, накопление бытовых стоков осуществляется в сливные емкости, выполненные из водонепроницаемых материалов с последующей транспортировкой их ассенизационными машинами на очистные сооружения, расположенные в р.п. Ковернино.
Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в поселении составит 2064,64 м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблице 9.9 (где К = 0,7).

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Таблица 9.10 – Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование потребителей
	
	Норма водоотв., 

л/сут на чел.
	Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут 
	Производственные стоки, м³/сут
	Всего, м³/сут

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7

	
	I очередь строительства

	1
	р.п. Ковернино
	8334
	160
	933.41
	46.67
	93.34
	1073.42

	
	Всего:
	8334
	 
	933.41
	46.67
	93.34
	1073.42

	
	Расчетный срок

	1
	р.п. Ковернино
	13655
	180
	1720.53
	86.03
	258.08
	2064.64

	
	Всего:
	13655
	 
	1720.53
	86.03
	258.08
	2064.64


9.2.7 Телефонизация (связь)

Направления развития систем связи и информации:

Обеспечение жителей муниципального образования связью приемлемого качества является наиболее приоритетным направлением. Наиболее востребованными услугами у населения являются мобильная связь и интернет. Соответственно развитие систем связи необходимо в данных направлениях. 
Условия для развития мобильной телефонии созданы на уровне федерации, поэтому в рамках муниципального образования возможно развитие лишь в части строительства дополнительных базовых станций, позволяющих увеличить покрытие территории мобильной связью. Для предоставления мобильной связи приемлемого качества, в отдаленных от центра поселения населенных пунктов, возможно участие в программах софинансирования строительства базовых станций сотовой связи с операторами.

Наиболее востребованным и активно развивающимся направлением обеспечения услугами связи населения является проводной интернет. Данная услуга связи позволяет населению получить доступ к практически неограниченному объёму информации. В связи с чем наиболее актуальным вопросом является увеличение протяжённости кабельных сетей на единицу площади как показателя уровня обеспеченности населения, а также модернизация оборудования в узловых точках, способствующих увеличению скорости предоставления информации. Для реализации данных мероприятий необходимо в рамках разработки документов территориального планирования, а также документации п планировки территории предусматривать возможность прокладки кабельных линий для предоставления услуг связи населению на территории новой жилой застройки.
Для планируемой жилой застройки на территориях, включаемых в границы р.п.Ковернино документацией по планировке территории необходимо предусмотреть возможность прокладки кабелей связи для подключения к системе связи электросирен.

В связи с увеличивающимся уровнем обеспеченности населения доступом к сети интернет проектом генерального плана предлагается модернизация оборудования на АТС в Ковернино с увеличением пропускной способности.
В проекте генерального плана предусматривается 100% обеспечение связью жилые дома. С учетом перспективного развития поселения в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. Замена и переоснащение действующих АТС с минимальными затратами позволит обеспечить передачу речи и данных на базе технологии хDSL.
ГЛАВА 10 – Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

При реализации мероприятий проекта генерального, следует учесть, что Проектом предусмотрено строительство ряда объектов, размещение которых потребует организацию перевода земель.

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

При реализации предложений по строительству и размещению объектов транспортной инфраструктуры потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях дорог.

Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения

Особенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию установлены статьей 7 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», согласно которой перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе с 

1) с установлением или изменением черты населенных пунктов;

2) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Относительно перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и транспорта следует отметить, что такай перевод, осуществляется в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом.

С 1 января 2012 года в целях жилищного строительства мероприятия по изменению границ населенных пунктов следует в обязательном порядке предусматривать при разработке (корректировке) генеральных планов поселений. При этом внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства, осуществляется без проведения публичных слушаний. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

При этом необходимо учитывать, что в случае необходимости изменения целевого назначения земельного участка в связи с его изъятием, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд перевод этого земельного участка из состава земель одной категории в другую осуществляется после его изъятия, выкупа.

Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления до предоставления заинтересованным гражданину или юридическому лицу изъятого, в том числе путем выкупа, земельного участка обязаны осуществить его перевод из состава земель определенной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное использование этого земельного участка по целевому назначению.

Таким образом, мероприятия по изменению границ населенных пунктов, а также изменению границ и категорий земель сельскохозяйственного назначения, в целях строительства запланированных объектов, в обязательном порядке должны быть предусмотрены генеральным планом поселения, на территории которого планируется размещение соответствующих объектов.

10.1 Изменение административных границ муниципальных образований

В соответствии со Схемой территориального планирования Ковернинского муниципального района и предложениями администрации Ковернинского муниципального района проектом Генерального плана предусматривается изменение границ муниципального образования р.п. Ковернино.
Согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации).
Общая площадь земельных участков, выводимых из границ Большемостовского сельсовета и включаемых в границы муниципального образования р.п.Ковернино составляет 274,2 га, из них:

- земли сельскохозяйственного назначения – 266,8 га

- земли лесного фонда – 7,4 га, из них:
- кв. 201, выд. 16 – 2,8 га;

- кв. 201, выд. 28 – 1,4 га;

- кв. 211, выд. 8 – 1,6 га;

- кв. 213, выд. 1 – 0,9 га;

- кв. 211, выд. 1 – 0,7 га.

Таблица 10.1 – Изменение границ муниципального образования р.п. Ковернино
	Муниципальное образование
	Площадь в существующих границах, га
	Площадь планируемая, га
	Изменения, га

	1
	2
	3
	4

	р.п. Ковернино
	1091,6
	1365,8
	274,2


10.2 Изменение административных границ населенных пунктов

Генеральным планом предполагается изменение административных границ населенного пункта р.п. Ковернино.

Изменение границ населённого пункта р.п.Ковернино предусмотрено за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.

Таблица 10.3 – Изменение границ населенного пункта   р.п. Ковернино
	Населенный пункт
	Площадь в существующих границах, га
	Площадь планируемая, га
	Изменения, га

	1
	2
	3
	4

	р.п. Ковернино
	828,7
	1161,10
	332,4


Таблица 10.4 – Перечень земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов  
	№ ЗУ по эксп.
	Населенный пункт
	Категория земель (существующая)
	Функциональное зонирование (планируемое)
	Площадь, га
	Для каких целей предлагается

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	р.п.Ковернино
	земли сельскохозяйственного назначения (ЗСН)
	зона индивидуальной жилой застройки (зона ИЖС)
	148,2
	для обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства

	2
	р.п.Ковернино
	ЗСН
	зона ИЖС
	57,1
	

	3
	р.п.Ковернино
	ЗСН
	зона ИЖС
	118,6
	

	4
	р.п.Ковернино
	ЗСН
	зона ИЖС
	8,5
	


Таким образом, проектом генерального плана предусматривается включение в земли населённых пунктов из земель сельскохозяйственного назначения участков общей площадью 332,4 га.
10.3 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения производится в связи с:

– Изменением границы муниципального образования р.п.Ковернино и включением в его границы земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 266,8 га находящихся в муниципальном образовании Большемостовский сельсовет.
– Изменение границы населённого пункта р.п.Ковернино с включением в границу населённого пункта земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 332,4 га (из них 65,6 га из земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования р.п.Ковернино и 266,8 га из земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования Большемостовский сельсовет).
– Перевод из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения земельных участков общей площадью 55 га. Данные земельные участки находятся с восточной стороны от р.п.Ковернино, на закустаренных, подтопляемых территориях и не участвуют в сельскохозяйственном обороте.
10.4 Изменение границ земель лесного фонда

Все земельные участки, в составе земель лесного фонда, находящиеся в границах МО «р.п. Ковернино» находятся в составе Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества.

Проектом генерального плана не предусмотрено включение в границы населённого пункта земель лесного фонда. Все земельные участки из состав земель лесного фонда находящиеся в структуре населённого пункта не меняют свою категорию и остаются в составе земель лесного фонда.
Проектом генерального плана предусматривается включение в границы р.п.Ковернино под жилую застройку территории сельскохозяйственного назначения, в границах которых имеются вкрапления лесов, расположенных на землях лесного фонда общей площадью 7,4 га. Данные леса также остаются в составе земель лесного фонда. 

Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование), где проектируется капитальное строительство или строительство линейных объектов необходимо обратится в Департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».
10.5 Изменение границ категорий земель

Таблица 10.8 - Распределение земельного фонда по категориям земель.

	№ п/п
	Показатель
	Существующее положение,

га
	Планируемое положение,

га *

	
	Территория городского поселения р.п. Ковернино 
	1091,6
	1365,8

	1
	земли населенных пунктов
	828,7
	1161,1

	2
	земли сельскохозяйственного назначения 
	180,6
	60,0

	3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	22,6
	77,6

	4
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5
	земли лесного фонда
	59,7
	67,1

	6
	земли водного фонда
	-
	-

	7
	земли запаса
	-
	-


* - Согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации)
РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории

ГЛАВА 11 – Особо охраняемые территории и объекты
11.1 Объекты культурного наследия
На территории городского поселения р.п. Ковернино расположены следующие объекты культурного наследия:
Таблица 11.1 – Список объектов культурного наследия

	№ п/п
	Наименование ОКН
	Общая видовая принадлежность
	Датировка ОКН
	Категория охраны
	Документ о принятии на гос. охрану
	Место нахождения ОКН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Жилой дом
	памятник архитектуры
	2-я пол.

XIX в.
	Р
	Постановление №286 от 16.09.1999 г «Об объявлении находящихся на территории Нижегородской области объектов, имеющих историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значениях (в ред. Постановления Законодательного Собрания Нижегородской области №1157-IV от 28.08.2008)
	р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 48

	2
	Жилой дом
	памятник архитектуры
	2-я пол.

XIX в.
	Р
	
	р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44

	3
	Дом, в котором находился уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов
	памятник истории
	1918-1922 гг.
	Р
	Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 3 ноября 1983 г. №559
	р.п. Ковернино, ул. Советская, 18

	4
	Могила Лебедева Геннадия Степановича, Героя Советского Союза
	памятник истории
	1912-1977
	Р
	Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 26.07.1985 г. №342
	р.п. Ковернино, кладбище


Охрана объектов культурного наследия

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, необходимо проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (археологических полевых работ), в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Во исполнение ст.ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 ФЗ от 25 .06.2002 г. № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» пользователи (собственники) земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае. если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, .включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных; хозяйственных и иных работ обязаны:

1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона№ 73 - ФЗ.

2. Представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации.

3. В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных, мелиоративных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия решения региональным органом охраны объектов культурного наследия о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении, сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение историко- культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование.

-обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации обосновывающей меры по обеспечению сохранности  выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

11.2 Особо охраняемые природные территории

На территории городского поселения р.п. Ковернино особо охраняемые природные территории отсутствуют
РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

ГЛАВА 12 – Охрана окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана городского поселения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области» на основании заданий на проектирование, выданных администрацией района.

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

-
соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

-
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

-
научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-
СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-
Водный кодекс РФ;

-
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

-
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

-
СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85;

-
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.
12.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Состояние окружающей среды тесно связано с особенностями жизнедеятельности населения.

В целом экологическую обстановку в поселении можно назвать удовлетворительной. Основными причинами негативно влияющими на  экологическую обстановку в поселении являются:

-
не соблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

-
отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

-
отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и предприятий;

-
отсутствие очистных сооружений сточных вод и сброс их в водоемы и на открытый рельеф местности;

-
неудовлетворительная организация сбора и утилизации бытовых отходов.

Это приводит к нарастанию экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почв, водных объектов особо токсичными веществами, (включая свинец, цинк, ртуть, фенол и др.). Использование загрязненных вод для полива приусадебных садов и огородов, наряду с загрязнением почвы, обуславливает риск выращивания экологически недоброкачественной сельскохозяйственной продукции (с содержанием тяжелых металлов и пестицидов в плодах и овощах).

12.2 Санитарная очистка территории

Бытовые и промышленные отходы

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения является одной из основных экологических проблем.

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке.

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Объектами образования ТБО являются население городского поселения, учреждения и предприятия общественного назначения, а так же промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения.
Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, улично-дорожная сеть, тротуары, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения, объекты с обособленной территорией, кладбища.
Сбором, вывозом и утилизацией бытовых отходов в Ковернинском районе занимается МП «Благоустройство». Сбор мусора осуществляется в контейнеры, вывоз его – спецтранспортом (мусоровоз КО-503) и ГАЗ-53 на полигон ТБО, расположенный в Городецком районе, в соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы». Сбор и вывоз мусора организован не во всех населенных пунктах поселения, что обусловлено дальностью расстояния, недостаточностью спецтехники и проблемами с оплатой вывоза мусора.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Централизованная система сбора, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления должна осуществляться специализированной управляющей организацией, имеющей лицензию по обращению с отходами.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой территории предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.
Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Проектом предлагается:

-
разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории поселения;
-
ликвидация несанкционированных свалок и существующих мест захоронения ТБО, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;
-
сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-
не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-
внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-
организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов.

Биологические отходы
Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193) уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

На момент разработки Генерального плана на территории городского поселения р.п. Ковернино скотомогильники не расположены.
В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).
12.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.
Состояние производственной базы и инфраструктуры оказывают негативное влияние на воздушный бассейн.
Негативное влияние на экологическую обстановку в поселении оказывают деревообрабатывающие предприятия, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, а также несанкционированные свалки бытовых отходов.
Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Грузовой транзитный транспорт в настоящее время следует по магистральным автодорогам регионального значения «Городец - Ковернино», «Семенов – Ковернино», «Семенов – Ильино-Заборское – Ковернино». Санитарно-защитная зона, равная 100 метрам, соблюдается (СНиП 2.07.01-89* п.6.9). В полосу отвода не попадают жилые дома, также присутствует полоса растительности. Однако близость с дорогой продолжает оставаться одним из самых неблагоприятных факторов для экологии поселения.

Рекомендуется увеличивать ширину защитной зеленой полосы. К посадке рекомендуются широколистные газоустойчивые деревья.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасывается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Характеристика размеров санитарно-защитных зон от существующих предприятий представлена в таблице 12.4.

Таблица 12.4 – Характеристика размеров санитарно-защитных зон существующих предприятий и объектов
	Наименование объекта
	Местоположение
	Вид деятельности
	Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1
	2
	3
	4

	ООО «Рось» лесопильное производство
	р.п. Ковернино
	Обработка древесины
	100/IV

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, ул. Чкалова
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, ул. Северная
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, ул. Заводская
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, ул. Карбышева
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 24в
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 57
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 24а
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Станция технического обслуживания автомобилей
	р.п. Ковернино, на выезде из населенного пункта на г. Городец
	Обслуживание автотранспорта
	50/V

	Автозаправочная станция
	р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ д.24а
	Обслуживание автотранспорта
	100/IV

	Автозаправочная станция «Лукойл»
	р.п. Ковернино на выезде из населенного пункта на г. Городец
	Обслуживание автотранспорта
	100/IV

	Автозаправочная станция
	р.п. Ковернино, на выезде из населенного пункта на г. Городец
	Обслуживание автотранспорта
	100/IV

	МП «АТП Ковернинское» стоянка автотранспорта
	р.п. Ковернино
	Обслуживание автотранспорта
	100/IV

	Производство лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий
	р.п. Ковернино
	Обработка древесины
	100/IV

	Цех по производству колбасных изделий
	р.п. Ковернино
	Пищевое производство
	50/V 

	Цех по производству сыров
	р.п. Ковернино
	Пищевое производство
	100/IV

	МП «Благоустройство» Транспортный парк
	р.п. Ковернино
	Обслуживание автотранспорта
	100/IV

	ООО «Маяк» Таксомоторный парк
	р.п. Ковернино
	Обслуживание автотранспорта
	100/IV

	Производство древесного угля (ИП Масленников)
	р.п. Ковернино
	Обработка древесины
	500/II

	Производство древесного угля (ООО «Древуголь»)
	р.п. Ковернино
	Обработка древесины
	500/II

	Склады материалов
	р.п. Ковернино
	Складирование товаров
	50/V

	Склады РАЙПО
	р.п. Ковернино
	Складирование товаров
	50/V

	Производство по переработке льна
	р.п. Ковернино
	Пищевое производство
	100/IV

	Цех по производству мебели, складирование металла
	р.п. Ковернино
	Складирование товаров
	50/V

	ДМПК «Ковернинское»
	р.п. Ковернино
	Обработка древесины
	100/IV

	Пилорама
	р.п. Ковернино
	Обработка древесины
	100/IV

	Кладбище
	р.п. Ковернино
	Ритуальное обслуживание
	300/III

	Очистные сооружения
	р.п. Ковернино
	Коммунальное обслуживание
	150


Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (различных газоанализаторов).

Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды городского поселения р.п. Ковернино Ковернинского района в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

-
разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий поселения;

-
обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-
внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-
использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

-
организация системы контроля над выбросами автотранспорта;

-
совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (повышение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

-
внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля над состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

-
для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ - для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

-
установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

-
создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

-
организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам;

-
разработка сводного тома ПДВ для муниципального образования р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района. 

12.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод
Оценка состояния водных объектов

Гидрографическая сеть городского поселения р.п. Ковернино представлена  р. Узола., озерами и прудами.
Мониторинг поверхностных вод на территории поселения не проводится, наблюдательная сеть не оборудована.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от организованных источников являются недостаточно очищенные сбросы от предприятий, недостаточно очищенные коммунально-бытовые сбросы населенных пунктов. 
Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Население городского поселения р.п. Ковернино обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианские скважины).

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

В связи с изложенным, необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

Водоохранные зоны водных объектов
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для р. Узола ширина водоохранной зоны составляет - 200 метров, для остальных ручьев городского поселения р.п. Ковернино – 50 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 35 м от обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона в три и более градуса. 

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:

-
использование сточных вод для удобрения почв;

-
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

-
распашка земель;

-
размещение отвалов размываемых грунтов;

-
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-
установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- 
благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-
прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

-
организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-
ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

-
развитие системы бытовой канализации;

- 
проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сельсовета;

- 
устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 
организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-
благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- 
соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-
запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

-
запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

-
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектные предложения

Проектом генерального плана рекомендуется:

-
благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

-
замена ветхих участков водопроводных сетей;

-
ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

-
использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

-
выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;

-
не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

-
оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-
оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-
ликвидация недействующих скважин.

12.5 Состояние и загрязненность почв

В ландшафтах городского поселения главный фон составляют серые лесные почвы различного механического состава. По долинам р. Узола и ее притоков распространены большие массивы аллювиальных дерновых почв. Почвы на водоразделах подвержены сильному смыву.

Данных о качественном и количественном загрязнении почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям по Ковернинскому району нет, так как лабораторные исследования почвы не проводились.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.
Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках поселения существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:
- источниками локального влияния;

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;
- передвижными источниками, т.е. автотранспортом.
К источникам локального влияния относятся предприятия поселения и свалки мусора.

Накапливаемые в почвах органические соединения являются сильными токсикантами. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Анализ состояния почвенного покрова выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03г. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:
-
организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв сельсовета в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения;
-
принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения;
-
обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства сельсовета, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. 

С этой целью:
-
запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;
-
запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;
-
запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

-
обеспечить организацию отвода дождевых вод;
-
обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.
-
увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов;
-
практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

12.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Озелененные территории

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

-
снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

-
снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

-
снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.
12.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Шум

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории городского поселения р.п. Ковернино является автомобильный транспорт.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автомобильного транспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

-
содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

-
проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- 
устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- 
строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- 
применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. 

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция изменений и дополнений №3 от 09.09.2010 №122) и п. 4.1 СанПин 2971-84от 23.02.1984 г: «в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м».

Согласно п. 1.1 СанПин 2971-84 (утв. Главным государственным санитарным врачом СССО 23.02.1984 №2971-84) защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не требуется.

По территории городского поселения р.п. Ковернино проходят линии электропередач напряжением 10 и 110 кВ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны ЛЭП:

-
напряжением 10 кВ – 10 м;

-
напряжением 35 кВ – 15 м.
Также на территории поселения расположена понизительная подстанция 110/35/10 кВ. Санитарно-защитная зона от понизительной подстанции является расчетной величиной.
12.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 
организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- 
совершенствование технологических процессов на предприятиях;

- 
канализование поселения;

- 
устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 
организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- 
разработка шумовой карты поселения;

-
для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- 
проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в поселении;

- 
проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- 
корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- 
выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- 
ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- 
внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- 
организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- 
разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения поселения.

РАЗДЕЛ V – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к вопросам местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относится организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населённых пунктов относится включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории городского поселения р.п. Ковернино следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, опасности на коммунальных объектах, опасности связанные с эксплуатацией взрывопожароопасных объектов;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

ГЛАВА 13 – Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
13.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения в Нижегородской области за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайных ситуаций природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Опасные метеорологические процессы и явления

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

– грозы;
– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

– подтопление территории;

– сильные морозы;

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

– град с диаметром частиц более 20 мм;

– гололед с диаметром отложений более 200 мм;

– сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы).

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в таблице 12.1.

Таблица 13.1- Характеристика поражающих факторов

	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Морозы 
	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций


Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Территория р.п Ковернино  из-за высокого положения уровня грунтовых вод попадает в зону подтопления. В эту территорию попадает часть домов по ул. Заречная.  Территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажи: головные, береговые, отсечные, систематические (площадные), смешанные.

В локальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от гидрогеологических, инженерно-геологических условий и типа застройки следует применять дренажи: кольцевой, пристенный, пластовый, сопутствующий, совмещенный с водостоком.

Другие типы дренажей для защиты от обводнения или увлажнения и снижения уровня подземных вод в специальных видах строительства (гидротехническом, дорожном, аэродромном) следует проектировать на основании соответствующих СНиП.

Опасные гидрологические процессы и явления
Наиболее крупной речной артерией на территории городского поселения р.п. Ковернино является река Узола Она протекает по территории Нижегородской области, является левобережным притоком реки Волга.

Также по территории поселения протекает ручьи.
По режиму уровней реки характеризуются четко выраженным высоким половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью. Подъем уровня весеннего половодья начинается обычно в середине апреля очень быстро и интенсивно, спад происходит менее интенсивно. Быстрое падение уровня воды наблюдается только в первые дни после пика, а затем интенсивность спада уменьшается. Обычно, весеннее половодье заканчивается в конце мая - середине июня.

Наиболее тяжелым последствием в период обильного весеннего половодья является возможное затопление посевных площадей, зданий и сооружений, расположенных непосредственно на берегах реки. Затопление будет носить местный характер, могут возникнуть транспортные неудобства у жителей близлежащих населенных пунктов, но в целом это не повлияет на функционирование городского поселения р.п. Ковернино.

Для защиты городского поселения р.п. Ковернино от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Опасные геологические процессы и явлений

На территории городского поселения р.п. Ковернино возможны следующие экзогенные геологические процессы: оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод. С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-
частичной или полной засыпки овражных территорий;

-
срезки и террасирования склона в целях повышения его устойчивости;

-
регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-
регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-
каптажа родников;

-
агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

-
срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

-
регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

-
предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

-
строительство удерживающих сооружений;

-
агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

-
закрепление грунтов.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории городского поселения р.п. Ковернино, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.
Лесные пожары

Данный вид пожаров опасен как для территории Ковернинского муниципального района в целом, так и для территории поселения в частности, т.к. площадь лесов на территории района 169536 га. 
Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств. 

Леса на территории Ковернинского района в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

•
противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

•
создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов. 

•
мониторинг пожарной опасности в лесах;

•
разработка планов тушения лесных пожаров;

•
тушение лесных пожаров.

Районы размещения и маршруты эвакуации из зон лесных пожаров не предусмотрены в связи с отсутствием населённых пунктов, попадающих в зону перехода лесных пожаров. Маршруты движения к водоемам проходят по лесным дорогам защищенных опашкой лесных массивов.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Противопожарное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесных массивов должно быть не менее 15-50 м, такое же расстояние должно быть и от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного приусадебного участка до лесного массива.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных Областных Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-
установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-
установить указатели и шлагбаумы;

-
организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-
создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-
содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-
осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-
проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-
осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Подтопления и затопления
Исходя из статистических данных следует, что на территории поселения низкая вероятность подтопления.

13.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Потенциально опасных объектов (химически опасные объекты (ХОО), пожароопасные объекты) на территории городского поселения р.п. Ковернино не имеется.

Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги регионального значения «Семенов - Ковернино»; «Городец – Ковернино»; «Семенов – Ильино-Заборское – Ковернино».
Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорогам перевозятся аварийно, -химически-опасные вещества (АХОВ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), поэтому данные участки автомобильных дорог, считаются потенциально-опасным объектом, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории населенного пункта.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.
Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

	Наименование АХОВ
	Количество АХОВ, на автотранспорте, т

	Аммиак
	6

	Хлор
	0,9


При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Результаты расчетов представлены в таблице 12.2.

Таблица 13.2 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

	Параметры
	Характеристика

	Вид транспорта
	Автомобильный

	Вид и количество АХОВ, т
	Хлор,

0,9
	Аммиак,

6

	Время испарения АХОВ с площадки разлива, час
	1,493
	1,362

	Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т
	0,162
	0,043

	Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т
	0,494
	0,144

	Глубина зоны заражения первичным облаком, км
	1,546
	0,77

	Глубина зоны заражения вторичным облаком, км
	3,142
	1,462

	Полная глубина заражения, км
	3,92
	1,85

	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5
	5

	Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
	24,05
	5,355

	Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
	1,242
	0,276


Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6 т.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах городского поселения р.п. Ковернино в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ
Аварийными ситуациями на автомобильных дорогах так же могут быть:

· разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

· разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин".

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

· образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

· образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

· образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

· разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

· образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

· образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

· образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

· образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ, рассчитываем для следующих условий:

	Наименование пожароопасных веществ
	Количество на автотранспорте, т

	СУГ
	5

	ЛВЖ
	16


Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г.

Результаты расчетов представлены в таблице 13.3.

Таблица 13.3 - Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

	
	Автомобильный транспорт

	Тип топлива
	ЛВЖ
	СУГ

	Масса, т
	16
	5

	Режим взрывного превращения
	5
	4

	Зоны

разрушений, м
	Слабых
	600

750
	520

700

	
	Средних
	205

350
	200

270

	
	Сильных
	95

140
	115

125

	
	Полных
	49

65
	40

60

	Зоны поражения, м


	99 %  поражённых
	100
	50

	
	90 %  поражённых
	103
	60

	
	50 %  поражённых
	110
	65

	
	10 % поражённых
	115
	75

	
	1 % поражённых
	120
	90

	Зона расстекления
	1000
	900

	Параметры

огненного шара
	Q,  КВт

     М2
	63
	43,17

	Время существования
	T, сек
	9,22
	6,8

	Радиус
	R , м
	130
	185

	Диаметр разлития, м
	
	23,3
	7,8

	*Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, в знаменателе – для жилых зданий


Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или существующие объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-
улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-
устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-
работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-
комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-
укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-
регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-
очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаро-взрывоопасным объектам на территории городского поселения р.п. Ковернино относятся АЗС. В р.п. Ковернино расположено 3 автозаправочных станции.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-
совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-
содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-
точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-
регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной без-опасности;

-
регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
Коммунальные системы жизнеобеспечения

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ поселения. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ оборудования и объектов инфраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования.

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения поселения в зимний период приведут к остановке работы основных котельных, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в районе обусловлено пожарами в котельных, зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах

Газоснабжение городского поселения р.п. Ковернино осуществляется природным газом от газораспределительной станции р.п. Ковернино, запитанной от проходящего по территории Ковернинского района газопровода-отвода от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва.

Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице.

Таблица 13.4- Возможные радиусы термического поражения

	Время нахождения в зоне пожара
	Тип пожара

	
	Колонного
	Струевого

	t, сек
	Rп 100%
	Rп 1%
	Rп 100%
	Rп 1%

	5
	306
	566
	690
	1200

	20
	354
	654
	1060
	1360

	60
	379
	687
	1114
	1422


При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей, при пожаре струевого типа от места аварии на удалении до 1200 м.

Учитывая существенное расширение границ селитебной зоны населенных пунктов после завершения строительства газопроводов часть зданий, сооружений и жилых домов попадают в зону поражающих факторов при аварии на данных магистральных газопроводах.

При возникновении пожара (взрыва газовоздушной смеси) на одном из участков магистрального газопровода радиус вероятной зоны поражения может достигать 1,5 км.

Аварии на радиационно-опасных объектах

В настоящее время на территории района радиационно-опасных объектов нет.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории городского поселения р.п. Ковернино расположен 1 гидродинамический объект – Плотина на озере Уткинское. Год ввода в эксплуатацию ГТС – 1970г. Процент износа основных фондов ГТС 45%. Собственник ГТС – Администрация р.п. Ковернино. Эксплуатирующая организация – МП АТП «Ковернинское».
Согласно паспорту безопасности территории р.п. Ковернино оценки возможной аварии следующие:

- количество разрушенных домов – 5;

- количество пострадавшего населения – 25 человек.
Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведена на карте «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

ГЛАВА 14. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности (ПБ) муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории района.

Медицинскую помощь специального профиля на территории Ковернинского района оказывают работники ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», в состав которой входит, стационар на 119 коек, дневной стационар на 10 коек, отделение скорой помощи, поликлиника на 370 посещений в смену.

Служба охраны общественного порядка осуществляется на базе ОВД Ковернинского муниципального района.

Противопожарная охрана населенных пунктов городского поселения р.п. Ковернино осуществляется силами федеральной пожарной части, расположенной в р.п. Ковернино, где имеется 2 единицы техники.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.

На территории городского поселения р.п. Ковернино противопожарные мероприятия выполнены в недостаточном объеме: противопожарные водоемы в населенных пунктах поселения не организованы согласно требованиям нормативных документов; материально-техническая база подразделений пожарной охраны не в полной мере отвечает требованиям пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности, на территории городского поселения р.п. Ковернино на первую очередь необходимо предусмотреть приобретение переносных пожарных мотопомп, очистку и углубление пожарных водоемов и ремонт подъездных путей к ним, с установкой указателей подъезда к водоемам и организацией освещения около них.

Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны поселения является оснащение зданий общественного пользования первичными средствами тушения пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения населения.

На расчетный срок, для ликвидации пожаров  на территории городского поселения р.п. Ковернино необходимо увеличить штатную численность обслуживающего персонала, организовать добровольную пожарную дружину в поселке. Члены пожарной дружины должны контролировать пожарную обстановку на территории населенного пункта особенно в период жаркого лета в лесах и в случае пожара принять все возможные меры по ликвидации очага пожара до прибытия пожарного расчета к месту аварии.

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных служб и подразделений (медицинской, ветеринарной, строительных и ремонтных организаций) следует создавать нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Информационное обеспечение функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального района, администрациями сельских поселений, специально-уполномоченными должностными лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики.

Задачи системы оповещения должны быть направлены на оповещение должностных лиц, органов управления и сил гражданской обороны местного, объектового уровней и их должностных лиц, а также населения, проживающего на территории поселения.

Реализация мероприятий пожарной безопасности позволит уменьшить количество ЧС и ущерб от них, своевременное оповещение об угрозе и возникновении ЧС позволит сохранить жизнь и здоровье людей.

При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой радиоактивного, химического, биологического заражения местности на территории района в оперативном порядке переводятся на рабочий режим защитные сооружения ГО – противорадиационные укрытия (ПРУ). На территории поселения нет ПРУ.

Главное управление ГО ЧС района располагается в р.п. Ковернино.

Для обеспечения экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности на территории городского поселения р.п. Ковернино требуется:

– создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории района;

– разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств района;

– дополнительное оснащение средствами ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций;

– проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств;

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 28.11.2011г. №71 «Об утверждении административного регламента министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставление государственной услуги по согласованию специальных технических условии для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.
РАЗДЕЛ VI. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории
Комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения предусмотренных генеральным планом муниципального образования рабочий посёлок Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области направлен на обеспечение реализации полномочий местного уровня, на обеспечение возможности развития экономики района в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития района. Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных мероприятий способствует реализации действующих программ и нормативно-правовых актов местного уровня с достижением заложенных в них целевых показателей. 

Оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам: 

По охране объектов культурного наследия: 

Реализация мероприятий, предусмотренных генеральным планом по охране, сохранению и дальнейшему использованию объектов культурного наследия направлена на реализацию полномочий местного уровня с учетом требований федерального закона № 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Кроме того, проектом предусмотрена комплексная интеграция историко-культурного потенциала муниципального образования рабочий посёлок Ковернино Ковернинского района в туристко-рекреационный комплекс с учетом соблюдения требований действующего законодательства, что позволит повысить положительный эффект от использования объектов культурного наследия в целях развития туризма.

По учреждениям и предприятиям обслуживания населения: 

Размещение планируемых объектов обслуживания населения местного значения приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания и повышению качества оказываемых населению района услуг. В населенных пунктах для жителей увеличится доступность спортивных объектов, что будет способствовать популяризации занятий физической культурой и распространению здорового образа жизни. Осуществление указанных мероприятий послужат одним из факторов развития сельских поселений, повысят их привлекательность для жителей района и мигрантов из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

По объектам промышленного и агропромышленного комплексов 

Определены территорий для размещения объектов капитального строительства производственного и агропроизводственного назначения, предлагаемых для включения в целевые программы по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов, что окажет положительное влияние на реализацию действующих документов стратегического планирования в сфере развития экономического комплекса района, с достижением заложенных целевых показателей. В целом приведет к повышению инвестиционной привлекательности территории, развитию экономического потенциала района. 

Реализация мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного комплексов является одним из основных методов развития экономики района.

По объектам туризма и рекреации: 

Развитие предусмотренных мероприятий по объектам местного значения с включением крупных инвестиционных проектов в целевые программы по содействию развитию туризма окажут положительное влияние и достижение целевых показателей, заложенных в них.

По развитию транспортной инфраструктуры: 

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик дорожной сети района, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри поселения и района, уменьшит затраты времени на передвижение, даст толчок к развитию многих отраслей промышленности тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность района, стимулирует развитие туризма и др.

По развитию инженерной инфраструктуры: 

Мероприятия проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будут способствовать развитию экономики поселения в целом, с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности в местах роста. Реализация мероприятий в области модернизации электрических и газовых сетей поселения позволит увеличить их мощность.

По охране окружающей среды: 

Мероприятия по охране окружающей среды в целом направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности, минимизации выбросов в атмосферу и снижению содержания в них вредных веществ, очистке канализационных стоков и эффективному использованию водных ресурсов. Развитие сети особо охраняемых природных территорий позволит сохранить уникальные ландшафты, регулировать поток туристов, обустроить туристические маршруты и экологические тропы.

По предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий: 

В результате предложенных проектом мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера будет достигнуто: повышение точности и достоверности прогноза чрезвычайной ситуации; оценка риска возникновения ЧС (на основе банка данных, полученного в результате мониторинга и прогнозирования; предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов; обеспечение круглосуточного сбора и обработки, поступающих в Единую дежурно-диспетчерских службу Ковернинского муниципального района и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб; более эффективное проведение поисково-спасательных работ; 100 процентное оповещение населения области, находящегося в опасной зоне о ЧС; информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

РАЗДЕЛ VII – Основные технико-экономические показатели

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	На первую очередь

до 2018 г.
	На расчетный срок

до 2033 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория МО городское поселение р.п. Ковернино *

	1.1
	Общая площадь земель в установленных границах
	га
	1 091,6
	1365,8
	1365,8

	
	
	%
	100
	100
	125,1

	1.2
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	828,7
	1179,3
	1179,3

	
	
	%
	75,9
	86,6
	86,6

	2
	Численность населения

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	6881
	8334
	13655

	
	
	% роста (падения) от существующей численности постоянного населения
	-
	21
	98

	2.2
	Возрастная структура населения

	2.2.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	1120
	-
	-

	
	
	% от общей численности населения
	16,3
	-
	-

	2.2.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	4320
	-
	-

	
	
	% от общей численности населения
	62,8
	-
	-

	2.2.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел.
	1441
	-
	-

	
	
	% от общей численности населения
	20,9
	-
	-

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. м2 общей площади квартир
	161,3
	195,3
	320,1

	
	
	количество домов
	1798
	-
	-

	3.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	23,44
	23,44
	23,44

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	4.1.1
	Детский сад
	объект (мест)
	5 (426)
	6 (666)
	8 (1026)

	4.1.2
	Общеобразовательные школы
	объект (мест)
	2 (965)
	2 (965)
	3 (1365)

	4.2
	
	Объекты здравоохранения

	4.2.1
	Поликлиника ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»
	объект
	1
	1
	1

	4.2.2
	Стационар ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»
	объект
	1
	1
	1

	4.2.3
	Инфекционный корпус ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» 
	объект
	-
	-
	1

	4.2.4
	Аптека
	объект
	1
	1
	1

	4.3
	
	Объекты культурно-досугового назначения

	4.3.1
	Клуб
	объект (мест)
	1 (-)
	1 (-)
	1 (-)

	4.3.2
	Библиотека
	объект (тыс. экз.)
	2 (-)
	2 (-)
	2 (-)

	4.3.3
	Спортивные залы
	объект (мест)
	-
	-
	-

	4.4
	
	Объекты административно-делового назначения

	4.4.1
	Администрация
	объект
	2
	2
	2

	4.4.2
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1

	4.4.3
	Отделение банка
	объект (операционное окно)
	2(4)
	2(4)
	2(4)

	Продолжение таблицы2.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.5
	
	Объекты жилищно-коммунального хозяйства

	4.5.1
	Пожарная часть
	объект (а/машин)
	1 (2)
	1 (2)
	1 (2)

	4.6
	
	Объекты специального назначения

	4.6.1
	Кладбища традиционного захоронения
	га
	12
	12
	12

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе
	км
	24,058
	24,058
	24,058

	5.1.1
	регионального значения
	км
	13,371
	13,371
	13,371

	5.1.2
	межмуниципального значения
	км
	10,687
	10,687
	10,687

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	
	Водоснабжение

	6.1.1
	Водопотребление – всего,

в том числе:
	м3/в сутки
	3030,01
	3396,17
	6360,78

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/в сутки
	1110,96
	1333,44
	2457,90

	6.1.2
	Протяженность сетей
	км
	28,40
	42,82
	67,08

	6.2
	
	Водоотведение

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод 
	м3/в сутки
	886,27
	1073,42
	2064,64

	6.2.2
	Протяженность сетей канализации
	км
	7,78
	12,41
	12,41

	6.3
	
	Электроснабжение

	6.3.1
	Потребление электроэнергии на общее количество жителей в год
	кВт
	6536950
	7917300
	12972250

	6.3.2
	Протяженность сетей:
	км
	35,89
	36,15
	38,60

	6.4
	
	Газоснабжение

	6.4.1
	Потребление газа - всего

в том числе:
	нм3/год
	2064,3
	2500,0
	4096,5

	6.4.2
	Источники подачи газа
	отвод от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец

	6.4.3
	Протяженность сетей,

 в том числе:
	км
	57,46
	81,73
	126,96

	6.4.4
	магистральный газопровод
	км
	-
	-
	-

	6.4.5
	газопровод высокого давления
	км
	13,97
	14,72
	18,75

	6.4.6
	газопровод низкого давления 
	км
	50,0
	70,34
	115,68


* - Согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации)

Генеральный план
Страница 119

[image: image2.png]_1507389712

