ХОХЛОМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2017											№ 60

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области на период 2018 - 2021 годы до 2028 года

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Хохломская сельская администрация постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области на период 2018 – 2021 до 2028 года.

2. Настоящее постановление обнародовать в местах массового пребывания людей: гараж СПК «Хохлома», детский сад «Родничок», филиал библиотеки с.Хохлома, д.Анисимово, магазины ООО «Хохломич», магазины ЗАО «Ковернинское РАЙПО».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								И.Б.Смолина

Утверждена

постановлением Хохломской

сельской администрации

от 08.12.2017 № 60

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХОХЛОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА

2017год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХОХЛОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Хохломская сельская администрация |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018-2021 годы и перспективу до 2028 года по двум направлениям: 1) строительство; 2) реконструкция (модернизация). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы, в том числе по годам: 2018 год: Областной бюджет – 0,0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники – 0 тыс. руб. Итого: 0 тыс. руб. 2019 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 2500,0тыс. руб. Иные источники - 500,0тыс. руб. Итого: 3000,0тыс. руб. 2020 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0тыс. руб. Иные источники – 500,0 тыс. руб. Итого:500,0тыс. руб. 2021 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники - 1800,0 тыс. руб. Итого: 1800,0тыс. руб. 2022-2028 года – 6000,0тыс. руб. Всего по программе Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 2500,0тыс. руб. Иные источники – 8300,0 тыс. руб. |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования - Реконструкция изношенных водопроводных сетей - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления 2.В сфере водоотведения - Реконструкция очистных сооружений 3. В сфере теплоснабжения: - Реконструкция системы теплоснабжения 4. В сфере газификации: газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; 5. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |
| # Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

- 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

# 2.1. Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения Хохломский сельсовет осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ и трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.

На территории сельского поселения расположена понизительная подстанция ПС «Тарасовская» 35/10 кВ.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Тарасовская» по следующей схеме:

-	от ПС «Тарасовская» 35/10 кВ линии электропередач 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

К ПС «Тарасовская» подходит ветка ЛЭП 35 кВ от ПС «Бриляковская» 110/35/10. Установленная мощность ПС «Тарасовская» - 2,5+6,3 МВа.

По территории поселения проходят следующие высоковольтные линии электроснабжения:

-	 ЛЭП 35 кВ ПС «Бриляковская» - ПС «Тарасовская».

Ковернинский район и сельское поселение Хохломский сельсовет в частности, относится к районам с достаточными возможностями для подключения новых потребителей.

# 2.2. Газоснабжение

# Газоснабжение сельского поселения Хохломский сельсовет осуществляется природным газом от газораспределительной станции р.п. Ковернино, запитанной от проходящего по территории Ковернинского района газопровода-отвода от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец.

# Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

# На данный момент к системе централизованного газоснабжения подключены следующие населенные пункты:

# - д. Анисимово;

# - д. Протазаново;

# - д. Тарасово;

# - с. Хохлома.

# В домах, не имеющих центрального газоснабжения, жилой фонд обеспечивается природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

# По территории поселения магистральные газопроводы не проходят.

# 2.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение д. Анисимово и с. Хохлома централизованное, от крупных источников тепла на газовом топливе.

Отопление социальных объектов происходит за счет индивидуальных источников тепла на газовом и твердом топливе.

Теплоснабжение сельских населенных пунктов – децентрализованное.

Негазифицированные населенные пункты обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, индивидуальных котельных на твердом и жидком топливе и электронагревателей.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

Услуги по централизованному теплоснабжению, на территории сельского поселения Хохломский сельсовет, оказывает МП ЖКХ «Сухоносовское» и СПК «Хохлома».

Характеристика котельных

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной (встроенная, блочная, отдельно стоящее здание) | Установленная мощность, Гкал/час | Марка котла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Анисимово (МП ЖКХ Сухоносовское) | отдельно стоящее здание | 2,2 | - | газ |
| 2 | Котельная с. Хохлома (СПК «Хохлома») | отдельно стоящее здание | 3,2 | - | газ |

# 2.4. Водоснабжение

Центральное водоснабжение на территории сельского поселения Хохломский сельсовет развито слабо. Центральным водоснабжением охвачены 5 населенных пунктах: с. Хохлома, д. Тарасово, д. Анисимово, д.Шишино, д.Ермиловская Стройка.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в данных населенных пунктах приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

Схема водоснабжения населенных пунктов состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и индивидуальные жилые дома.

В остальных населенных пунктах жители пользуются водой из индивидуальных артезианских скважин и шахтных колодцев.

Перечень артезианских скважин

| № скважины | Место расположения скважины | Дебет |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Анисимово | 10 м3/час |
| 2 | д. Тарасово | 2,5 м3/час |
| 3 | с. Хохлома (2 скважины) | 10 м3/час |
| 4 | д. Шишино | 4 м3/час |
| 5 | д.Ермиловская Стройка | 3 м3/час |

Водопотребление существующей застройки сельского поселения Хохломский сельсовет составляет 127,81 м3/сут; 5,3 м3/час, в том числе на полив 83,55 м3/сут.

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя приняты: -160 л/сут - в домах оборудованных водопроводом и канализацией без ванн с местными водонагревателями; 50 л/сут - в домах с водопользованием из колодцев; - 50 л/сут на полив улиц и зеленых насаждений; 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды предоставлены в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района, утвержденной Постановлением Хохломской сельской администрации №15 от 30.04.2014г.

2.5. Водоотведение

Система централизованного водоотведения в сельском поселении Хохломский сельсовет развита слабо.

В поселении частично канализирована д. Анисимово.

В д. Анисимово очистные сооружения разрушены.

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

2.6. Противопожарное водоснабжение

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в сельском поселении (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные резервуары, озера и пруды.

Места для противопожарного забора воды из естественных водоисточников находятся в д. Анисимово, д. Федулово, д. Мартыново, д. Тарасово, с. Хохлома, д. Шишкино и д. Ермиловская стройка.

Имеющиеся в сельском поселении источники противопожарного водоснабжения обеспечивают тушение пожара в течение трех часов.

Противопожарные емкости

| Местонахождение емкости | Объем, м3 | Количество резервуаров, шт | Состояние (%износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| д. Анисимово | 50 | 2 | - |
| д. Анисимово | 8 | 1 | - |
| с. Хохлома | 50 | 1 | - |
| с. Хохлома | 8 | 1 | - |

# 2.7. Система сбора и утилизации ТКО

Система сбора и утилизации ТКО в Хохломском сельсовете реализуется в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки Ковернинского муниципального района.

С целью обеспечения системы сбора и удаления отходов от населения на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены современные контейнеры, а также в ряде населенных пунктах организован пакетированный сбор ТКО. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры-накопители. Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется с помощью специально оборудованных емкостей и контейнерных площадок.

Контейнерные площадки находятся в хозяйственном ведении или в собственности организаций, обеспечивающих сбор отходов от производственной или хозяйственной деятельности. Содержание контейнерных площадок обеспечивается специализированной организацией на основании согласования их использования, ремонта. Контейнерные площадки размещаются с учетом градостроительных и санитарных норм и правил Парк контейнеров и бункеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически обновляется.

Вывоз отходов осуществляется ЗАО «Управление отходами НН»

Вышеуказанной организацией оформлены в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

На сегодня предприятия владеют современным парком мусоровозов, в том числе мусоровозы: ГАЗ - 3307, ГАЗ – 3309 (2 ед.) и КАМАЗ КО - 440В (2 ед.) КАМАЗ – ломовоз.

В соответствии с государственной программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года» Ковернинский муниципальный район входит в зону обслуживания по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов (ТКО) полигона Городецкого района.

3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ХОХЛОМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## 3.1. Особенности размещения городского поселения в системе расселения

Сельское поселение Хохломский сельсовет входит в состав Ковернинского муниципального района, расположено в юго-восточной части района.

Сельское поселение Хохломский сельсовет граничит с севера с сельским поселением Горевский сельсовет; на западе– с сельскими поселениями Большемостовский сельсовет и Гавриловский сельсовет, на юге-западе - с сельским поселением Скоробогатовский сельсовет, на юге – с Семеновским муниципальным районом.

Современная средняя плотность населения по поселению – 6,33 чел/км2. Площадь территории сельского поселения Хохломский сельсовет – 33808 га.

В состав поселения входят 36 населенных пунктов: село Хохлома - административный центр, деревня Анисимово, деревня Арефьево, деревня Березовка, деревня Брындино, деревня Быково, деревня Васильево, деревня Вихорево, деревня Горево, деревня Грачево, деревня Гулыманово, деревня Ермилово, деревня Ермиловская Стройка, деревня Задорино, деревня Казанцево, деревня Клюкино, деревня Ключи, деревня Кошелево, деревня Кривое, деревня Кротово, деревня Крутово, деревня Куприно, деревня Липовка, деревня Мартыново, деревня Мешково, деревня Михайлово, деревня Мрасы, деревня Пискома, деревня Протазаново, деревня Сивцево, деревня Тарасово, деревня Тезенино, деревня Урлино, деревня Уткино, деревня Федулово, деревня Шишино

Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Описание границ муниципального образования - сельского поселения Хохломский сельсовет (в ред. Закона Нижегородской области от 07.02.2011 г. № 145-З).

От точки 2 до точки 10 граница проходит по смежеству с городским округом Семеновский. От узловой точки 2, расположенной на смежестве границ муниципального образования Горевский сельсовет с городским округом Семеновский, на юг по восточной границе кварталов 60,65, на юго-восток по восточной границе квартала 136 до пересечения ручья Северный Козленец, на восток по ручью Северный Козленец, на юг по восточной границе 140 квартала, на юго-запад по южной границе квартала 140, по восточной границе кварталов 150, 158, 170 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, по границе земель СПК "колхоз им. Кутузова", находящихся в коллективно-долевой собственности, по восточной границе 171 квартала, на северо-восток по северной границе 172 квартала, далее на северо-запад, северо-восток, юго-запад, юг, северо-восток, юго-восток по границам квартала 173, на юго-восток, юго-запад по восточной границе квартала 186, на юго-восток, юг по границе 187 квартала Узольского участковоголесничества Ковернинского районного лесничества, далее по границе земель СПК "колхоз им. Кутузова" с землями городского округа Семеновский, на юго-запад по южной границе 196 квартала, по границе земель СПК "колхоз им. Кутузова" с землями городского округа Семеновский, южной границе квартала 195, по восточной границе кварталов 194, 204, 205, на юго-восток, юго-запад, северо-запад по восточной и южной границам 53 квартала Узольского участковоголесничества, далее на юго-запад по восточной границе 118 квартала Хохломского участкового лесничества, по восточной и южной границам 119 квартала Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, далее по южной границе кварталов 116, 115, 114 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, по южной границе 110 квартала Узольского участкового лесничества, далее по восточной границе 131 квартала, восточной и южной границам 143 квартала, южной границе кварталов 147 и 145 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до узловой точки 10.

От точки 10 до точки 9 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Скоробогатовский сельсовет. От узловой точки 10, расположенной на смежестве границ муниципального образования - городского округа Семеновский с муниципальным образованием Скоробогатовский сельсовет, на запад по южной границе кварталов 145, 144, 140, 139, 138, 137, на северо-запад по западной границе квартала 136 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до реки Хохломка, далее на север по реке Хохломка до пересечения с южной границей 106 квартала, по западной границе кварталов 106, 93, 77, 65, на северо-восток по северной границе кварталов 66, 67 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до узловой точки 9.

От точки 9 до точки 4 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Гавриловский сельсовет. От узловой точки 9, расположенной на смежестве границ муниципального образования Скоробогатовский сельсовет с муниципальным образованием Гавриловский сельсовет, на восток по северной границе квартала 67 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до реки Хохломка, на север по реке Хохломка до впадения в реку Ведомость, далее на восток, а затем на северо-восток по реке Ведомость, на север по западной границе кварталов 175, 104, на северо-восток по северной границе квартала 104, западной границе кварталов 174, 103, 102 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до узловой точки 4.

От точки 4 до точки 3 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Большемостовский сельсовет. От узловой точки 4, расположенной на смежестве границ муниципального образования Гавриловский сельсовет с муниципальным образованием Большемостовский сельсовет, на северо-восток по западной границе кварталов 102, 167, 168, 161, 155, на запад по южной границе квартала 97, на север по западной границе кварталов 97, 94, 90, 86, 82, 76, 70 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до узловой точки 3.

От точки 3 до точки 2 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Горевский сельсовет. От узловой точки 3, расположенной на смежестве границ муниципального образования Большемостовский сельсовет с муниципальным образованием Горевский сельсовет, на северо-восток по западной границе квартала 63, на северо-запад по западной границе квартала 58, на восток по северной границе кварталов 58, 59, 60 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до узловой точки 2.

3.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории

Климат

Климат в Ковернинском районе с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,90С, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 460С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0 оС составляет 159 дней.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 1.2.

Таблица. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Среднегод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 84 | 82 | 79 | 73 | 64 | 65 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 77 |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного и юго-восточного направлений.

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

Таблица 1.3 – Направление и скорость ветра

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь |  |  |  |  |  |  |  | Макс.из средних скоростей по румбам за январь | июль |  |  |  |  |  |  |  | Мин. из средних скоростей по румбам за июль |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 3,7 | 5 3,1 | 8 3,1 | 15 4,5 | 24 5,2 | 20 4,8 | 14 4,2 | 9 3,7 | 5,2 | 10 3,0 | 7 2,8 | 11 2,6 | 10 2,8 | 15 2,8 | 15 3,0 | 15 3,2 | 17 3,2 | 3,2 |

Водные ресурсы

На территории сельсовета протекают реки Хохломка, Шишинка, Ведомость, Малая Ведомость, Брюхан, Северный Козленец. Наиболее крупной из них является река Хохломка.

Река Хохломка — река в Ковернинском районе Нижегородской области России. Устье реки находится в 84 км по левому берегу реки Узолы. Длина реки составляет 38 км, площадь водосборного бассейна — 420 км².

Озер на территории поселения немного, крупных озер нет вообще. Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Заболоченные места встречаются в долинах рек и по межхолмовым понижениям на водоразделах.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, пригодными для водоснабжения, являются водоносные горизонты верхнепермских, татарских отложений. К отложениям татарского яруса приурочено несколько водных горизонтов, образующих, благодаря особенностям гидравлической связи, систему этажных вод, объединенных в единый комплекс.

Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, мергелями, известняками. Водоносные горизонты характеризуются напорно-безнапорными условиями залегания, имеют много родников с расходом от 0,2 до 24,0 л/с. Воды горизонта относятся к пресным, умеренно жестким, слабо минерализованным.

Благодаря хорошему качеству воды и относительно неглубокому залеганию, горизонт оценивается как перспективный, как основная база хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории его распространения.

Население

На территории сельского поселения Хохломский сельсовет расположено 36 населенных пунктов.

Общая численность постоянного населения на начало 2014 года составляет 2141 человек.

Село Хохлома – административный центр, который является для населенных пунктов поселения местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №145-3 от 24.10.2005 г. (с изменениями на 07.02.2011 г.).

| Наименование муниципального образования | Состав муниципального образования | Численность, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Хохломский сельсовет | ИТОГО: |  |
|  | село Хохлома | 727 |
|  | деревня Анисимово | 526 |
|  | деревня Арефьево | 29 |
|  | деревня Березовка | 13 |
|  | деревня Брындино | 2 |
|  | деревня Быково | 5 |
|  | деревня Васильево | 26 |
|  | деревня Вихорево | 8 |
|  | деревня Горево | 4 |
|  | деревня Грачево | 13 |
|  | деревня Гулыманово | 20 |
|  | деревня Ермилово | 10 |
|  | деревня Ермиловская стройка | 82 |
|  | деревня Задорино | 11 |
|  | деревня Казанцево | 10 |
|  | деревня Клюкино | 1 |
|  | деревня Ключи | 55 |
|  | деревня Кошелево | 41 |
|  | деревня Кривое | 0 |
|  | деревня Кротово | 12 |
|  | деревня Крутово | 2 |
|  | деревня Куприно | 8 |
|  | деревня Липовка | 35 |
|  | деревня Мартыново | 9 |
|  | деревня Мешково | 2 |
|  | деревня Михайлово | 46 |
|  | деревня Мрасы | 0 |
|  | деревня Пискома | 19 |
|  | деревня Протазаново | 65 |
|  | деревня Сивцево | 0 |
|  | деревня Тарасово | 281 |
|  | деревня Тезенино | 4 |
|  | деревня Урлино | 2 |
|  | деревня Уткино | 5 |
|  | деревня Федулово | 7 |
|  | деревня Шишино | 61 |
|  | ИТОГО: | 2141 |

Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №145-3 от 24.10.2005 г. (с изменениями на 07.02.2011 г.).

| Перечень сельских населённых пунктов | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в том числе МУЖЧИНЫ |  |  |  | в том числе ЖЕНЩИНЫ |  |  |  |
|  | Всего | мужчин | женщин | от 0 -15 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 16 - 59 лет | 60 и старше | от 0 -15 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 16 - 54 лет | 55 и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Анисимово | 526 | 277 | 249 | 37 | 228 | 5 | 12 | 26 | 169 | 6 | 54 |
| д. Арефьево | 29 | 14 | 15 | 2 | 9 | - | 3 | - | 5 | 1 | 10 |
| д. Березовка | 13 | 6 | 7 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
| д. Брындино | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Быково | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| д. Васильево | 26 | 12 | 14 | 4 | 6 | - | 2 | 1 | 6 | - | 7 |
| д. Вихорево | 8 | 5 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| д. Горево | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| д. Грачево | 13 | 6 | 7 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 5 |
| д. Гулыманово | 20 | 7 | 13 | 1 | 4 | - | 2 | - | 5 | 1 | 8 |
| д. Ермилово | 10 | 4 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| д. Ермиловская стройка | 82 | 40 | 42 | 6 | 26 | - | 8 | 2 | 21 | 1 | 18 |
| д. Задорино | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| д. Казанцево | 10 | 2 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| д. Клюкино | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Ключи | 55 | 25 | 30 | 7 | 17 | - | 1 | 6 | 15 | 1 | 9 |
| д. Кошелево | 41 | 19 | 22 | 1 | 12 | 1 | 5 | - | 12 | - | 10 |
| д. Кривое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Кротово | 12 | 6 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 |
| д. Крутово | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| д. Куприно | 8 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
| д. Липовка | 35 | 20 | 15 | 2 | 11 | - | 7 | - | 7 | - | 8 |
| д. Мартыново | 9 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| д. Мешково | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| д. Михайлово | 46 | 16 | 30 | 5 | 9 | - | 2 | 2 | 14 | - | 14 |
| д. Мрасы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Пискома | 19 | 11 | 8 | 3 | 7 | - | 1 | - | 3 | - | 5 |
| д. Протазаново | 65 | 27 | 38 | 3 | 20 | - | 4 | 5 | 23 | 3 | 10 |
| д. Сивцево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Тарасово | 281 | 145 | 136 | 21 | 98 | 4 | 22 | 15 | 71 | 3 | 47 |
| д. Тезенино | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| д. Урлино | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| д. Уткино | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| д. Федулово | 7 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
| с. Хохлома | 727 | 350 | 377 | 64 | 255 | 8 | 23 | 57 | 235 | 11 | 74 |
| д. Шишино | 61 | 28 | 33 | 4 | 19 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 10 |

### Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.

Таблица. Структура жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  | Дачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Общая площадь, кв. м |
| д. Анисимово | 30 |  | 1470 | 43 | 126 | 7755 | 17 | 765 |
| д. Арефьево | 12 |  | 480 |  |  |  | 25 | 1125 |
| д. Березовка | 9 |  | 306 |  |  |  |  |  |
| д. Брындино | 1 |  | 40 |  |  |  | 16 | 576 |
| д. Быково | 3 |  | 134 |  |  |  | 12 | 709 |
| д. Васильево | 15 |  | 600 |  |  |  | 17 | 765 |
| д. Вихорево | 5 |  | 190 |  |  |  | 5 | 186 |
| д. Горево | 3 |  | 126 |  |  |  | 4 | 176 |
| д. Грачево | 9 |  | 344 |  |  |  | 8 | 350 |
| д. Гулыманово | 12 |  | 487 |  |  |  | 5 | 201 |
| д. Ермилово | 4 |  | 123 |  |  |  | 30 | 1258 |
| д. Ермиловская стройка | 14 |  | 770 | 10 | 20 | 905 | 1 | 36 |
| д. Задорино | 7 |  | 296 |  |  |  | 8 | 330 |
| д. Казанцево | 7 |  | 307 |  |  |  | 20 | 832 |
| д. Клюкино | 1 |  | 40 |  |  |  | 14 | 672 |
| д. Ключи | 13 |  | 585 | 4 | 8 | 480 | 19 | 855 |
| д. Кошелево | 30 |  | 1042 | 1 |  | 76 | 24 | 915 |
| д. Кривое | 0 |  |  |  |  |  | 7 | 280 |
| д. Кротово | 13 |  | 503 |  |  |  | 18 | 720 |
| д. Крутово | 4 |  | 138 |  |  |  | 10 | 395 |
| д. Куприно | 3 |  | 135 |  |  |  | 16 | 720 |
| д. Липовка | 15 |  | 637 |  |  |  | 18 | 810 |
| д. Мартыново | 4 |  | 180 |  |  |  | 14 | 560 |
| д. Мешково | 2 |  | 74 |  |  |  | 5 | 210 |
| д. Михайлово | 24 |  | 1080 | 1 | 2 | 120 | 23 | 1035 |
| д. Мрасы | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 35 |
| д. Пискома | 11 |  | 394 |  |  |  | 14 | 532 |
| д. Протазаново | 20 |  | 900 | 2 | 4 | 240 | 14 | 560 |
| д. Сивцево | 0 |  |  |  |  |  | 8 | 25 |
| д. Тарасово | 78 |  | 3621 | 17 | 39 | 2728 | 46 | 1592 |
| д. Тезенино | 4 |  | 160 |  |  |  | 9 | 360 |
| д. Урлино | 3 |  | 113 |  |  |  | 8 | 293 |
| д. Уткино | 2 |  | 64 |  |  |  | 6 | 232 |
| д. Федулово | 6 |  | 351 |  |  |  | 19 | 747 |
| с. Хохлома | 99 |  | 4718 | 77 | 163 | 10734 | 58 | 2281 |
| д. Шишино | 17 |  | 690 | 5 | 10 | 648 | 8 | 734 |

# 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Целевыми показателями реализации мероприятий Программы, которые будут достигнуты к концу 2028 года являются:

Осуществление реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения в местах существующей жилой застройки.

Проведения реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения планируется осуществить путем привлечения частных инвестиций путем заключения концессионного соглашения.

4.2. Обеспечение надежности систем ресурсоснабжения:

Надёжность системы электроснабжения соответствует заявленным потребителями категориям. Проектирование и строительство электрических сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданным техническим условиям и заявленной категории надёжности электроснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

При эксплуатации источников водоснабжения, находящихся в эксплуатации МУП «ЖКХ Сухоносовское», зонирование отсутствует.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

Канализационные очистные сооружения обслуживают всю территорию муниципального образования, зонирование отсутствует, так как очистные сооружения - единственный объект в зоне обслуживания.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация состояния сети водоотведения проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

4.3. Обеспечение качества поставляемого коммунального ресурса:

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 32144-2013, Международный стандарт, «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.4. Динамика уровня тарифа производителей на коммунальные услуги и ресурсы

Динамика уровня тарифов на услуги производителей коммунальных услуг и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными сценарными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств, полученных от устанавливаемых регулирующим органом тарифов на товары и услуги, привлечения средств собственника, а также средств, полученных от потребителей.

4.5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 года № 732 «Об утверждении положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

4.6. Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Нижегородской области.

- Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 18% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг):

| Наименование | Прогнозное значение показателя, % |
| --- | --- |
| Для многоквартирных домов | Не более 12,8 |
| Для индивидуальных домов | Не более 17,2 |

По результатам оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги рост платы граждан не превышает 18%.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения, будет предоставляться в соответствии с планами бюджетов всех уровней.

5. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

-	строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

-	замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

-	замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

-	оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

-	оптимизация уровней напряжения в сети.

-	перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

-	совершенствование технологических процессов.

-	улучшение качественных характеристик технологических процессов.

-	совершенствование конструкций зданий и сооружений.

-	рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Проектом предлагается:

-	в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

-	замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

-	замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

-	улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Таблица. Ориентировочный баланс электропотребления

| Наименование | Численность населения на 1-ю очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Расчетная электрическая нагрузка на 1-ю очередь, кВт | Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хохломский сельсовет | 2234 | 2536 | 2033950 | 2122300 |

5.3. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения.

Все индивидуальное жилье на перспективу обогревается от автономных нагревателей, работающих на газе и обслуживающих один дом. Многоквартирные дома и общественные объекты обогреваются от котельных, работающих на газе.

В тех населенных пунктах, где газоснабжение планируется на перспективу или не планируется, отопление осуществляется на твердом либо жидком топливе.

5.4. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения.

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчётный срок представлен в таблице 9.7 для населенных пунктов оборудованных центральным водопроводом.

На первую очередь проектом предусматривается:

- строительство водопровода в д. Анисимово по ул. Заречная, с целью подключения существующего жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 1,26 км;

- строительство водопровода в новом жилом квартале д. Анисимово, с целью подключения жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 0,44 км;

- строительство водопровода в д. Ермиловская Стройка, с целью подключения существующего жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 0,20 км;

- строительство водопровода в д. Шишино, с целью подключения существующего жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 0,75 км;

- строительство водопровода в д. Тарасово, с целью подключения существующего жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 3,17 км;

- строительство водопровода вс. Хохлома, с целью подключения существующего жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 1,43 км.

На расчетный срок проектом предусматривается:

- строительство водопровода в новом жилом квартале с. Хохлома, с целью подключения жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 0,14 км.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

-	в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

-	скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

-	контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

-	выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-	в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

-	исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

-	снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

-	внедрение систем учета потребления питьевой воды как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица. Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей |  | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сутна чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожароту-шение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Хохлома |  | 759 | 160 | 121,37 | 6,07 | 18,21 | 45,51 | 0,00 | 191,16 |
| 2 | д. Анисимово |  | 549 | 160 | 87,82 | 4,39 | 13,17 | 32,93 | 0,00 | 138,31 |
| 3 | д. Ермиловская стройка |  | 86 | 160 | 13,69 | 0,68 | 2,05 | 5,13 | 0,00 | 21,56 |
| 4 | д. Тарасово |  | 293 | 160 | 46,91 | 2,35 | 7,04 | 17,59 | 0,00 | 73,89 |
| 6 | д. Шишино |  | 64 | 160 | 10,18 | 0,51 | 1,53 | 3,82 | 0,00 | 16,04 |
|  | Всего: |  | 1749,84 |  | 279,98 | 14,00 | 42,00 | 104,99 | 0,00 | 440,96 |
|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Хохлома |  | 861 | 180 | 155,00 | 7,75 | 23,25 | 51,67 | 0,00 | 237,67 |
| 2 | д. Анисимово |  | 623 | 180 | 112,15 | 5,61 | 16,82 | 37,38 | 0,00 | 171,96 |
| 3 | д. Ермиловская стройка |  | 97 | 180 | 17,48 | 0,87 | 2,62 | 5,83 | 0,00 | 26,81 |
| 4 | д. Тарасово |  | 333 | 180 | 59,91 | 3,00 | 8,99 | 19,97 | 0,00 | 91,86 |
| 5 | д. Шишино |  | 72 | 180 | 13,01 | 0,65 | 1,95 | 4,34 | 0,00 | 19,94 |
| 6 | Всего: |  | 1986,40 |  | 357,55 | 17,88 | 53,63 | 119,18 | 0,00 | 548,25 |

# 5.5. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения.

Проектом на расчетный срок предлагается создание централизованной системы водоотведения, предусматривающей накопление бытовых стоков в сливные емкости, выполненные из водонепроницаемых материалов с последующей транспортировкой их ассенизационными машинами на очистные сооружения, расположенные в с. Хохлома и д. Анисимово.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в поселении составит 311,88 м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблице 9.9 (где К = 0,7).

Таблица. Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей |  | Численность населения, чел | Норма водоотв., л/сутна чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные стоки, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Хохлома |  | 759 | 160 | 84,96 | 4,25 | 8,50 | 97,70 |
| 2 | д. Анисимово |  | 549 | 160 | 61,47 | 3,07 | 6,15 | 70,69 |
| 3 | д. Арефьево |  | 30 | 25 | 0,53 | 0,03 | 0,05 | 0,61 |
| 4 | д. Березовка |  | 14 | 25 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
| 5 | д. Брындино |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 6 | д. Быково |  | 5 | 25 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| 7 | д. Васильево |  | 27 | 25 | 0,47 | 0,02 | 0,05 | 0,55 |
| 8 | д. Вихорево |  | 8 | 25 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,17 |
| 9 | д. Горево |  | 4 | 25 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| 10 | д. Грачево |  | 14 | 25 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
| 11 | д. Гулыманово |  | 21 | 25 | 0,37 | 0,02 | 0,04 | 0,42 |
| 12 | д. Ермилово |  | 10 | 25 | 0,18 | 0,01 | 0,02 | 0,21 |
| 13 | д. Ермиловская стройка |  | 86 | 160 | 9,58 | 0,48 | 0,96 | 11,02 |
| 14 | д. Задорино |  | 11 | 25 | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,23 |
| 15 | д. Казанцево |  | 10 | 25 | 0,18 | 0,01 | 0,02 | 0,21 |
| 16 | д. Клюкино |  | 1 | 25 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 17 | д. Ключи |  | 57 | 25 | 1,00 | 0,05 | 0,10 | 1,15 |
| 18 | д. Кошелево |  | 43 | 25 | 0,75 | 0,04 | 0,07 | 0,86 |
| 19 | д. Кривое |  | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | д. Кротово |  | 13 | 25 | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 0,25 |
| 21 | д. Крутово |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 22 | д. Куприно |  | 8 | 25 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,17 |
| 23 | д. Липовка |  | 37 | 25 | 0,64 | 0,03 | 0,06 | 0,73 |
| 24 | д. Мартыново |  | 9 | 25 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,19 |
| 25 | д. Мешково |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 26 | д. Михайлово |  | 48 | 25 | 0,84 | 0,04 | 0,08 | 0,97 |
| 27 | д. Мрасы |  | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | д. Пискома |  | 20 | 25 | 0,35 | 0,02 | 0,03 | 0,40 |
| 29 | д. Протазаново |  | 68 | 25 | 1,19 | 0,06 | 0,12 | 1,36 |
| 30 | д. Сивцево |  | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | д. Тарасово |  | 293 | 160 | 32,84 | 1,64 | 3,28 | 37,76 |
| 32 | д. Тезенино |  | 4 | 25 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,08 |
| 33 | д. Урлино |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 34 | д. Уткино |  | 5 | 25 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| 35 | д. Федулово |  | 7 | 25 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,15 |
| 36 | д. Шишино |  | 64 | 160 | 7,13 | 0,36 | 0,71 | 8,20 |
|  | Всего: |  | 2234,00 |  | 204,46 | 10,22 | 20,45 | 235,12 |
|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Хохлома |  | 861 | 180 | 108,50 | 5,43 | 16,28 | 130,20 |
| 2 | д. Анисимово |  | 623 | 180 | 78,50 | 3,93 | 11,78 | 94,20 |
| 3 | д. Арефьево |  | 34 | 25 | 0,60 | 0,03 | 0,09 | 0,72 |
| 4 | д. Березовка |  | 15 | 25 | 0,27 | 0,01 | 0,04 | 0,32 |
| 5 | д. Брындино |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 6 | д. Быково |  | 6 | 25 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,12 |
| 7 | д. Васильево |  | 31 | 25 | 0,54 | 0,03 | 0,08 | 0,65 |
| 8 | д. Вихорево |  | 9 | 25 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,20 |
| 9 | д. Горево |  | 5 | 25 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| 10 | д. Грачево |  | 15 | 25 | 0,27 | 0,01 | 0,04 | 0,32 |
| 11 | д. Гулыманово |  | 24 | 25 | 0,41 | 0,02 | 0,06 | 0,50 |
| 12 | д. Ермилово |  | 12 | 25 | 0,21 | 0,01 | 0,03 | 0,25 |
| 13 | д. Ермиловская стройка |  | 97 | 180 | 12,24 | 0,61 | 1,84 | 14,69 |
| 14 | д. Задорино |  | 13 | 25 | 0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,27 |
| 15 | д. Казанцево |  | 12 | 25 | 0,21 | 0,01 | 0,03 | 0,25 |
| 16 | д. Клюкино |  | 1 | 25 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 17 | д. Ключи |  | 65 | 25 | 1,14 | 0,06 | 0,17 | 1,37 |
| 18 | д. Кошелево |  | 49 | 25 | 0,85 | 0,04 | 0,13 | 1,02 |
| 19 | д. Кривое |  | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | д. Кротово |  | 14 | 25 | 0,25 | 0,01 | 0,04 | 0,30 |
| 21 | д. Крутово |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 22 | д. Куприно |  | 9 | 25 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,20 |
| 23 | д. Липовка |  | 41 | 25 | 0,73 | 0,04 | 0,11 | 0,87 |
| 24 | д. Мартыново |  | 11 | 25 | 0,19 | 0,01 | 0,03 | 0,22 |
| 25 | д. Мешково |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 26 | д. Михайлово |  | 54 | 25 | 0,95 | 0,05 | 0,14 | 1,14 |
| 27 | д. Мрасы |  | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | д. Пискома |  | 23 | 25 | 0,39 | 0,02 | 0,06 | 0,47 |
| 29 | д. Протазаново |  | 77 | 25 | 1,35 | 0,07 | 0,20 | 1,62 |
| 30 | д. Сивцево |  | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | д. Тарасово |  | 333 | 180 | 41,94 | 2,10 | 6,29 | 50,33 |
| 32 | д. Тезенино |  | 5 | 25 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| 33 | д. Урлино |  | 2 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 34 | д. Уткино |  | 6 | 25 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,12 |
| 35 | д. Федулово |  | 8 | 25 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,17 |
| 36 | д. Шишино |  | 72 | 180 | 9,10 | 0,46 | 1,37 | 10,92 |
|  | Всего: |  | 2536,00 |  | 259,90 | 13,00 | 38,99 | 311,88 |

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации, рассчитан на основании:

Укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;

Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 N 481.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации установлены по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов (по прогнозным индексам- дефляторам) и Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. (стоимость мероприятий может быть скорректирована в зависимости от выбора проектных решений).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли в тарифах и амортизационных отчислений от поэтапного ведения в эксплуатацию части реконструированных объектов в рамках мероприятий программы.

Источником финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации являются собственные средства предприятия, полученные в виде инвестиционной составляющей в составе доходов от реализации услуг водоотведения (в том числе за счет прибыли и амортизации).

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения с учетом финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации на 2018-2028 годы представлен в таблице 2.

Таблица. Перечень мероприятий «Программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хохломского сельсовета Ковернинского муниципального района

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финанси рования |  | Общая стоимость мероприятий на 2016-2025 г.г | Потребность в средствах на 2017-2028г.г |  | Сумма по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывод из эксплуатации котельной дер. Анисимово, строительство двух котельных меньшей мощности максимально приближенных к абонентам | 2021 | ВИ | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт очистных сооружений дер. Анисимово | 2019-2020 | ВИ | 1000 |  |  | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация ветхих сетей | 2022 | ВИ | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода в д. Анисимово с целью подключения существующего жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 1,7 км | 2025 | ВИ | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |
| 2. | Строительство водопровода в с.Хохлома, с целью подключения существующего жилого фона к центральному водоснабжению, протяженностью 1,59 км | 2026 | ВИ | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления в д. Тарасово, протяженностью 4,6 км | 2019 | МБ | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |