Администрация рабочего посёлка Ковернино

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                                              №248

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. КОВЕРНИНО КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация р.п.Ковернино постановляет:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы до 2028 года.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах массового пребывания людей: районная библиотека, информационный стенд поселковой администрации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава администрации                                                             Н.М.Белякова

Утверждена постановлением

администрации р.п.Ковернино

Ковернинского муниципального

Района Нижегородской области

от 13.12.2017 №248

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. КОВЕРНИНО КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА

2017

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П.КОВЕРНИНО

КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в городском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018-2021 годы и перспективу до 2028 года по двум направлениям: - строительство; - реконструкция (модернизация). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы, в том числе по годам: 2018 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники – 15000,0 тыс. руб. Итого: 15000,0 тыс. руб. 2019 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники - 5900,0 тыс. руб. Итого: 5900,0 тыс. руб. 2020 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники – 6300,0 тыс. руб. Итого: 6300,0 тыс. руб. 2021 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники - 3500,00 тыс. руб. Итого: 3500,0 тыс. руб. 2022-2028 года – 37620,0 тыс. руб. Всего по программе Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники – 66620,0 тыс. руб. |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования - Реконструкция изношенных водопроводных сетей - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления 2.В сфере водоотведения - Реконструкция изношенных сетей водоотведения 3. В сфере теплоснабжения: - Реконструкция системы теплоснабжения р.п.Ковернино 4. В сфере газификации: газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; 5. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |
| # Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

- 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение городского поселения р.п. Ковернино осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».

Схема внутреннего электроснабжения поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ и трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.

На территории р.п. Ковернино расположена понизительная подстанция ПС «Ковернинская» 110/35/10 кВ.

Электроснабжение поселения осуществляется от ПС «Ковернинская» по следующей схеме:

-	от ПС «Ковернинская» 110/35/10 кВ линии электропередач 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенного пункта.

К ПС «Ковернинская» подходят ветки ЛЭП 110 и 35 кВ от ПС «Бриляковская» 110/35/10. Установленная мощность ПС «Ковернинская» - 10+10 МВа, резерва для подключения нет.

По территории р.п. Ковернино проходят следующие высоковольтные линии электроснабжения:

- ЛЭП 110 кВ ПС «Бриляковская» - ПС «Ковернинская»;

- ЛЭП 35 кВ ПС «Бриляковская» - ПС «Ковернинская».

Городское поселение р.п. Ковернино  относится к поселениям с недостаточными возможностями для подключения новых потребителей.

2.2. Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения р.п. Ковернино осуществляется природным газом от газораспределительной станции р.п. Ковернино, запитанной от проходящего по территории Ковернинского района газопровода-отвода (Городец – Ковернино) от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

На данный момент р.п. Ковернино газифицирован на 75%.

Дома, не имеющие центрального газоснабжения, обеспечиваются природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

По территории поселения магистральные газопроводы не проходят.

2.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение р.п. Ковернино централизованное, от крупных источников тепла на газовом и твердом топливе.

Отопление социальных объектов происходит за счет индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Негазифицированные жилые дома обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, индивидуальных котельных на твердом и жидком топливе и электронагревателей.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

Услуги по централизованному теплоснабжению, на территории городского поселения р.п. Ковернино, оказывает МП ЖКХ «Ковернинское».

Характеристика котельных

| № | Наименование котельной | Мощность, МВт | Вид топлива | Виды услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная спорткомплекса "Узола"ул.50 лет ВЛКСМ | 0,08 | газ | + | - |
| 2 | Котельная №1р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.35 | 3,72 | газ | + | - |
| 3 | Котельная №2 р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.14 (резерв) | 3,72 | газ | + | - |
| 4 | Котельная № 5, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.63 | 2,5 | газ | + | - |
| 5 | КВСН -200 ул.Карла Маркса д.26 р.п.Ковернино | 0,2 | газ | + | - |
| 6 | КВСН -200 ул.Коммунистов д.44 р.п.Ковернино | 0,2 | газ | + | - |
| 7 | КВСН – 100 ул.Советская д.7 р.п.Ковернино | 0,1 | газ | + | - |
| 8 | КВСН – 160 улю50 лет ВЛКСМ д.49а р.п.Ковернино | 0,16 | газ | + | - |
| 9 | КВСН – 300 ул.Карла Маркса д.22а р.п.Ковернино | 0,3 | газ | + | - |
| 10 | КВСН – 500 ул.Советская д.5 | 0,5 | газ | + | - |

2.4. Водоснабжение

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в р.п. Ковернино приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

Схема водоснабжения р.п.Ковернино состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Значительная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Перечень артезианских скважин

| № п/п | Место расположения скважины | Номер скважины | Марка насосов | Производительность, м3/сут | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Ковернино |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Казанина | 79817 | ЭЦВ 6-10-110 | 150,00 | 52 |
| 2 | ул. Казанина | 67231 | ЭЦВ 6-16-140 | - | - |
| 3 | ул. 1 Мая | 79823 | ЭЦВ 6-10-110 | 100,00 | 65 |
| 4 | ул. 1 Мая | 67232 | ЭЦВ 6-10-110 | - | - |
| 5 | ул. Полевая | 71110/1 | ЭЦВ 5-8,5-80 | 120,00 | 61 |
| 6 | ул. Полевая | 71111/2 | ЭЦВ 6-10-110 | - | - |
| 7 | ул. Школьная | 4 | ЭЦВ 6-10-110 | 200,00 | 45 |
| 8 | ул. Солнечная | 80005 | ЭЦВ 6-16-140 | 200,00 | 30 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ | - | - | 100,00 | 55 |
| 10 | ул. Заводская | - | - | - | - |

2.5. Водоотведение

Сточные воды от кварталов многоквартирной жилой застройки, некоторых индивидуальных жилых домов и от общественных зданий р.п. Ковернино отводятся системой самотечных и напорных коллекторов, а также канализационной насосной станцией производительностью 300 м3/сут на канализационный очистной блочный комплекс производительностью 300 м3/сут. Очистные сооружения размещаются на юге р.п. Ковернино. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Узолу. Протяженность канализационных коллекторов поселка составляет 8,5 км, диаметр трубопроводов 219-350 мм, материал сталь. Состояние канализационных сетей и сооружений оценивается как удовлетворительное, износ составляет 35%.

В настоящее время разработан проект на строительство новых канализационных очистных сооружений производительность 1200 м3/сут рядом с существующими.

В кварталах жилой застройки не охваченных централизованной канализацией, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

2.6. Противопожарное водоснабжение

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в р.п. Ковернино (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные резервуары, озера и пруды.

Места для противопожарного забора воды из естественных водоисточников находятся на улицах Школьная, Северная, Мал. Садовая, ул.Коммунистов, Лесная, Октябрьская, Солнечная, Рыбная, Олимпийская, 1-ое Мая.

Имеющиеся в городском поселении источники противопожарного водоснабжения обеспечивают тушение пожара в течение трех часов.

Противопожарные емкости

| Местонахождение емкости | Объем, м3 | Количество резервуаров, шт | Состояние (%износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| р.п. Ковернино, территория ЦРБ | 50 | 2 | - |
| р.п. Ковернино, ул. Южная | 50 | 1 | - |
| р.п. Ковернино, ул. Школьная | 50 | 1 | - |
| р.п. Ковернино, территория ветстанции | 25 | 2 | - |

2.7. Система сбора и утилизации ТКО

Система сбора и утилизации ТКО в р.п. Ковернино реализуется в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки Ковернинского муниципального района..

С целью обеспечения системы сбора и удаления отходов от населения на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены современные контейнеры. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры-накопители. Для вывоза бункеров в городе имеются три бункеровоза.

Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется с помощью специально оборудованных емкостей и контейнерных площадок.

Всего на территории р.п. Ковернино оборудовано 85 контейнерные площадок. Контейнерные площадки находятся в хозяйственном ведении или в собственности организаций, обеспечивающих сбор отходов от производственной или хозяйственной деятельности. Содержание контейнерных площадок обеспечивается специализированной организацией на основании согласования их использования, ремонта. Контейнерные площадки размещаются с учетом градостроительных и санитарных норм и правил Парк контейнеров и бункеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически обновляется.

Вывоз отходов осуществляется ЗАО «Управление отходами НН»

Вышеуказанной организацией оформлены в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

На сегодня предприятия владеют современным парком мусоровозов,  в том числе мусоровозы: ГАЗ - 3307, ГАЗ – 3309 (2 ед.)  и КАМАЗ КО - 440В (2 ед.) КАМАЗ – ломовоз.

В соответствии с государственной программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года» Ковернинский муниципальный район входит в зону обслуживания по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов (ТКО) полигона Городецкого района.

III. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОВЕРНИНО

Особенности размещения городского поселения в системе расселения

Городское поселение р.п Ковернино входит в состав Ковернинского муниципального района, расположено в юго-восточной части района.

Городское поселение р.п Ковернино граничит с севера запада и востока с сельским поселением Большемостовский сельсовет; на юге – с сельским поселением Гавриловский сельсовет.

Современная средняя плотность населения по поселению – 820 чел/км2. Площадь территории городского поселения р.п. Ковернино – 1091,6 га.

В состав поселения входит 1 населенный пункт – рабочий поселок Ковернино.

Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Описание границ муниципального образования - городского поселения р.п. Ковернино (в ред. Закона Нижегородской области от 31.12.2004 г. № 176-3 с изм. на 02.06.2014 г. «Об установлении границ вновь образованных муниципальных образований - городских поселений города Городец Городецкого района, рабочий поселок Ковернино Ковернинского района, город Кстово Кстовского района, город Навашино Навашинского района, рабочий поселок Пильна Пильнинского района, город Сергач Сергачского района, рабочий поселок Сокольское Сокольского района).

Муниципальное образование рабочий поселок Ковернино от т. А до т. Б граничит с землями СПК "Ковернино", граница муниципального образования проходит с юга на север через межевые знаки № 5-14 по опушке леса, далее по пастбищу, по кромке леса, контуру коллективных огородов, пересекает ручей Колотилиха, далее идет по лугу, пересекает урочище Лопаты, далее идет по пашне, пересекает грунтовую дорогу вблизи леса, идет по лугу, пересекает грунтовую дорогу и идет по пашне до окраины д. Черные.

От т. Б до т. В граничит с землями Б.Мостовского сельсовета, граница проходит в северном направлении по восточной окраине д. Черные и закреплена межевыми знаками № 14-15.

От т. В до т. Г граничит с землями СПК "Ковернино". Граница муниципального образования пересекает автодорогу Ковернино-Шадрино. Далее проходит по пастбищу вдоль р. Чернушка, поворачивает на северо-запад и идет по западной и северной границе кладбища, пересекает грунтовую дорогу, идет по пашне, пересекает грунтовую дорогу, идет по грунтовой дороге, пересекает ЛЭП и вдоль линии с севера на юг пересекая грунтовую дорогу, идет по пастбищу, пересекает подъезд к кладбищу, пересекает ЛЭП и вдоль ЛЭП идет в направлении на запад до автодороги Ковернино - Шадрино.

От т. Г до т. Д граничит с землями ГУ "Главное управление дорожного и транспортного хозяйства Нижегородской области" и проходит в юго-восточном направлении по подошве автодороги Ковернино - Шадрино, граница закреплена межевыми знаками № 16-18.

От т. Д до т. Е граничит с землями СПК "Ковернино". Граница проходит в юго-восточном направлении в 3-х метрах от забора машинно-тракторного двора СПК "Ковернино" и закреплена межевыми знаками № 19-20, далее поворачивает на юг, проходит сзади территории районной больницы, далее идет по лугу до старицы р. Узола и закреплена межевыми знаками № 21-22. Затем граница поворачивает на северо-восток и проходит по верхней бровке обрыва правого берега р. Узола, пересекает ее, идет по опушке леса, далее по лесной грунтовой дороге сзади жилой застройки, пересекает ручей и идет параллельно забору автотракторного парка бывшего леспромхоза (ЧП Ермаков) но опушке леса, далее сзади частной застройки, затем вдоль забора склада ГСМ (леспромхоз). На этом участке граница закреплена межевыми знаками № 23-32.

От т. Е до т. Ж граничит с землями ФГУ "Ковернинский лесхоз" и проходит в начале в южном направлении вдоль забора склада ГСМ (леспромхоз) по опушке леса, пересекает автодорогу на д. Талицы проходит по границе лесосклада и идет по просеке с противопожарным рвом. На этом участке граница закреплена межевыми знаками № 33-35. Далее граница поворачивает на запад и идет по просеке с противопожарным рвом, пересекает грунтовую дорогу, поворачивает на юго-запад проходит по визирке заболоченного леса. На этом участке граница закреплена межевыми знаками № 36-42. Далее граница проходит по южной границе 96 квартала ФГУ "Ковернинский лесхоз", далее по опушке леса и пересекает грунтовую дорогу.

От т. Ж до т .З граничит с землями СПК "Ковернино" и проходит вдоль опушки леса.

От т. З до т. И граничит с землями СПК "Ковернино", пересекает автодорогу Семенов - Ковернино, проходит вдоль автодороги Семенов - Ковернино и идет по полосе отвода в западном направлении, далее поворачивает на юг, идет вдоль полосы отвода автодороги "Объезд р.п. Ковернино", затем проходит по кромке автодороги на д. Щегольное до северной границы д. Щегольное.

От т. И до т. К граничит с землями Б.Мостовского сельсовета. Граница проходит по северной окраине д. Щегольное, поворачивает на северо-запад пересекает автодорогу "Объезд р.п. Ковернино" и проходит по тропе, пересекающей луг.

От т. К до т. Л граничит с землями СПК "Ковернино". Граница закреплена межевыми знаками № 46-50 и проходит по лугу, пересекает реку Узола, пересекает ЛЭП и далее идет по опушке леса.

От т. Л до т. М граничит с землями ФГУП АПК "Мир" и проходит по грунтовой дороге, пересекающей массив пашни и закреплена межевыми знакам № 51-1.

От т. М до т. Н граничит с землями ГУ "Главное управление дорожного транспортного хозяйства Нижегородской области". Граница пересекает автодорогу Городец - Ковернино и идет по границе полосы отвода в юго-западном направлении до северо-восточной окраины д. Беляево.

От т. Н до т. О граничит с землями Гавриловского сельсовета и проходит по северо-восточной окраине до ЛЭП.

От т. О до т. А граничит с землями ФГУП АПК "Мир" и проходит вдоль ЛЭП в северо-восточном направлении, затем по юго-западной границе садоводческого товарищества № 3 до исходной т. А.

### 1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории

Климат

Климат в р.п.Ковернино с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,90С, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 460С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0 оС составляет 159 дней.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл.

Таблица. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Среднегод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 84 | 82 | 79 | 73 | 64 | 65 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 77 |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного и юго-восточного направлений.

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь |  |  |  |  |  |  |  | Макс.из средних скоростей по румбам за январь | июль |  |  |  |  |  |  |  | Мин. из средних скоростей по румбам за июль |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 3,7 | 5 3,1 | 8 3,1 | 15 4,5 | 24 5,2 | 20 4,8 | 14 4,2 | 9 3,7 | 5,2 | 10 3,0 | 7 2,8 | 11 2,6 | 10 2,8 | 15 2,8 | 15 3,0 | 15 3,2 | 17 3,2 | 3,2 |

Водные ресурсы

На территории р.п. Ковернино протекает река Узола и несколько ручьев.

Река Узола - небольшая река в Нижегородской области, левый приток Волги. Длина 147 км. Ширина реки в верхнем течении - 5-10 м, в нижнем – 20-30 м; глубина на перекатах 0,1—0,4, на плесах - 0,8-1,5 м.  Дно в верховьях илисто-торфянистое, ниже песчаное, на перекатах - песчано-галечниковое.

Озер на территории поселения немного, крупных озер нет вообще. Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, пригодными для водоснабжения, являются водоносные горизонты верхнепермских, татарских отложений. К отложениям татарского яруса приурочено несколько водных горизонтов, образующих, благодаря особенностям гидравлической связи, систему этажных вод, объединенных в единый комплекс.

Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, мергелями, известняками. Водоносные горизонты характеризуются напорно-безнапорными условиями залегания, имеют много родников с расходом от 0,2 до 24,0 л/с. Воды горизонта относятся к пресным, умеренно жестким, слабо минерализованным.

Благодаря хорошему качеству воды и относительно неглубокому залеганию, горизонт оценивается как перспективный, как основная база хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории его распространения.

Население

Общая численность постоянного населения на начало 2014 года составляет 6881 человек.

Р.п. Ковернино – административный центр, который является для населенных пунктов района местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица.  Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №145-3 от 24.10.2005 г. (с изменениями на 07.02.2011 г.).

| Наименование муниципального образования | Состав муниципального образования | Численность, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| городское поселение р.п. Ковернино | ИТОГО: | 6881 |
|  | р.п. Ковернино | 6881 |

Таблица. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014 г.

| Перечень сельских населённых пунктов | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в том числе МУЖЧИНЫ |  |  |  | в том числе ЖЕНЩИНЫ |  |  |  |
|  | ВВсего | ммужчин | жженщин | от 0 -15 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 16 - 59 лет | 60 и старше | от 0 -15 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 16 - 54 лет | 55 и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| р.п. Ковернино | 66881 | 33154 | 33727 | 5588 | 1146 | 22201 | 3365 | 5532 | 779 | 22119 | 11076 |

### Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.

Таблица. Структура жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  | Дачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Общая площадь, кв. м |
| р.п. Ковернино | 1343 | 1343 | 73600 | 455 | 1845 | 94700 | - | - |

# 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целевыми показателями реализации мероприятий Программы, которые будут достигнуты к концу 2028 года являются:

Осуществление реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения в местах существующей жилой застройки.

Проведения реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения планируется осуществить путем привлечения частных инвестиций путем заключения концессионного соглашения.

2.Обеспечение надежности систем ресурсоснабжения:

Надёжность системы электроснабжения соответствует заявленным потребителями категориям. Проектирование и строительство электрических сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданным техническим условиям и заявленной категории надёжности электроснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

При эксплуатации источников водоснабжения, находящихся в эксплуатации МУП «ЖКХ Ковернинское», зонирование отсутствует.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

Канализационные очистные сооружения обслуживают всю территорию муниципального образования, зонирование отсутствует, так как очистные сооружения - единственный объект в зоне обслуживания.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация состояния сети водоотведения проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

Обеспечение качества поставляемого коммунального ресурса:

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 32144-2013, Международный стандарт, «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

## Динамика уровня тарифа производителей на коммунальные услуги и ресурсы

Динамика уровня тарифов на услуги производителей коммунальных услуг и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными сценарными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств, полученных от устанавливаемых регулирующим органом тарифов на товары и услуги, привлечения средств собственника, а также средств, полученных от потребителей.

## Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 года № 732 «Об утверждении положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Нижегородской области.

- Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 18% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг):

| Наименование | Прогнозное значение показателя, % |
| --- | --- |
| Для многоквартирных домов | Не более 12,8 |
| Для индивидуальных домов | Не более 17,2 |

По результатам оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги рост платы граждан не превышает 18%.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения, будет предоставляться в соответствии с планами бюджетов всех уровней.

Прогнозируемый рост тарифа на услугу теплоснабжения в связи с модернизацией системы теплоснабжения путем привлечения частных инвестиций по концессионному соглашению представлен в таблице № 1.

Прогнозируемый рост тарифа на услугу водоснабжения и водоотведения  в связи с модернизацией систем коммунальной инфраструктуры путем привлечения частных инвестиций по концессионному соглашению представлен в таблице № 2.

Таблица №1

Таблица № 2

5. ОБОСНОВЫЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения.

Электроснабжение Ковернинского муниципального района централизованное и осуществляется от системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго» через понизительные подстанции 35 и 110 кВ. Электроснабжение района осуществляется тремя электростанциями: р.п. Ковернино - 2 трансформатора по 10000 кВА, д. Сухоноска - 2 трансформатора по 6300 кВА, д. Тарасове - 2 трансформатора по 4000 и 6300 кВА соответственно. Воздушные сети протяженностью 649,087 км (10 кВт) и 522,97 км (0,4 кВт).

Электроснабжающая сеть района имеет ряд следующих недостатков:

- загрузка подстанций 110 кВ в городах в пределах нормативной, налицо физический износ трансформаторов;

- отсутствие резервных ячеек 6 (10) кВ в закрытых РУ-6 (10) кВ понизительных подстанций;

- недостаточное количество понизительных ПС-35, 110 кВ, учитывая большую территорию района;

- наличие в сети подстанций 35, 110 кВ вторичного напряжения 6 кВ вместо 10 кВ как наиболее экономичного.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

-	строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

-	замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

-	замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств;

-	в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

-	замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

-	замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

-	улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

-	оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

-	оптимизация уровней напряжения в сети.

-	перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

-	совершенствование технологических процессов.

-	улучшение качественных характеристик технологических процессов.

-	совершенствование конструкций зданий и сооружений.

-	рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Схемой территориального планирования на первую очередь предусмотрена реконструкция подстанции «Ковернинская» с заменой трансформаторов для получения дополнительных резервов мощности.

Проектом Генерального плана на расчетный срок предлагается:

- строительство 3-х веток ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 1,3 км и 4-х трансформаторных пунктов в новом жилом квартале на западе р.п. Ковернино;

- строительство ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,3 км и трансформаторного пункта в новом жилом квартале на юге р.п. Ковернино;

- строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,25 км и трансформаторного пункта в новом жилом квартале на востоке р.п. Ковернино;

- строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,78 км и трансформаторного пункта в новом промышленном квартале на востоке р.п. Ковернино;

- строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,15 км и трансформаторного пункта в новом промышленном квартале на юге р.п. Ковернино.

В связи с недостатком резервов мощности понизительной подстанции ПС «Ковернино» строительство указанных ЛЭП и трансформаторных пунктов с целью обеспечения электроснабжением планируемую жилую застройку возможно после проведения работ по реконструкции ПС «Ковернино».

Таблица.  Ориентировочный баланс электропотребления

| Наименование | Численность населения на 1-ю очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Расчетная электрическая нагрузка на 1-ю очередь, кВт | Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п. Ковернино | 8334 | 13655 | 7917300 | 12972250 |

5.2.  Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения.

Источником газоснабжения Ковернинского района является магистральный газопровод Д 273 мм Р = 5,5 МПа, проложенный от территории Городецкого района до газовой распределительной станции около д. Беляево Ковернинского муниципального района.

Генеральным планом предусмотрено развитие жилищного строительства, в связи с этим необходима прокладка газопроводов низкого давления.

Проектом Генерального плана на первую очередь предлагается:

- строительство газопровода высокого давления протяженностью 0,5 км с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство 3-х ГРП с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации существующего жилого фонда и новых жилых кварталов, строительство которых запланировано на первую очередь в р.п. Ковернино, протяженностью 23,5 км.

Для увеличения мощности ГРС «Ковернино, проектом генерального плана МО Гавриловский сельсовет и схемой территориального планирования Ковернинского муниципального района предусмотрена её реконструкция с увеличением производительности до 15 тыс. куб.м./час. Реконструкция данной ГРС позволит покрыть возрастающие, по мере строительства планируемой жилой застройки, нагрузки газопотребления.

На расчетный срок предлагается:

- строительство газопровода высокого давления к новым жилым кварталам общей протяженностью 9,3 км, с установкой 9-ти ГРП в этих жилых кварталах в р.п. Ковернино;

- строительство газопровода низкого давления с целью газификации новых жилых кварталов, протяженностью 41,2 км в р.п. Ковернино.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах.

Защита газопроводов от коррозии осуществляется комплексно: нанесением антикоррозионного покрытия на наружную поверхность труб, арматуры, соединительных деталей и применением электрохимических средств защиты.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Для предотвращения попадания на трубопроводы и оборудование ГРПШ блуждающих токов и защитных токов из подземных стальных газопроводов на входном и выходном газопроводах ШРП предусматривается установка изолирующих фланцевых соединений.

Таблица. Ориентировочный баланс газопотребления на расчетный срок

| № | Наименование | Потребление газа на 1-ю очередь, нм3/год | Потребление газа на расчетный срок, нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.п. Ковернино | 2500,2 | 4096,5 |

5.3. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения.

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла.

Котельные работают с недозагрузкой. Такой дисбаланс присоединённой и установленной мощности ведёт к завышенным расходам на топливо и содержание котельных, приводя деятельность объектов к убыткам. Таким образом, без полной модернизации объектов  невозможно достичь устойчивой работы предприятий.

Предлагается:

- Вывод из эксплуатации Котельной № 1 р.п. Ковернино, строительство трех котельных меньшей мощности максимально приближенных к абонентам;

- Модернизация котельной № 5 р.п. Ковернино (установка нового котла).

5.4. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения.

Системы водоснабжения р.п. Ковернино применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчётный срок представлен в таблице.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

В соответствии с Программой предусмотрено:

- строительство единого водозабора (5 км – водовод).

На первую очередь проектом предусматривается:

- Строительство водопровода в новом жилом квартале на юге р.п Ковернино, строительство которых запланировано на первую очередь в р.п. Ковернино, общей протяженностью 3,05 км

На расчетный срок проектом предусматривается:

- Строительство водопровода в новых жилых кварталах на северо-западе (21.4 км), в восточной части (10,5км), и юго-западной части (3,4км) р.п.Ковернино, строительство которых запланировано на расчетный срок в р.п. Ковернино, общей протяженностью 35,3 км.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

-	в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

-	скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

-	контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

-	выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-	в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

-	исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

-	снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

-	внедрение систем учета потребления питьевой воды как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица. Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей |  | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожароту-шение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Ковернино |  | 8334 | 160 | 1333.44 | 66.67 | 200.02 | 500.04 | 1296.00 | 3396.17 |
|  | Всего: |  | 8334 |  | 1333.44 | 66.67 | 200.02 | 500.04 | 1296.00 | 3396.17 |
|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Ковернино |  | 13655 | 180 | 2457.90 | 122.90 | 368.69 | 819.30 | 2592.00 | 6360.78 |
|  | Всего: |  | 13655 |  | 2457.90 | 122.90 | 368.69 | 819.30 | 2592.00 | 6360.78 |

5.5. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения.

Действующие канализационные очистные сооружения не способны производить глубокую очистку сточных вод от биогенных элементов (соединений азота и фосфора), так как это не предусмотрено проектом. Для обеспечения глубокой очистки сточной воды от соединений азота и фосфора, достижения нормативно-допустимого сброса для водоёмов рыбохозяйственного назначения и предотвращения сброса в р. Узола недостаточно очищенных сточных вод необходима реконструкция (ретехнологизация) очистных сооружений с внедрением дополнительных технологических процессов: биологической денитрификации и химико-биологической дефосфотации.

В целях решения данной проблемы Программой предусмотрено:

- строительство канализационных сетей в западном квартале р.п. Ковернино (3,5 км, 300 домов);

- строительство 2-ой очереди очистных сооружений в р.п. Ковернино;

- реконструкция 1-ой очереди очистных сооружений р.п. Ковернино.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается прокладка сетей канализации к кварталу многоквартирной жилой застройки расположенной в квартале улиц Коммунистов, Карла Маркса, Советская, Школьная, протяженностью 6,82 км.

В кварталах жилой застройки, подключение которых к централизованной канализации не планируется, накопление бытовых стоков осуществляется в сливные емкости, выполненные из водонепроницаемых материалов с последующей транспортировкой их ассенизационными машинами на очистные сооружения, расположенные в р.п. Ковернино.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в поселении составит 2064,64 м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблице (где К = 0,7).

Таблица.  Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей |  |  | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные стоки, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Ковернино |  | 8334 | 160 | 933.41 | 46.67 | 93.34 | 1073.42 |
|  | Всего: |  | 8334 |  | 933.41 | 46.67 | 93.34 | 1073.42 |
|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Ковернино |  | 13655 | 180 | 1720.53 | 86.03 | 258.08 | 2064.64 |
|  | Всего: |  | 13655 |  | 1720.53 | 86.03 | 258.08 | 2064.64 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации, рассчитан на основании:

Укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;

Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 N 481.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации установлены по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов (по прогнозным индексам- дефляторам) и Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. (стоимость мероприятий может быть скорректирована в зависимости от выбора проектных решений).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли в тарифах и амортизационных отчислений от поэтапного ведения в эксплуатацию части реконструированных объектов в рамках мероприятий программы.

Источником финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации являются собственные средства предприятия, полученные в виде инвестиционной составляющей в составе доходов от реализации услуг водоотведения (в том числе за счет прибыли и амортизации).

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения с учетом финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации на 2018-2028 годы представлен в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОВЕРНИНО

Перечень мероприятий по Программе представлен в таблице.

Таблица. Перечень мероприятий «Программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Ковернино

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финанси рования |  | Общая стоимость мероприятий на 2016-2025 г.г | Потребность в средствах на 2017-2028г.г |  | Сумма по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывод из эксплуатации Котельной № 1 р.п. Ковернино, строительство трех котельных меньшей мощности максимально приближенным к абонентам | 2018-2020 | ВИ | 7000 |  |  | 7000 | 1800 | 2400 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация котельной № 5 р.п. ковернино | 2023 | ВИ | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена и прокладка трубопроводов тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции от Котельной № 5 до ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» |  | ВИ | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений р.п. Ковернино 300 куб./сут. | 2018-2021 | ВИ | 11200 |  |  | 11200 | 700 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационных сетей в южном квартале р.п.Ковернино (3,5 км, 300 домов) | 2022-2023 | ВИ | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1100 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 2-ой очереди очистных сооружений в р.п. Ковернино ул. Кооперативная (ПИР) | 2026 | МБ | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка частотных преобразователей на водозаборах | 2022 | ВИ | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство единого водозабора (5 км – водовод) от планируемой скважины севернее д.Тихоново, через д.Черные до северо-западной границы р.п. Ковернино. (ПИР) | 2027 | МБ | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода высокого давления протяженностью 0,5 км от ветки ГРС «Ковернино» с целью газификации существующего жилого фонда на юге р.п Ковернино | 2028 | МБ ОБ | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |
|  | Строительство газопровода низкого давления с целью газификации жилых домов по ул. Б.Садовая, М.Садовая, пер. Красноармейский, пер. Озерный р.п. Ковернино (2,4 км.) | 2018 | ВИ | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство 3-х веток ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью 1,3 км и 4-х трансформаторных пунктов в новом жилом квартале на западе р.п. Ковернино | 2028 |  | 10720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10720 |

___________________