Администрация

Гавриловского сельсовета

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2017 года                                                                                             № 100

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы и до 2028 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области, администрация Гавриловского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы и на 2018 год».

2. Настоящее постановление обнародовать в местах массового пребывания людей: объектах АО «Агроплемкомбинат «МИР», МОУ Гавриловская средняя школа, МДОУ детский сад «Светлячок», сельские библиотеки, СДК д. Гавриловка.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

4. контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							И.А.Соловьева

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАВРИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА»

2017 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВРИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области. 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса. - Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области. - Улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018-2021 г.г. и перспективу до 2028 года по двум направлениям: - строительство; - реконструкция (модернизация). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы, в том числе по годам: 2018 год: Областной бюджет – 5520,0 тыс. руб. Местный бюджет – 974,0 тыс. руб. Иные источники – 40,0 тыс. руб. Итого: 6534,0 тыс. руб. 2019 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0 тыс. руб. Иные источники - 140,0 тыс. руб. Итого: 140,0 тыс. руб. 2020 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 0тыс. руб. Иные источники – 340,0 тыс. руб. Итого: 340тыс. руб. 2021 год: Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 2275,0 тыс. руб. Иные источники - 1525,0 тыс. руб. Итого: 300 тыс. руб. 2022-2028 года – 8600,0 тыс. руб. Всего по программе Областной бюджет – 5520,0 тыс. руб. Местный бюджет – 2275,0 тыс. руб. Иные источники – 10645,0 тыс. руб. |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. - Реконструкция изношенных водопроводных сетей. - Строительство новых водопроводных сетей. - Мероприятия по уменьшению водопотребления. 2.В сфере водоотведения: - Реконструкция очистных сооружений. 3. В сфере теплоснабжения: - Реконструкция системы теплоснабжения. 4. В сфере газификации: -Газификация домовладений, неподключенных к газораспределительным сетям. 5. В сфере электроснабжения: - Реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов. - Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |
| # Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.1. Электроснабжение.

Электроснабжение сельского поселения Гавриловский сельсовет осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья».

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВт и трансформаторных пунктов 10/0,4 кВт.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Ковернинская» и ПС «Сухоноска» по следующей схеме:

-	от ПС «Ковернинская» 110/35/10 кВт линии электропередач 10 кВт подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВт, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

-	от ПС «Сухоноска» 110/35/10 кВт линии электропередач 10 кВт подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВт, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

К ПС «Ковернинская» подходят ветки ЛЭП 110 и 35 кВт от ПС «Бриляковская» 110/35/10. Установленная мощность ПС «Ковернинская» - 10+10 МВт.

По территории поселения проходят следующие высоковольтные линии электроснабжения:

-	 магистральная ветка ЛЭП 110 кВт ПС «Бриляковская» - ПС «Ковернинская»;

-	 ЛЭП 35 кВт ПС «Сухоноска» - ПС «Ковернинская».

Ковернинский район и сельское поселение Гавриловский сельсовет в частности, относится к районам с достаточными возможностями для подключения новых потребителей.

2.2. Газоснабжение.

Газоснабжение сельского поселения Гавриловский сельсовет осуществляется природным газом от газораспределительной станции р.п. Ковернино, запитанной от проходящего по территории Ковернинского района газопровода-отвода от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец.

В границах сельского поселения Гавриловский сельсовет также проходит газопровод-отвод на ГРС «Сокольское» от газопровода-отвода от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

На данный момент к системе централизованного газоснабжения подключены следующие населенные пункты:

- д. Гавриловка.

- д. Гари.

В домах, не имеющих центрального газоснабжения, жилой фонд обеспечивается природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

По территории поселения магистральные проходят магистральные газопроводы:

- газопровод-отвод на ГРС «Ковернино» от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец на р.п. Ковернино (ДУ 273 мм).

-  газопровод-отвод на ГРС «Сокольское» от газопровода-отвода от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец (ДУ159 мм).

2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение в д. Гавриловка централизованное, от крупных источников тепла на газовом топливе.

Отопление социальных объектов происходит за счет газовой котельной, которая находится на праве хозяйственного ведения МП ЖКХ «Сухоносовское».

Теплоснабжение остальных населенных пунктов – децентрализованное.

Не газифицированные населенные пункты обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, индивидуальных котельных на твердом и жидком топливе и электронагревателей.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

Услуги по централизованному теплоснабжению на территории сельского поселения Гавриловский сельсовет оказывает МП ЖКХ «Сухоносовское».

Характеристика котельных.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной (встроенная, блочная, отдельно стоящее здание) | Установленная мощность, Гкал/час | Марка котла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Гавриловка (МП ЖКХ «Сухоносовское) | отдельно стоящее здание | 6,9 | - | газ |

2.4. Водоснабжение.

Центральное водоснабжение на территории сельского поселения Гавриловский сельсовет развито слабо. Центральным водоснабжением охвачены такие населённые пункты, как д.Гавриловка, д.Беляево, д.Грачиха, д.Гари, д.Волково, д.Малахово, д.Мокушино, д.Демино, д.Гришино, д.Большое Филино, д.Максимово.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в данных населенных пунктах приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

Схема водоснабжения населенного пункта состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и индивидуальные жилые дома.

Система водопровода по конструкции тупиковая. Состояние существующих систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - удовлетворительное.

В остальных населенных пунктах жители пользуются водой из индивидуальных артезианских скважин и шахтных колодцев.

Перечень артезианских скважин

| № скважины | Место расположения скважины | Производительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Гавриловка | - |
| 2 | д. Беляево | - |
| 3 | д. Волково | - |
| 4 | д. Гари | - |
| 5 | д. Демино | - |
| 6 | д. Максимово | - |
| 7 | д. Мокушино | - |
| 8 | д. Грачиха | - |

2.5. Водоотведение.

Система централизованного водоотведения в сельском поселении Гавриловский сельсовет развита слабо.

В поселении частично канализирована д. Гавриловка.

Очистные сооружения расположены в д. Гавриловка, мощность 300 м3/сут.

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

2.6. Противопожарное водоснабжение.

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в сельском поселении (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные резервуары, озера и пруды.

Места для противопожарного забора воды из естественных водоисточников находятся в д. Гавриловка, д. Беляево, д. Волково, д. Гари, д. Демино, д. Колесниково, д. Лукино, д. Максимово, д. Мокушино, д. Мурени, д. Чащиха.

Противопожарные резервуары имеются только в д. Гавриловка.

Имеющиеся в сельском поселении источники противопожарного водоснабжения обеспечивают тушение пожара в течение трех часов.

Противопожарные емкости

| Местонахождение емкости | Объем, м3 | Количество резервуаров, шт | Состояние (%износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Гавриловка | 50 | 2 | - |

2.7. Система сбора и утилизации ТКО.

Система сбора и утилизации ТКО в Гавриловском сельсовете  реализуется в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки Ковернинского муниципального района.

С целью обеспечения системы сбора и удаления отходов от населения на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены современные контейнеры, а также в ряде населенных пунктах организован пакетированный сбор ТКО.  Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры-накопители. Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется с помощью специально оборудованных емкостей и контейнерных площадок.

Контейнерные площадки находятся в хозяйственном ведении или в собственности организаций, обеспечивающих сбор отходов от производственной или хозяйственной деятельности. Содержание контейнерных площадок обеспечивается специализированной организацией на основании согласования их использования, ремонта. Контейнерные площадки размещаются с учетом градостроительных и санитарных норм и правил Парк контейнеров и бункеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически обновляется.

Вывоз отходов осуществляется ЗАО «Управление отходами НН»

Вышеуказанной организацией оформлены в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

На сегодня предприятия владеют современным парком мусоровозов,  в том числе мусоровозы: ГАЗ - 3307, ГАЗ – 3309 (2 ед.)  и КАМАЗ КО - 440В (2 ед.) КАМАЗ – ломовоз.

В соответствии с государственной программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года» Ковернинский муниципальный район входит в зону обслуживания по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов (ТКО) полигона Городецкого района.

III. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГАВРИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Особенности размещения сельского поселения в системе расселения.

Сельское поселение Гавриловский сельсовет входит в состав Ковернинского муниципального района, расположено в юго-западной части района.

Сельское поселение Гавриловский сельсовет граничит с севера с городским поселением р.п. Ковернино и сельским поселением Большемостовский сельсовет; на западе– с городским округом «Сокольское» Нижегородской области, на юге – с сельским поселением Скоробогатовский сельсовет; на востоке – с сельским поселением Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района.

Современная средняя плотность населения по поселению – 13,8 чел/км2. Площадь территории сельского поселения Гавриловский сельсовет – 15625,8 га.

В состав поселения входят 30 населенных пункта: деревня Гавриловка - административный центр, деревня Беляево, деревня Беспалово, деревня Большое Филино, деревня Бутавка, деревня Волково, деревня Гарель, деревня Гари, деревня Грачиха, деревня Гришино, деревня Грязино, деревня Гузолово, деревня Демино, деревня Колесниково, деревня Кузьмино, деревня Ломы, деревня Лукино, деревня Максимово, деревня Малахово, деревня Малое Карпово, деревня Малое Филино, деревня Михайлово, деревня Мокушино, деревня Мурени, деревня Пески, деревня Старцево, деревня Степаново, деревня Цибрики, деревня Чащиха, деревня Ширмокша.

Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Описание границ муниципального образования - сельского поселения Гавриловский сельсовет (в ред. Закона Нижегородской области от 28.08.2009 г. № 155-З).

От точки 4 до точки 9 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Хохломский сельсовет. От узловой точки 4, расположенной на смежестве границ муниципального образования Большемостовский сельсовет с муниципальным образованием Хохломский сельсовет, на юго-запад по восточной границе кварталов 17, 36, по южной границе 35 квартала, далее на юг по восточной границе кварталов 47, 58 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до реки Ведомость, далее на юго-запад по реке Ведомость до слияния с рекой Хохломкой, на юг по реке Хохломка, далее на запад по южной границе квартала 57 до точки 9.

От точки 9 до точки 8 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Скоробогатовский сельсовет. От узловой точки 9, расположенной на смежестве границ муниципального образования Хохломский сельсовет с муниципальным образованием Скоробогатовский сельсовет, на северо-запад по западной границе кварталов 57, 45, по южной границе 43 квартала, далее на юго-запад по восточной границе 42 квартала, далее на запад по южной границе 42 квартала, по границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», по южной границе кварталов 41, 40, по южной границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», далее на северо-запад, юго-запад по южной границе кварталов 39, 38 и по границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», далее на запад по границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», на северо-запад по западной границе квартала 37 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 8.

От точки 8 до точки 7 граница проходит по смежеству с Сокольским муниципальным районом. От узловой точки 8, расположенной на смежестве границ муниципального образования Скоробогатовский сельсовет с Сокольским муниципальным районом, на север по западной границе кварталов 37, 27 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до пересечения с южной границей 95 квартала Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, далее на запад по южной границе кварталов 95, 219, по границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», на северо-запад по южной границе 218 квартала, далее на север по западной границе кварталов 215, 206 до пересечения с южной границей 90 квартала Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества - до точки 7.

От точки 7 до точки 6 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Большемостовский сельсовет. От узловой точки 7, расположенной на смежестве границ Сокольского муниципального района с муниципальным образованием Большемостовский сельсовет, на северо-восток по западной границе 206 квартала, на восток по северной границе кварталов 207, 92 Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, далее на север по западной границе кварталов 2, 1, далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 4 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 6.

От точки 6 до точки 5 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием городское поселение рабочий поселок Ковернино. От узловой точки 6, расположенной на смежестве границ муниципального образования Большемостовский сельсовет с муниципальным образованием городское поселение рабочий поселок Ковернино, на юго-запад по границе 4 квартала Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, на юго-восток, юго-запад по границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», далее на юго-восток по границе земель д. Беляево, на северо-восток, юго-восток по границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», по северной границе 8 квартала Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 5.

От точки 5 до точки 4 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Большемостовский сельсовет. От узловой точки 5, расположенной на смежестве границ муниципального образования городское поселение рабочий поселок Ковернино с муниципальным образованием Большемостовский сельсовет, на юго-восток по северной границе кварталов 8, 11, 12, 13, 14, 15, далее на северо-восток по границе земель АО «Агроплемкомбинат Мир», по северной границе 16 квартала, на юго-восток по северной границе кварталов 16, 17 Хохломского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 4.

### 1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории.

Климат в Ковернинском районе с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,90С, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 460С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0оС составляет 159 дней.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он тает  под влиянием оттепелей и жидких осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки.

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 1.2.

Таблица. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Среднегод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 84 | 82 | 79 | 73 | 64 | 65 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 77 |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного и юго-восточного направлений.

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

Таблица 1.3 – Направление и скорость ветра

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь |  |  |  |  |  |  |  | Макс.из средних скоростей по румбам за январь | июль |  |  |  |  |  |  |  | Мин. из средних скоростей по румбам за июль |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 3,7 | 5 3,1 | 8 3,1 | 15 4,5 | 24 5,2 | 20 4,8 | 14 4,2 | 9 3,7 | 5,2 | 10 3,0 | 7 2,8 | 11 2,6 | 10 2,8 | 15 2,8 | 15 3,0 | 15 3,2 | 17 3,2 | 3,2 |

Водные ресурсы

Главным водным объектом является р. Узола. Также на территории поселения протекают реки Пежель, Беляевка, Филинка.

Река Узола - небольшая река в Нижегородской области, левый приток Волги. Длина 147 км. Ширина реки в верхнем течении - 5-10 м, в нижнем – 20-30 м; глубина на перекатах 0,1—0,4, на плесах - 0,8-1,5 м. Река лесосплавная. Дно в верховьях илисто-торфянистое, ниже песчаное, на перекатах - песчано-галечниковое.

Озер на территории поселения немного, крупных озер нет вообще. Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Заболоченные места встречаются в долинах рек и по межхолмовым понижениям на водоразделах.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, пригодными для водоснабжения, являются водоносные горизонты верхнепермских, татарских отложений. К отложениям татарского яруса приурочено несколько водных горизонтов, образующих, благодаря особенностям гидравлической связи, систему этажных вод, объединенных в единый комплекс.

Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, мергелями, известняками. Водоносные горизонты характеризуются напорно-безнапорными условиями залегания, имеют много родников с расходом от 0,2 до 24,0 л/с. Воды горизонта относятся к пресным, умеренно жестким, слабо минерализованным.

Благодаря хорошему качеству воды и относительно неглубокому залеганию, горизонт оценивается как перспективный, как основная база хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории его распространения.

Население

На территории сельского поселения Гавриловский сельсовет расположено 30 населенных пунктов.

Общая численность постоянного населения на начало 2014 года составляет 2157 человек.

Деревня Гавриловка – административный центр, который является для населенных пунктов поселения местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица 2.1 – Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №145-3 от 24.10.2005 г. (с изменениями на 07.02.2011 г.).

| Наименование муниципального образования | Состав муниципального образования | Численность, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Гавриловский сельсовет | ИТОГО: | 2157 |
|  | д. Гавриловка | 1070 |
|  | д. Беляево | 117 |
|  | д. Беспалово | 17 |
|  | д. Большое Филино | 39 |
|  | д. Бутавка | 18 |
|  | д. Волково | 139 |
|  | д. Гари | 225 |
|  | д. Гарель | 5 |
|  | д. Грачиха | 84 |
|  | д. Гришино | 20 |
|  | д. Грязино | 3 |
|  | д. Гузолово | 2 |
|  | д. Демино | 130 |
|  | д. Колесниково | 18 |
|  | д. Кузьмино | 13 |
|  | д. Ломы | 1 |
|  | д. Лукино | 27 |
|  | д. Максимово | 75 |
|  | д. Малахово | 38 |
|  | д. Малое Карпово | 3 |
|  | д. Малое Филино | 0 |
|  | д. Михайлово | 0 |
|  | д. Мокушино | 26 |
|  | д. Мурени | 45 |
|  | д. Пески | 2 |
|  | д. Старцево | 15 |
|  | д. Степаново | 0 |
|  | д. Цибрики | 2 |
|  | д. Чащиха | 10 |
|  | д. Ширмокша | 13 |

На 2014 год в поселении 11 населенных пункта, в которых численность населения не превышает 10 человек.

Таблица. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014 г.

| Перечень сельских населённых пунктов | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в том числе МУЖЧИНЫ |  |  |  | в том числе ЖЕНЩИНЫ |  |  |  |
|  | Всего | мужчин | женщин | от 0 -15 лет | 16 - 59 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 60 и старше | от 0 -15 лет | 16 - 54 лет | В т.ч. 16 - 17 лет | 55 и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Гавриловка | 1070 | 503 | 567 | 88 | 374 | 10 | 41 | 101 | 347 | 16 | 119 |
| д. Беляево | 117 | 57 | 60 | 13 | 39 | 1 | 5 | 12 | 25 | 0 | 23 |
| д. Беспалово | 17 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| д. Большое Филино | 39 | 18 | 21 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 |
| д. Бутавка | 18 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| д. Волково | 139 | 63 | 76 | 16 | 40 | 5 | 7 | 18 | 40 | 1 | 18 |
| д. Гари | 225 | 116 | 109 | 25 | 77 | 8 | 14 | 28 | 58 | 4 | 23 |
| д. Гарель | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| д. Грачиха | 84 | 38 | 46 | 8 | 27 | 1 | 3 | 10 | 28 | 1 | 8 |
| д. Гришино | 20 | 12 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| д. Грязино | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д. Гузолово | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д. Демино | 130 | 66 | 64 | 14 | 47 | 2 | 5 | 7 | 42 | 5 | 15 |
| д. Колесниково | 18 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| д. Кузьмино | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| д. Ломы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Лукино | 27 | 12 | 15 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| д. Максимово | 75 | 42 | 33 | 6 | 33 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 11 |
| д. Малахово | 38 | 22 | 16 | 3 | 16 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| д. Малое Карпово | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д. Малое Филино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Михайлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мокушино | 26 | 12 | 14 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| д. Мурени | 45 | 19 | 26 | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 7 |
| д. Пески | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| д. Старцево | 15 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| д. Степаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Цибрики | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| д. Чащиха | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| д. Ширмокша | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |

### Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.

Таблица. Структура жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  | Дачи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Общая площадь, кв. м |
| д. Гавриловка | 144 | 0 | 5010,4 | 43 | 199 | 8779,6 | 12 | 495 |
| д. Беляево | 37 | 0 | 1456,5 | 4 | 8 | 314,5 | 12 | 390 |
| д. Беспалово | 6 | 0 | 219,9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 399,6 |
| д. Большое Филино | 10 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252 |
| д. Бутавка | 7 | 0 | 433,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 748 |
| д.Волково | 28 | 0 | 2057,3 | 9 | 18 | 905,9 | 16 | 613 |
| д. Гари | 31 | 0 | 2990,3 | 14 | 28 | 1829,7 | 18 | 666 |
| д. Гарель | 4 | 0 | 111 | 1 | 2 | 34 | 11 | 275 |
| д. Грачиха | 23 | 0 | 1300 | 3 | 6 | 221,8 | 10 | 329 |
| д. Гришино | 6 | 0 | 228,9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 587 |
| д. Грязино | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 193 |
| д. Гузолово | 2 | 0 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172,9 |
| д. Демино | 39 | 0 | 2890,4 | 6 | 12 | 437,6 | 8 | 357 |
| д. Колесниково | 5 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 266 |
| д. Кузьмино | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 482 |
| д. Ломы | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 |
| д. Лукино | 17 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 21 | 823 |
| д. Максимово | 20 | 0 | 1530 | 1 | 2 | 112,9 | 12 | 518,2 |
| д. Малахово | 20 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1099,8 |
| д. Малое Карпово | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 542 |
| д. Малое Филино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Михайлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 |
| д. Мокушино | 11 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 13 | 444 |
| д. Мурени | 15 | 0 | 1159,8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 868 |
| д. Пески | 2 | 0 | 92 | 1 | 2 | 43 | 11 | 297 |
| д. Старцево | 5 | 0 | 143 | 1 | 2 | 38 | 11 | 337 |
| д. Степаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 256 |
| д. Цибрики | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 261 |
| д. Чащиха | 3 | 0 | 284 | 1 | 2 | 29 | 22 | 938 |
| д. Ширмокша | 4 | 0 | 235 | 1 | 2 | 54 | 16 | 575 |

# IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целевыми показателями реализации мероприятий Программы, которые будут достигнуты к концу 2028 года являются:

1.Осуществление реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения в местах существующей жилой застройки.

Проведения реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения планируется осуществить путем привлечения частных инвестиций путем заключения концессионного соглашения.

2.Обеспечение надежности систем ресурсоснабжения:

Надёжность системы электроснабжения соответствует заявленным потребителями категориям. Проектирование и строительство электрических сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданным техническим условиям и заявленной категории надёжности электроснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

При эксплуатации источников водоснабжения, находящихся в эксплуатации МУП «ЖКХ Ковернинское», зонирование отсутствует.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

Канализационные очистные сооружения обслуживают д.Гавриловка, зонирование отсутствует, так как очистные сооружения - единственный объект в зоне обслуживания.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация состояния сети водоотведения проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

Обеспечение качества поставляемого коммунального ресурса:

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 32144-2013, Международный стандарт, Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

## Динамика уровня тарифа производителей на коммунальные услуги и ресурсы

Динамика уровня тарифов на услуги производителей коммунальных услуг и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными сценарными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств, полученных от устанавливаемых регулирующим органом тарифов на товары и услуги, привлечения средств собственника, а также средств, полученных от потребителей.

## Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 года № 732 «Об утверждении положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Нижегородской области.

- Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 18% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг):

| Наименование | Прогнозное значение показателя, % |
| --- | --- |
| Для многоквартирных домов | Не более 12,8 |
| Для индивидуальных домов | Не более 17,2 |

По результатам оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги рост платы граждан не превышает 18%.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения, будет предоставляться в соответствии с планами бюджетов всех уровней.

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

-	строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

-	замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

-	замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

-	оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

-	оптимизация уровней напряжения в сети.

-	перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

-	совершенствование технологических процессов.

-	улучшение качественных характеристик технологических процессов.

-	совершенствование конструкций зданий и сооружений.

-	рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Проектом предлагается:

-	в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

-	замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

-	замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

-	улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Таблица.  Ориентировочный баланс электропотребления

| Наименование | Численность населения на 1-ю очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Расчетная электрическая нагрузка на 1-ю очередь, кВт | Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гавриловский сельсовет | 2250 | 2555 | 2137500 | 2427250 |

5.2.  Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения.

Проектом предусмотрено развитие жилищного строительства и газификация населенных пунктов, в связи с этим необходима прокладка газопровода низкого давления.

Проектом Генерального плана на первую очередь планируется:

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Цибрики, протяженностью 1,82 км с установкой ШРП в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Беляево, протяженностью 0,25 км с установкой ШРП в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до дд. Грачиха, Малахово, общей протяженностью 4,53 км с установкой ШРП в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- продление ветки газопровода высокого давления 1 категории в д. Гавриловка, протяженностью 0,32 км с установкой ШРП в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода низкого давления в д. Беляево, протяженностью 2,92 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Цибрики, протяженностью 1,55 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Гарвиловка, протяженностью 4,63 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Грачиха, протяженностью 1,37 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Малахово, протяженностью 2,90 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Мокушино, протяженностью 0,97 км.

Проектом Генерального плана на расчетный срок планируется:

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д.д. Ломы, Ширмокша, Максимово, Кузьмино общей протяженностью 8,62 км с установкой ШРП в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории на р.п. Ковернино с целью газоснабжения нового жилого квартала, протяженностью в границах сельского поселения Гавриловский сельсовет 0,45 км;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории на д.д. Гузолово, Волково общей протяженностью 3,24 км с установкой ШРП в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Грязино протяженностью 1,22 км с установкой ШРП в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Бутавка, протяженностью 0,26 км с установкой ШРП в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д.д. Лукино и Пески, общей протяженностью 2,00 км с установкой ШРП в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Старцево, протяженностью 0,75 км с установкой ШРП в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории до д. Демино, протяженностью 4,03 км с установкой ШРП в этом населенном пункте, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода высокого давления 1 категории от ветки существующего газопровода высокого давления проходящей по территории сельского поселения Хохломский сельсовет до д.д. Беспалово, Колесниково, Гарель, Чащиха, Мурени, Малое Карпово общей протяженностью 7,52 км с установкой ШРП в этих населенных пунктах, с целью газификации существующего жилого фонда;

- строительство газопровода низкого давления в д. Гавриловка, протяженностью 7,15 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Лукино, протяженностью 1,88 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Демино, протяженностью 3,32 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Ломы, протяженностью 0,62 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Ширмокша, протяженностью 1,25 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Максимово, протяженностью 1,10 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Грачиха, протяженностью 0,40 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Кузьмино, протяженностью 0,84 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Гузолово, протяженностью 0,43 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Грязино, протяженностью 0,86 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Волково, протяженностью 2,70 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Бутавка, протяженностью 1,06 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Старцево, протяженностью 1,23 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Пески, протяженностью 0,97км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Гришино, протяженностью 1,10 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Большое Филино, протяженностью 0,81 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Мурени, протяженностью 1,38 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Малое Карпово, протяженностью 0,59 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Чащиха, протяженностью 1,48 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Гарель, протяженностью 0,92 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Колесниково, протяженностью 0,80 км;

- строительство газопровода низкого давления в д. Беспалово, протяженностью 1,09 км.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах.

Защита газопроводов от коррозии осуществляется комплексно: нанесением антикоррозионного покрытия на наружную поверхность труб, арматуры, соединительных деталей и применением электрохимических средств защиты.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Для предотвращения попадания на трубопроводы и оборудование ГРПШ блуждающих токов и защитных токов из подземных стальных газопроводов на входном и выходном газопроводах ШРП предусматривается установка изолирующих фланцевых соединений.

Таблица. Ориентировочный баланс газопотребления на расчетный срок

| № | Наименование | Потребление газа на 1-ю очередь, нм3/год | Потребление газа на расчетный срок, нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гавриловский сельсовет | 675,0 | 766,5 |

5.3. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения.

Все индивидуальное жилье на перспективу обогревается от автономных нагревателей, работающих на газе и обслуживающих один дом. Жилые помещения в многоквартирных домах имеют индивидуальное газовое отопление, а общественные объекты обогреваются от котельных.

В тех населенных пунктах, где газоснабжение планируется на перспективу или не планируется, отопление осуществляется на твердом либо жидком топливе.

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла.

Предлагается:

- Вывод из эксплуатации котельной дер. Гавриловки, строительство трех котельных меньшей мощности максимально приближенных к абонентам;

5.4. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения.

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчётный срок представлен в таблице 9.7 для населенных пунктов оборудованных центральным водопроводом.

Проектом Генерального плана на первую очередь планируется:

- строительство водопровода в д. Гавриловка, протяженностью 2,67 км, с целью водоснабжения новых жилых кварталов, застройка которых планируется на первую очередь.

- размещение водозаборных скважин для производственных нужд.

- строительство водопровода для производственных нужд с целью обеспечения водой молочно-товарной фермы на 1200 дойных коров с выращиванием ремонтного молодняка а также бойни для КРС с цехом переработки.

Проектом Генерального плана на расчетный срок планируется:

- строительство водопровода в д. Гавриловка, протяженностью 3,74 км, с целью водоснабжения новых жилых кварталов, застройка которых планируется на расчетный срок.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

-	в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

-	скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

-	контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

-	выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-	в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

-	исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

-	снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

-	внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица. Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей |  | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сутна чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожароту-шение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Гавриловка |  | 1116 | 160 | 178.56 | 8.93 | 26.78 | 66.96 | 0.00 | 281.23 |
| 2 | д. Беляево |  | 122 | 160 | 19.52 | 0.98 | 2.93 | 7.32 | 0.00 | 30.74 |
|  | Всего: |  | 1238.00 | 0.00 | 198.08 | 9.90 | 29.71 | 74.28 | 0.00 | 311.98 |

5.5. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения.

Проектом на расчетный срок предлагается создание системы водоотведения, предусматривающей накопление бытовых стоков в сливные емкости, выполненные из водонепроницаемых материалов с последующей транспортировкой их ассенизационными машинами на очистные сооружения, расположенные в д. Гавриловка.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в поселении составит 236,72 м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблице 9.9 (где К = 0,7).

Таблица.  Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей |  | Численность населения, чел | Норма водоотв., л/сутна чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные стоки, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Гавриловка |  | 1116 | 160 | 125.01 | 6.25 | 12.50 | 143.76 |
| 2 | д. Беляево |  | 122 | 160 | 13.67 | 0.68 | 1.37 | 15.72 |
| 3 | д. Беспалово |  | 18 | 25 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.36 |
| 4 | д. Большое Филино |  | 41 | 25 | 0.71 | 0.04 | 0.07 | 0.82 |
| 5 | д. Бутавка |  | 19 | 25 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.38 |
| 6 | д. Волково |  | 145 | 25 | 2.54 | 0.13 | 0.25 | 2.92 |
| 7 | д. Гари |  | 235 | 25 | 4.11 | 0.21 | 0.41 | 4.72 |
| 8 | д. Гарель |  | 5 | 25 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
| 9 | д. Грачиха |  | 88 | 25 | 1.53 | 0.08 | 0.15 | 1.76 |
| 10 | д. Гришино |  | 21 | 25 | 0.37 | 0.02 | 0.04 | 0.42 |
| 11 | д. Грязино |  | 3 | 25 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 12 | д. Гузолово |  | 2 | 25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 13 | д. Демино |  | 136 | 25 | 2.37 | 0.12 | 0.24 | 2.73 |
| 14 | д. Колесниково |  | 19 | 25 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.38 |
| 15 | д. Кузьмино |  | 14 | 25 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.27 |
| 16 | д. Ломы |  | 1 | 25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 17 | д. Лукино |  | 28 | 25 | 0.49 | 0.02 | 0.05 | 0.57 |
| 18 | д. Максимово |  | 78 | 25 | 1.37 | 0.07 | 0.14 | 1.57 |
| 19 | д. Малахово |  | 40 | 25 | 0.69 | 0.03 | 0.07 | 0.80 |
| 20 | д. Малое Карпово |  | 3 | 25 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | д. Малое Филино |  | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | д. Михайлово |  | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | д. Мокушино |  | 27 | 25 | 0.47 | 0.02 | 0.05 | 0.55 |
| 24 | д. Мурени |  | 47 | 25 | 0.82 | 0.04 | 0.08 | 0.94 |
| 25 | д. Пески |  | 2 | 25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Продолжение таблицы 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | д. Старцево |  | 16 | 25 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | 0.31 |
| 27 | д. Степаново |  | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | д. Цибрики |  | 2 | 25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 29 | д. Чащиха |  | 10 | 25 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.21 |
| 30 | д. Ширмокша |  | 14 | 25 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.27 |
|  | Всего: |  | 2250.00 |  | 156.38 | 7.82 | 15.64 | 179.84 |
|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Гавриловка |  | 1267 | 180 | 159.70 | 7.98 | 23.95 | 191.64 |
| 2 | д. Беляево |  | 139 | 180 | 17.46 | 0.87 | 2.62 | 20.95 |
| 3 | д. Беспалово |  | 20 | 25 | 0.35 | 0.02 | 0.05 | 0.42 |
| 4 | д. Большое Филино |  | 46 | 25 | 0.81 | 0.04 | 0.12 | 0.97 |
| 5 | д. Бутавка |  | 21 | 25 | 0.37 | 0.02 | 0.06 | 0.45 |
| 6 | д. Волково |  | 165 | 25 | 2.88 | 0.14 | 0.43 | 3.46 |
| 7 | д. Гари |  | 267 | 25 | 4.66 | 0.23 | 0.70 | 5.60 |
| 8 | д. Гарель |  | 6 | 25 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| 9 | д. Грачиха |  | 99 | 25 | 1.74 | 0.09 | 0.26 | 2.09 |
| 10 | д. Гришино |  | 24 | 25 | 0.41 | 0.02 | 0.06 | 0.50 |
| 11 | д. Грязино |  | 4 | 25 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 12 | д. Гузолово |  | 2 | 25 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 13 | д. Демино |  | 154 | 25 | 2.69 | 0.13 | 0.40 | 3.23 |
| 14 | д. Колесниково |  | 21 | 25 | 0.37 | 0.02 | 0.06 | 0.45 |
| 15 | д. Кузьмино |  | 15 | 25 | 0.27 | 0.01 | 0.04 | 0.32 |
| 16 | д. Ломы |  | 1 | 25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 17 | д. Лукино |  | 32 | 25 | 0.56 | 0.03 | 0.08 | 0.67 |
| 18 | д. Максимово |  | 89 | 25 | 1.55 | 0.08 | 0.23 | 1.87 |
| 19 | д. Малахово |  | 45 | 25 | 0.79 | 0.04 | 0.12 | 0.95 |
| 20 | д. Малое Карпово |  | 4 | 25 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 21 | д. Малое Филино |  | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | д. Михайлово |  | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Продолжение таблицы 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | д. Мокушино |  | 31 | 25 | 0.54 | 0.03 | 0.08 | 0.65 |
| 24 | д. Мурени |  | 53 | 25 | 0.93 | 0.05 | 0.14 | 1.12 |
| 25 | д. Пески |  | 2 | 25 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 26 | д. Старцево |  | 18 | 25 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0.37 |
| 27 | д. Степаново |  | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | д. Цибрики |  | 2 | 25 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 29 | д. Чащиха |  | 12 | 25 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0.25 |
| 30 | д. Ширмокша |  | 15 | 25 | 0.27 | 0.01 | 0.04 | 0.32 |
|  | Итого: |  | 2555 |  | 197.27 | 9.86 | 29.59 | 236.72 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации, рассчитан на основании:

Укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр.;

Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 N 481.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации установлены по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов (по прогнозным индексам- дефляторам) и Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. (стоимость мероприятий может быть скорректирована в зависимости от выбора проектных решений).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли в тарифах и амортизационных отчислений от поэтапного ведения в эксплуатацию части реконструированных объектов в рамках мероприятий программы.

Источником финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации являются собственные средства предприятия, полученные в виде инвестиционной составляющей в составе доходов от реализации услуг водоотведения (в том числе за счет прибыли и амортизации).

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения с учетом финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации на 2018-2028 годы представлен в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ « КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВРИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2021 ГОДЫ ДО 2028 ГОДА»

Перечень мероприятий по Программе представлен в таблице.

Таблица. Перечень мероприятий  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гавриловского сельского совета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028 года»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финанси рования |  | Общая стоимость мероприятий на 2016-2025 г.г | Потребность в средствах на 2017-2028г.г |  | Сумма по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывод из эксплуатации котельной дер. Гавриловка, строительство трех котельных меньшей мощности максимально приближенных к абонентам | 2022 | ВИ | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений с увеличением производительности до 200 м3/сут, перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов, д .Гавриловка; | 2023 | ВИ | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений с большим износом | 2020-2023 | ВИ | 800 |  |  | 800 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка частотных преобразователей на водозаборах | 2019-2022 | ВИ | 500 |  |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2018-2020 | ВИ | 120 |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления в д. Волково, протяженностью 2,70 км (ПИР) | 2021 | МБ ВИ | 2275,0 1225,0 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство распределительного газопровода дер. Беляево (2,9 км). | 2018 | ОБ МБ | 5520 974 |  |  | 6494 | 6494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |