ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и других законодательно-нормативных документов в области пожарной безопасности)

| № пп | Разрабатываемые документы и основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организации | Ссылка на нормативный правовой акт | Содержание статьи или пункта из нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общие положения |  |  |  |
| 1. | Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности | п.4. ППР в РФ | Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. |
| 2. | Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого объекта, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. | п.2. ППР в РФ | В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее – руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. |
| 3. | Приказ о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Противопожарный инструктаж работников с записью в журнал учета инструктажей по пожарной безопасности | п.3. ППР в РФ Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 | Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Примечание: Форма журнала учета |

|  |  |  | инструктажей определена приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Программа вводного противопожарного инструктажа | п. 14 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 | Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжитель ность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. |
| 5. | Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте | п. 18 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 | Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разрабо-танной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного противопожарного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. |
| 6. | Утверждение графика проведения занятий | п. 23 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 | Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации. |
| 7. | Обучение пожарно- техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций с отрывом и без отрыва от производства. Обучение пожарно- техническому минимуму с отрывом от производства | пп.32,35,36 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, оди н раз в год. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства. Обучение пожарно-техническому минимуму по специальным программам, с отрывом от производства проходят: - руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; - работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа; |

|  |  |  | - руководители загородных оздоровительных учреждений для дет ей и подростков; - работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; - иные категории работников (граждан) по решению руководителя. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обучение пожарно- техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций без отрыва от производства. Разработка и утверждение в установленном порядке специальной программы пожарно-технического минимума (для обучения работников без отрыва от производства). Назначение приказом (распоряжением) руководителя организации лица ответственного, имеющего соответствующую подготовку. за проведение обучения работников по специальной программе пожарно-технического минимума. | пп.39. 40. Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 | По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: - руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; - работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; - педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; - работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; - работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку. Примечание: п.51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций. п.53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора. п.54. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, |

|  |  |  | особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Приказ о создании пожарно- технической комиссии в организации | п.5. ППР в РФ | В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно- техническую комиссию. |
| 10. | Обеспечение наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны на объектах организации | п.6. ППР в РФ | В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. |
| 11. | Обеспечение наличия планов эвакуации людей при пожаре | п.7. ППР в РФ | На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. |
| 12. | Обеспечение наличия инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей на объекте с ночным пребыванием людей | п.9. ППР в РФ | На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. |
| 13. | Обеспечение наличия инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведения практических тренировок | п.12. ППР в РФ | На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. |
| 14. | Приказ об обеспечении выполнения на объекте требований, предусмотренных статьей | п.14. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона “Об охране здоровья граждан от |

|  | 12 Федерального закона “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”, по определению и оборудованию мест для курения. Обеспечение размещения на территориях (где запрещено курение) знаков пожарной безопасности “Курение табака и пользование открытым огнем запрещено”. Обозначение знаками “Место для курения” мест, специально отведенных для курения табака. |  | воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”. Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности “Курение табака и пользование открытым огнем запрещено”. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками “Место для курения”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Приказ о противопожарных мероприятиях в организации на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима | п.17. ППР в РФ | На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия: а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации; в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. |
| 16. | Обеспечение наличия на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а | п.20. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона “Технический |

|  | также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” | СП 12.13130.2009 | регламент о требованиях пожарной безопасности”. Примечание: - При проведении проверки организации инспектор ГПН может потребовать документ (расчет) подтверждающий данные категории производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” - Определение категории взрывопожарной и пожарной опасности производится в соответствии с СП 12.13130.2009. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Обеспечение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. | п.21. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толсто-слойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудова-ния и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода- изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. |
| 18. | Обеспечение содержания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Организация проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением | п.24. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в |

|  | протокола испытаний. Периодическое освидетельствование состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической докумен- тацией или паспортом на такое изделие. |  | соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуацион-ных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). | п.33. ППР в РФ | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. |
| 20. | Обеспечение наличия исправных электрических фонарей на объектах с массовым пребыванием людей | п.38. ППР в РФ | На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. |
| 21. | Обеспечение исправного состояния знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы | п.43. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. |
| 22. | Обеспечение проверки огнезадержи-вающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаро- | п.49. ППР в РФ | В соответствии с инструкцией завода- изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. |

|  | тушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре в соответствии с инструкцией завода-изготовителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Приказ об определении порядка и сроках проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. Составление соответствующего акта. | п.50. ППР в РФ | Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. |
| 24. | Утверждение инструкции о порядке использования организацией лифтов, имеющих режим работы “транспортирование пожарных подразделений”. Вывеска данной инструкции у органов управления лифта. | п.54. ППР в РФ | Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы “транспортирование пожарных подразделений”, регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта. |
| 25. | Обеспечение исправности сетей наружного и внутреннего противопожар- ного водопровода и организация проведения проверок их работоспособ- ности с составлением соответствующих актов. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п.55. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. |
| 26. | Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными | п.57. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных |

|  | рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организация перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) |  | рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Обеспечение помещений насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. Таблички с информацией о защищае-мых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. | п.58. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. |
| 28. | Обеспечение исправного состояния и проведение проверок работоспособно- сти задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. | п.59. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. |
| 29. | Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнали-зации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного | п.61. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует |

|  | водоснабже-ния, противопожарных дверей, противо-пожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организация проведения проверки их работоспособности с оформлением соответствующего акта проверки. Наличие на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты. |  | не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Обеспечение в соответствии с годовым планом- графиком, регламент-ных работ по техническому обслужива-нию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). | п.63. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. |
| 31. | Обеспечение наличия в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта | п.64. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. |
| 32. | Обеспечение диспетчерского пункта | п.65. ППР в РФ | Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и |

|  | (пожарного поста) телефонной связью и ручными электрическими фонарями. |  | ручными электрическими фонарями. |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Печное отопление |  |  |  |
| 33. | Осуществление проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем перед началом отопительного сезона | п.81. ППР в РФ | Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. |
| 34. | Обеспечение проведения очистки дымоходов и печей от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона. | п.82. ППР в РФ | - Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: - 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; - 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; - 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. |
| IV. Здания для проживания людей |  |  |  |
| 35. | Обеспечение ознакомления (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. Наличие памятки о мерах пожарной безопасности на указанных объектах. | п.89. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках. |
| V. Научные и образовательные учреждения |  |  |  |
| 36. | Организация проведения с учащимися и студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. | п.104. ППР в РФ | Руководитель образовательного учреждения организует проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. |

| VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Разработка плана эвакуации имущества и животных при пожаре. Обеспечение обработки деревянных конструкций сценической коробки (коло- сники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сце- нического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, с составлением акта. Обеспечение проведения работ по утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на работоспособность. | п.106. ППР в РФ п.108. ППР в РФ п.114. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на работоспособность. |
| VII. Объекты организаций торговли |  |  |  |
| 38. | Назначение ответственных за соблюдением мер пожарной безопасности при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах. | п.119. ППР в РФ | Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение. |
| VIII. Лечебные учреждения |  |  |  |
| 39. | Обеспечение наличия на объектах здравоохранения (больницы, лечебницы и др.) носилок. | п.135. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов). Палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также детей следует размещать на первых этажах зданий. |
| IX. Производственные объекты |  |  |  |
| 40. | Регламенты, правила | п.141. ППР в РФ | Технологические процессы проводятся в |

|  | технической эксплуатации и другая утвержденная в установленном порядке нормативно-техническая и эксплуатационная документация. |  | соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации. |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | Обеспечение выполнения работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. Журнал учета работ с указанием даты проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов. | п.144. ППР в РФ | Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 – В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности – не реже 1 раза в год. Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ. |
| 42. | Приказ об установлении периодичнос-ти уборки (очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов). | п.152. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. |
| 43. | Приказ об устанавлении сроков проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегася-щей насадки и мембранных клапанов. | п.155. ППР в РФ | Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечивает их выполнение. |
| XI. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 44. | Разработка плана | п.247. ППР в РФ | Руководитель организации в отношении |

|  | расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств буксирными тросами и штангами. |  | помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники. |
| --- | --- | --- | --- |
| XIV. Объекты хранения |  |  |  |
| 45. | Установление на предприятии норм хранения в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. | п.344. ППР в РФ | Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. |
| XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы |  |  |  |
| 46. | Установка (вывеска) плана с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. | п.364. ППР в РФ | У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. |
| XVI. Пожароопасные работы |  |  |  |
| 47. | Оформление наряда- допуска на выполнение огневых работ. | п.437. ППР в РФ приложение №4 | На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной прил. № 4. |
| Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения |  |  |  |
| 48. | Приказ о назначении лица, ответствен-ного за приобретение, сохранность | п.5.33. НПБ 166-97 | На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния |

|  | и контроль состояния огнетушителей. |  | огнетушителей. |
| --- | --- | --- | --- |
| 49. | Обеспечение объектов огнетушителями. | п.464. ППР в РФ п.465. ППР в РФ | Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. |
| 50. | Присвоение порядкового номера огнетушителю. Заведение паспорта на огнетушитель. | п.475. ППР в РФ | Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Примечание: Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении Г СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации» |
| 51. | Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и иных первичных средств пожаротушения | п.478. ППР в РФ | Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. Примечание: Требования к содержанию журнала по учету огнетушителей приведена в п.4.5.4. СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации» |
| 52. | Оборудование пожарных щитов. | п.481. ППР в РФ | Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от |

|  |  |  | источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением № 5. |
| --- | --- | --- | --- |
| 53. | Комплектация пожарных щитов немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. | п.482. ППР в РФ | Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6. |